Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ОП 02. Инженерная и компьютерная графика

интеллектуальных интегрированных систем

По профессиональному модулю _________________________________________________

2

Курс ____

09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы

Для специальности (код и наименование)

__________________________________________________________________

Красноярск, 2025

Методические рекомендации составлены:

Преподавателем высшей категории КГБПОУ СПО «ККРИТ» Е.В. Харитоновой

Преподавателем высшей категории КГБПОУ СПО «ККРИТ» Л.В. Шайхутдиновой

Преподавателем первой категории КГБПОУ СПО «ККРИТ» К.В. Савельевой

РАССМОТРЕНО

на заседании цикловой комиссии преподавателей

профессионального цикла информационно-технического профиля

Протокол №___ от «___» ___________ 2025 г.

Председатель ЦК __________________ Е.В. Харитонова

Ответственный редактор: зам. директора по учебной работе М.А. Полютова

Одобрено Методическим советом КГБПОУ СПО «ККРИТ»

протокол № __ от «___» ______ 2025 г.

Председатель методического совета

Зам. директора по УР	 М.А. Полютова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данные методические указания составлены для проведения практических занятий в процессе изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

Целью изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» является овладение системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и технико-экономических показателей эффективного функционирования организации.

Изучение дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» направлено на формирование общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 1.3 Сопровождать приемочные испытания системы и подсистемы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ПК ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 09 | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение | современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ПК 1.3 | - применять прикладные программные средства для подготовки и оформления технической документацию в соответствии с действующей нормативной базой | - основные принципы, условные обозначения и правила построения электрических схем; - правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД; - прикладные программные средства для выполнения схем и чертежей по специальности; - основные функциональные возможности CAD программ |

Наряду с теоретическими занятиями рабочей программой дисциплины предусмотрены практические занятия, цель которых – формирование у обучающихся умений работать с экономической информацией, регулирующей экономическую деятельность организации, а также умений рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации.

Перечень практических занятий

Практическое занятие № 1. Изучение правил оформление чертежей, стандарты (ЕСКД)

Практическое занятие №2. Оформление титульного листа альбома расчетно-графических работ.

Практическое занятие № 3. Знакомство с основными элементами интерфейса.

Практическое занятие №4. Работа с документами в системе «Компас».

Практическое занятие №5. Изучение приемов работы с инструментальными панелями. Построение простых элементов.

Практическое занятие №6. Деление отрезков и окружностей на равные части. Сопряжение линий. Внешнее и внутреннее касания дуг.

Практическое занятие №7. Нанесения размеров по ГОСТу на чертежах. Линейные и угловые размеры. Размеры. Типы размеров.

Практическое занятие № 8. Расчетно-графическая работа (РГР) по теме «Теоретические основы геометрического моделирования»

Практическое занятие № 9. Работа в графическом редакторе растровой графики (GIMP).

Практическое занятие № 10. Работа в графическом редакторе векторной графики (Inscape). Практическое занятие № 11. Знакомство с графическим редактором трехмерной графики

(Blender).

Практическое занятие № 12. РГР по теме «Компьютерное моделирование объемных геометрических форм»

Практическое занятие № 13. РГР по теме «Конструкторская графика -ЕСКД: ГОСТ 2.104-

20»

Практическое занятие № 14. РГР по теме « Конструкторская графика - ЕСКД: ГОСТ 2.305-

2008 Изображения; ГОСТ 2.317-2011 Аксонометрические проекции»

Практическое занятие № 15. Применение программных продуктов для выполнения УГО функциональных схем и УГО элементов принципиальной схемы

Практическое занятие № 16. Применение программных продуктов для выполнения схемы электрической структурной и выполнение схемы электрической функциональной

Практическое занятие № 17. Применение программных продуктов для выполнения схемы электрической принципиальной

Практическое занятие № 18. Условно графические обозначения в схемах цифровой вычислительной техники.

Практическое занятие № 19. Применение программных продуктов для выполнения схемы ЦВТ Практическое занятие № 20. Изучение интерфейса САПР-систем для трассировки печатных плат

Практическое занятие № 21. Выполнение трассировки печатной платы

Практическое занятие №22. Работа с государственным стандартом. Электрические схемы, их виды. Правила выполнения схемы электрической принципиальной по ГОСТ 2.792-72

Практическое занятие №23. РГР по теме «Выполнение электрических схем»

Практическое занятие №24. Выполнение рабочего чертежа детали «Плата» (формат А3).

Разработка технических требований к чертежу платы.

Практическое занятие №25. Выполнение схемы компьютерной сети. Практическое занятие №26. РГР по теме «Выполнение схем алгоритмов»

Методические указания

по проведению практического занятия № 1.

Изучение правил оформление чертежей, стандарты (ЕСКД)

Цель занятия: изучить основные сведения об оформлении чертежей и закрепить практические навыки с оформлением чертежа.

Оборудование, технические средства и инструменты:

- Тетрадь для практических работ

- ГОСТ 2. 104-68

- ГОСТ 2.304-81

Ход практического занятия:

- Ознакомиться с текстом практической работы.

- Оформить титульный лист альбома с графическими работами.

- Сделать вывод о проделанной работе. 4. Оформление отчёта и подготовка его к сдаче.

Теоретический материал:

Правила оформления чертежей устанавливают ГОСТ «Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД). Среди конструкторских документов первое место занимают чертежи. Установление единых правил выполнения и оформления чертежей способствует созданию технического языка. ЕСКД содержит комплекс стандартов, обеспечивающих единство их оформления. ЕСКД – это комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации.

Построение изображения на чертеже производится методами прямоугольного и аксонометрического проектирования, рассмотренными в курсе проекционного черчения. 2. Форматы листов бумаги для выполнения чертежей определяются размерами внешней рамки и выполняются сплошной тонкой линией в соответствии с ГОСТ 2.301- 68*. Формат с размерами сторон 1189Х841 мм, площадь которого равна 1 м2 , и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, принимаются за основные. Обозначения и размеры основных форматов:

  - А0 841х1189 мм;

  - А1 594х841 мм;

  - А2 420х594 мм;

  - А3 297х420 мм;

  - А4 210х297 мм;

В соответствии с ГОСТ 2. 104-68* чертеж оформляют рамкой, проведенной с трех сторон на расстоянии 5 мм от границ формата, а с четвертой стороны (слева) – на расстоянии 20мм для брошюровки (рисунок 2). В правом нижнем углу чертежа должна быть выполнена основная надпись по форме 1 согласно ГОСТ 2. 104–68*. Образец оформления формата А4 с основной надписью по форме 1 приведен на рисунке 2 Форма 1 используется для чертежей и схем (первый лист).

Для удобства чтения чертежа изделия изображают линиями различных начертаний, определяемых назначением. Наименование, начертание, соотношение толщин и основные назначения линий устанавливает ГОСТ 2.303-68*

Масштабы.

Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40;

1:50; 1:75;

Натуральная величина: 1:1;

Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1

При проектировании генеральных планов допускается применять масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50 000. 9 6 2 2 5 9 5 2 4 2 2 1 2 9 2 2 5 8 1 2 4 7 1 2 8 6 5 1

11 Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа, должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1. 6. Надписи на конструкторских документах выполняются чертежным шрифтом. ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства. Он определяет форму букв, их высоту, толщину обводки, расстояние между буквами. Стандартом установлены два типа шрифта в зависимости от толщины линии шрифта - тип А и тип Б: a) Тип Б с наклоном 75° (d = 1/10h) c параметрами, приведенными в таблицах 6 и 7, рисунок 1.6; b) Тип Б без наклона (d = 1/10h) c параметрами, приведенными в таблицах 6 и 7, рисунок 1.6. Устанавливаются следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; … В ГОСТ 2.304-81 наглядно изображено построение шрифтов.

Контрольные вопросы:

- Где можно посмотреть конструкцию прописных и строчных букв цифр и знаков?

- Какой размер обозначает номер шрифта?

- Какая последовательность выполнения надписей? 4. Какой наклон имеют буква и цифры в шрифте типа Б?

Методические указания

по проведению практического занятия № 2. Оформление титульного листа альбома расчетно-графических работ.

Цель занятия:  научиться выполнять надписи чертежным шрифтом.

Обеспечение:

 	методические указания

Методические указания по выполнению практического задания.

Внимательно рассмотреть, каким образом строятся вспомогательные сетки для написания букв и цифр, как пишутся прописные и строчные буквы (каковы размер букв и угол наклона).

Ответить на контрольные вопросы.

Методические указания.

Чертежный шрифт должен легко читаться и быть простым в написании. На чертежах и других конструкторских документах применяют чертежный шрифт, который устанавливает ГОСТ 2.304 – 81. ГОСТ устанавливает следующие размеры чертежного шрифта (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Размер шрифта определяется высотой прописных букв в миллиметрах. Высота букв һ измеряется перпендикулярно к основанию строки.

ГОСТом установлены следующие типы шрифта: тип А с наклоном около 75°; тип А без наклона; тип В с наклоном около 75°; тип В без наклона.

При построении вспомогательных сеток для строчных букв следует также учитывать, что буквы имеют различную ширину.

Толщина обводки прописных и строчных букв в одном слове должна быть одинаковой согласно принятому размеру шрифта.

Если надпись выполняется только прописными буквами, то первая буква по высоте не выделяется; все буквы имеют одинаковую высоту.

Размеры букв и цифр следует брать по ГОСТ 2.304 - 81.

Пример Работы:

(Приложение1)

Задание:

- На формате А3 выполнить титульный лист «Альбом графических работ» (см. приложение №1).

- Соблюдать линии чертежа и чертежный шрифт по ГОСТ  Контрольные вопросы:

а) Каково основное назначение следующих линий: сплошной тонкой, штрихпунктирной, разомкнутой?

b) Что означает запись на поле чертежа: М1:2; М1:1; М4:17

с) Какую длину предмета надо указывать на размерной линии, если длина предмета 2250 мм, масштаб изображения 1:5?

d) Где на чертеже располагают основную надпись?

Методические указания

по проведению практического занятия № 3.

Знакомство с основными элементами интерфейса

Цель занятия: закрепить навыки пользования основными функциями АСП.

Обеспечение:

- методические указания

- ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

Основные понятия:

1. Основные элементы интерфейса АСП КОМПАС-ГРАФИК

КОМПАС-3D - - это программа для операционной системы Windows. Поэтому ее окно имеет те же элементы управления, что и другие Windows-приложения.

После запуска программы и открытия любого документа на экране монитора показано окно системы со всеми его основными элементами. Здесь размещается изображение открытого чертежа, здесь появляются новые документы, в этой области выполняются все операции, связанные с построением, оформлением или редактированием документа. Все остальные элементы программного окна занимаются обслуживанием данной области.

Заголовок расположен в самой верхней части окна. В нем отображается важная информация: название и номер версии программы/ тип открытого документа/ полный путь и имя документа. Если открытый документ является листом чертежа дополнительно отображается информация об имени текущего вида.

Например: КОМПАС - 3D V9- [Вид -> - главный вид]

Строка меню расположена в верхней части программного окна, сразу под заголовком. В ней расположены все основные меню системы. В каждом из меню хранятся связанные с ним команды.

Стандартная панель расположена в верхней части окна системы под Главным меню. На этой панели расположены кнопки вызова стандартных команд операций с файлами и объектами: создания, открытия и сохранения файлов документов, вывода на плоттер и принтер и т.д. Состав панели управления различен для разных режимов работы системы

Панель Вид

На панели Вид расположены кнопки, которые позволяют управлять изображением:

изменять масштаб и перемещать изображение.

Панель Текущее состояние

Панель Текущее состояние находится в верхней части окна сразу над окном документа. Состав панели определяется режимом работы системы. Например, в режиме работы с чертежом или фрагментом на ней расположены средства управления курсором, слоями, привязками и т.д. Рабочая область

В рабочей области располагаются окна открытых документов: чертежей, спецификаций, фрагментов и т.д. Компактная панель

Компактная панель находится в левой части окна системы и состоит из Панели переключения и инструментальных панелей. Каждой кнопке на Панели переключения соответствует одноименная инструментальная панель. Инструментальные панели содержат наборы кнопок, сгруппированных по функциональному признаку. Состав Компактной панели зависит от типа активного документа

Строка сообщений располагается в самом низу программного окна КОМПАСГРАФИК. В ней отображаются различные сообщения и запросы системы. Это может быть краткая информация о том элементе экрана, к которому подведен курсор; сообщение о том, ввода каких данных ожидает система в данный момент; краткая информация по текущему действию, выполняемому программой.

Строка текущего состояния находится в нижней части окна КОМПАС-ГРАФИК сразу над Строкой сообщений. В этой строке отображаются параметры текущего документа вид. слой. масштаб, отображения в окне и ряд других параметров: шаг курсора при перемещении клавиатуры, его текущие координаты и т.д.

Панель свойств служит для управления процессом выполнения команды. На ней расположены одна или несколько вкладок и Панель специального Контекстная панель

Контекстная панель отображается на экране при выделении объектов документа и содержит кнопки вызова наиболее часто используемых команд редактирования. Набор команд на панели зависит от типа выделенного объекта и типа документа.

Контекстное меню - меню, состав команд в котором зависит от совершаемого пользователем действия. В нем находятся те команды, выполнение которых возможно в данный момент. Вызов Контекстного меню осуществляется щелчком правой кнопки мыши на поле документа, элементе графического изображения или интерфейса системы в любой момент работы.

2. Основные инструменты АСП КОМПАС-ГРАФИК

Интерфейс системы (то есть набор меню, панелей и их состав) в значительной степени определяется типом активного документа. Например, при работе со спецификацией или с текстовым документом на экране не показываются панели, отвечающие за черчение, редактирование и оформление графических документов.

Панель Геометрия

При работе с графическими документами на Панели переключения по умолчанию активна кнопка Геометрия и открыта одноименная инструментальная панель. На этой панели расположены команды, с помощью которых можно создавать графические объекты: точки, вспомогательные прямые, отрезки, окружности и т.д.

Панель Размеры

На панели Размеры расположены команды, с помощью которых в графических документах можно проставлять размеры: линейные, диаметральные, радиальные и т.д. Панель Обозначения

На панели Обозначения расположены кнопки команд, позволяющих оформить графический документ: сделать текстовые надписи, создать таблицы, проставить знаки шероховатости поверхностей, обозначения баз и т.д.

Панель Обозначения для строительства

На панели Обозначения для строительства расположены кнопки дополнительных команд, которые используются при оформлении строительных чертежей. Панель Редактирование

Команды инструментальной панели Редактирование позволяют изменять графическое изображение: перемещать, вращать, копировать, делать зеркальные копии и т.д.

Панель Параметризация

Команды инструментальной панели Параметризация используются в параметрическом режиме черчения. Этот специальный режим не рассматривается в данном учебнике. О нем подробно рассказано в документе Азбука КОМПАС-3D. Панель Измерения (2D)

Команды панели Измерения (2D) выполняют различные сервисные функции:

измеряют координаты точек, расстояния между точками, углы наклона отрезков, площади, периметры и т.д. Панель Выделение

В системе КОМПАС-График действует следующее правило: прежде чем выполнить над объектом операцию редактирования (удалить, переместить и т.д.), его необходимо выделить. На панели Выделение представлены различные команды выделения объектов.

Панель Виды

Команды панели Виды используются для автоматического создания чертежей при наличии трехмерной модели. При создании чертежа в ручном режиме позволяют создавать новые (пустые) виды, создавать разрывы видов, просматривать и менять параметры существующих видов.

Панель Спецификация

Команды панели Спецификация используются в режиме создания спецификаций. При работе с чертежами используются лишь некоторые команды, связанные с созданием и редактированием объектов спецификации и описанием спецификаций. Панель Отчеты

Команды панели Отчеты используются для создания и настройки отчетов специальных таблиц, содержащих значения определенных свойств объектов, составляющих документ.

Панель Вставки и макроэлементы

Команды панели Вставки и макроэлементы позволяют вставлять в документ виды с других чертежей, внешние фрагменты, создавать в документе локальные фрагменты и макроэлементы, а так же выполнить различные действия над этими объектами.

Задание 1. Начните сеанс работы в КОМПАС-3D.

Алгоритм выполнения задания:

- Нажмите кнопку Пуск.

- В главном меню Windows выберете команду Программы.

- В раскрывающемся каскадном меню выберете группу Аскон.

- Активизируйте группу КОМПАС-3D.

- Вызовите команду КОМПАС-3D.

Задание 2. Просмотреть демонстрационные чертежи системы. Алгоритм выполнения задания:

- Чтобы открыть документ, нажмите кнопку Открыть на панели Стандартная. На экране появится диалог Выберите файлы для открытия.

Файл размещен в папке Диск C:/ Program Files/ASCON/KOMPAS-3D LT 12/Samples.

- Укажите мышью файл SAMPLE1.CDW. В окне предварительного просмотра появится уменьшенное изображение чертежа, сохраненного в этом файле.

- Выберите файл SAMPLE2.CDW.

- Отобразите в окне предварительного просмотра содержимое документов SAMPLE3.CDW и SAMPLE4.CDW.

- Вернитесь к документу SAMPLE1.CDW. Откройте его. Чертеж, который записан в данном файле, будет открыт для просмотра, редактирования и вывода на печать.

Методические указания

по проведению практического занятия № 4. Работа с документами в системе «Компас»

Цель занятия:  познакомить учащихся с графическим редактором Компас-3D, с его элементами интерфейса системы, назначением программы.

Обеспечение:

- методические указания

- ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

Машинная графика - отрасль систем автоматизированного проектирования (САПР). В век компьютерных технологий она заняла твердые позиции в машиностроении, приборостроении, электронике, сфере информационных технологий и даже экономике.

Роль машинной графики как одной из основных подсистем автоматизированного проектирования значительна, так, как только она позволяет в условиях современного уровня развития вычислительной техники автоматизировать выполнение трудоемких чертежных и расчетно-графических работ.

Системы автоматизированного проектирования не только позволяют снизить трудоемкость и повысить наглядность и эффективность процесса проектирования изделия (избежать множества конструкторских ошибок еще на стадии разработки), но и дают возможность реализовать идею единого информационного пространства на предприятии, которое развивается быстрыми темпами.

Система автоматизированного проектирования (САПР) родилась в 60-е годы прошлого века, но лишь с бурным развитием вычислительной техники последнего десятилетия стало возможным создание программных средств машинной графики.

Первоначально графические редакторы предназначались для автоматизации инженерно-графических работ. Компьютер совместно с монитором представляли собой «электронный кульман», то есть хороший инструмент для выполнения конструкторской документации (чертежа). Эти системы называют двухмерными (2D - моделирование). На плоском экране получался лишь абстрактный образ трехмерного объекта, каждый вид которого может быть выполнен только как отдельная фигура. Система не связывает их (главный вид, вид сверху вид слева) между собой (рис.). Для проверки правильности разработки чертежа конструктором требовалось создание макета детали.

В настоящее время, с точки зрения создания чертежей, такой подход практически не требуется. Существует возможность создать макет в системе трехмерного твердотельного моделирования. Данный метод прост, нагляден и позволяет без особого труда вносить корректировку и дорабатывать модель. После создания 3D- модели можно получить графическое изображение, которое ассоциативно связано с ней, т. е. изменяя форму или размер модели, автоматически изменяется изображение на всех связанных с ней видах. А после некоторой доработки (проставление размеров, выполнение разреза и т.д.) данное графическое изображение превращается в полноценный чертеж, выполненный по всем правилам Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)

2. Изучение нового учебного материала.

Для запуска программы необходимо дважды щелкнуть левой клавишей мыши по значку  расположенному на Рабочем столе. После того как вы запустили программу, перед вами появится Главное окно системы, в котором нет ни одного открытого документа (рис. 1)

Чтобы работа в среде КОМПАС-3D была максимально удобной, разработчики предусмотрели возможность настройки интерфейса индивидуально для каждого пользователя в зависимости от выпол­няемых задач.

Интерфейсом называется оболочка программного продукта, осуществляющая взаимосвязь между пользователем и ядром про­граммы. Структура интерфейса системы Компас-3D  проста и интуитивно понятна. Независимо от того, какая версия Компас-3D установлена на компьютере, базовые приемы и методы работы одинаковы.

Первая   строка   интерфейса Заголовок   программного окна (указывается название программы, номер версии, имя текущего документа);

Вторая - Главное меню системы (зависит от типа текущего документа: вызов команд системы, основные меню);

Третья - инструментальная панель (собраны команды, которые часто употребляются при работе с системой)

В Компас-3D имеются несколько типов документов: одни отно­сятся к чертежам, другие к трехмерному моделированию, а третьи к текстовым. Каждому типу документа соответствует файл с опреде­ленным расширением.

Для того чтобы создать новый документ, на инструментальной панели стандартная щелкните левой клавишей мыши по кнопке создать документ  и откроется окно: Даная система позволяет создавать:

ü  чертеж - изображение с рамкой и штампом (файлы чертежей имеют расширение

.cdw); ü  фрагмент - вспомогательный документ без рамки и штампа (файл фрагмента имеет расширение .frw); ü  текстовый документ - это любой документ, содержащий текст (файл текстового документа имеет расширение .kdw); ü  спецификация - это документ, оформленный в виде таблицы в рамке с основной надписью, который содержит информацию о деталях сборки (файл спецификации имеет расширение .spw); ü  сборка - это модель, созданная из различных деталей с применением сборочных операций (файл сборки имеет расширение .a3d); ü  деталь – это модель, созданная из однородного материала без применения сборочных операций (файл детали имеет расширение .m3d).

Выберите тип документа Фрагмент. Перед ваши откроется окно:

Цвет экрана изменился. Белое прямоугольное поле с изображением на нем осей координат - это рабочее поле чертежа, на котором производится пользователем создание графической и текстовой информации в режиме диалога с системой.

На экране появилась панель «Вид» , расположенная выше рабочего поля экрана, на ней расположены кнопки вызова команд настройки отображения активного документа, ниже этой панели расположена панель «Текущее состояние»

, 	на 	которой отображаются параметры текущего состояния активного документа. Слева от рабочего поля расположены 	кнопки 	«Компактной 	панели» 	- 	(кнопки переключения «инструментальных панелей»).

Ниже этого блока кнопок – кнопки «Инструментальной панели геометрии» - при нажатой по умолчанию кнопки  на «Компактной панели».

В нижней части Главного окна системы расположена «Строка сообщения», куда выводятся подсказки и запросы системы, относящиеся к выполнению текущей команды или к тому элементу рабочего окна, на который указывает курсор. Сейчас система находится в режиме ожидания действий пользователя. Вернуться в режим ожидания из любого режима можно, нажав на «Esc».  Сохранить произведѐнное изображение можно обратившись к «Основного меню» или - сохранить текущий документ.

Разберем более подробно интерфейс этого окна.

Главное меню  содержит в себе основные меню программы. С его помощью можно создать

новый файл, сохранить, отправить его на печать, настроить интерфейс, создать и отредактировать

чертеж, подключить библиотеки и многое другое.

Панель Стандартная - также расположена в верхней части экрана. Здесь продублированы

наиболее часто используемые команды: Создать документ, Открыть, Сохранить, Отправить на печать.

Панель Вид - содержит команды для управления изображением. Можно менять масштаб, приближать, удалять чертеж.

Панель Текущее состояние - здесь расположены кнопки для управления курсором, его координаты. Также здесь можно установить/запретить привязки курсора, включить/выключить сетку, режим ортогонального черчения.

Панель Компактная - самая популярная панель у пользователя Компаса. Здесь есть все, что нужно для создания и редактирования чертежа: геометрические фигуры, размеры, обозначения. Панель Компактная состоит из панели переключения и инструментальных панелей. На рисунке активизирована инструментальная панель Геометрия (точки, вспомогательные линии, отрезки, окружности).

Кстати, здесь и далее вы можете увидеть на рисунках маленькие черные треугольники. Они означают, что кроме отображаемой на экране есть еще другие похожие команды.

Панель Свойств - первоначально ее на экране нет, она появляется при создании какого-либо элемента чертежа и служит для управления процессом создания этого элемента. Например, при создании отрезка, как показано на рисунке, можно задать координаты двух его точек, угол, длину, стиль линии.

Курсор – это главный инструмент при работе в системе «КОМПАС», с помощью курсора можно вызывать команды, чертить и редактировать изображения, указывать точки, линии и т.д. Основной способ управления курсором - это его перемещение с помощью устройства «мышь» в произвольном направлении.

Контрольные вопросы:

Ø  Какова роль машинной графики в различных сферах жизни общества?

Ø  Что такое Компас-3D?

Ø  Как запустить программу Компас-3D?

Ø  Что такое интерфейс?

Ø  Какие типы документов можно создать в программе Компас-3D?

Ø  Как создать новый документ?

Методические указания

по проведению практического занятия № 5.

Изучение приемов работы с инструментальными панелями. Построение простых элементов

Цель занятия: сформировать навыки ввода геометрических объектов в САПР КОМПАС; изучить управление отображением документа в окне; научить правилам построения геометрических примитивов в зависимости от представленного изображения; развить представления о построении геометрических фигур 2D в САПР КОМПАС;

Обеспечение:

- методические указания

- калькуляторы

Методические указания по выполнению практического задания.

Работа выполняется по методическим указаниям репродуктивным методом: учащиеся разрабатывают схему производства хлебобулочных изделий, используя условные обозначения и основные технические оборудования хлебопекарного производства

  - Создание рабочего чертежа. Оформление основной надписи. Запуск программ КОМПАС:

Пуск – Все программы – АСКОН – Kompas 3D LT V12

Файл – Создать – Чертеж – ОК

Выбор Формат листа: Сервис – Параметры – Параметры первого листа – Формат, где задаем Формат – А1, ориентация – вертикальная – ОК

Заполняем основную надпись. Щелкнуть правой кнопкой мыши по основной надписи и выбрать из меню команду: Заполнить основную надпись, ввести с клавиатуры текст:

Щелкнуть  в Панели свойств по кнопке ввода команды

–

  - С помощью инструментов Отрезок создаем этажи.

  - Используя 	Альбом 	«Условные обозначения 	и 	основные 	технические оборудования 	хлебопекарного 	производства» копируем оборудование на свою схему:

Для этого необходимо:

- Файл – открыть – Выбираем папку

Альбом, открываем чертеж с оборудованием, выделяем (оборудование выделяется зеленым цветом);

- Редактор – Копировать, указываем координаты базовой точки (см. строку состояния), щелкнув по точке, относительно которой копируем;

- снимаем выделение, щелкнув левой кнопкой мыши на свободном месте чертежа;

- вставляем оборудование, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав команду вставить, используя привязки (в указанном ниже примере – Точка на кривой):

Алгоритм выполнения команды редактирования на примере масштабирования:

- выделить объект для масштабирования (щелкнуть по объекту ЛКМ или обвести ее рамкой), выделенный объект становится зеленым;

- в компактной панели выбрать инструментальную панель Редактирование;

3.

- в появившемся ниже меню выбрать Масштабирование;

- в панели свойств задать точку центра масштабирования и масштаб – 2,0 (при увеличении масштаба чертежа в 2 раза, при уменьшении чертежа в 2 раза необходимо ввести– коэффициент – 0,5)

- указываем точку центра масштабирования (см. строку состояния).

Алгоритм выполнения команды редактирования на примере симметрии: 1. 	выделить объект для симметрии (щелкнуть по объекту ЛКМ или обвести ее рамкой), выделенный объект становится зеленым;

- в компактной панели выбрать инструментальную панель Редактирование;

- в появившемся ниже меню выбрать Симметрия;

- задать первую точку на линии, относительно которой строим симметричный объект, затем вторую точку на линии симметрии. Для того, чтобы не оставить исходный объект (в зеленом цвете), нажимаем клавишуDelete на клавиатуре.

Таким образом, копируем оборудование из Альбома 	«Условные 	обозначения 	и 	основные технические 	оборудования 	хлебопекарного производства» на свою схему и редактируем объекты при необходимости (масштабируем, т.е. увеличиваем в 	2 	раза), 	перемещаем, 	поворачиваем, 	делаем симметрию и т.д.

Контрольные вопросы:

  - Какова роль машинной графики в различных сферах жизни общества?

  - Что такое САПР?

  - Что такое КОМПАС?

  - Как запустить программу КОМПАС-3D?

  - Что такое интерфейс?

  - Какие типы документов можно создать в программе КОМ-ПАС-3D?

  - Как создать новый документ?

Методические указания  по проведению практического занятия №6.

Деление отрезков и окружностей на равные части. Сопряжение линий. Внешнее и внутреннее касания дуг

Цель занятия:  овладеть методикой расчета показателей эффективности использования  основных средств предприятия.

Обеспечение:

    - методические указания

    - калькуляторы

Методические указания по выполнению практического задания.

Изображение предметов, деталей, зданий состоят из точек, линий, геометрических фигур, которые известны вам из уроков математики. Изучая черчение, вы будете постоянно пользоваться этими элементами графического языка. Элементы графического языка рассмотрены на рис. 14.

а - линии – ломаные, кривые;

б - направление прямых линий;

в

-

взаимное

положение 	– 	параллельные,

перпендикулярные;

. г - луч - прямая, ограниченная точкой;

. д - отрезок прямой – прямая, ограниченная двумя

точками;

е - угол – два луча,

выходящие из одной точки.

Рис. 14. Виды линий

Замкнутые ломаные и кривые линии образуют геометрические фигуры.

Геометрическая фигура - часть плоскости, ограниченная замкнутой линией.

К геометрическим фигурам относятся многоугольники и окружность.

При выполнении чертежей необходимо уметь выполнять различные геометрические построения – деление отрезка на любое число равных частей, деление угла, дуги и окружности на равные части, построение сопряжения.

Рассмотрим последовательность выполнения геометрических построений. Деление отрезка, угла, дуги на две равные части вы знаете из уроков геометрии (рис. 15).

Деление отрезка на 2 равные части

Деление угла и дуги на 2 равные части

Рис. 15. Деление на 2 равные части

Рассмотрим деление отрезка на п равных частей и деление окружности на равные части при помощи циркуля (рис. 16,

17

Деление отрезка на n равных частей (теорема Фалеса)

Рис. 16. Деление отрезка на n равных частей

рис. 17. Деление окружности на 5 равных частей

Сопряжения

Форма многих деталей имеет плавный переход одной поверхности в другую (рис. 18).

Рис. 18. Деталь, имеющая сопряжение

Для построения на чертежах контуров таких поверхностей используют сопряжения.

Сопряжение – плавный переход прямой линии в кривую, или кривой линии в другую кривую.

Рассмотрим примеры построения сопряжений. Для построения сопряжений надо знать радиус сопряжения, найти центр сопряжения и точки сопряжения.

Пример 1. Сопряжение сторон углов (прямого, тупого и острого).

- Строим углы и заданный радиус R (произвольно).

- Находим центры сопряжения. Для этого циркулем из вершины углов откладываем задан-ный радиус R на сторонах углов. Через полученные точки проводим линии параллельные сторонам углов, точка пересечения линий есть центр сопряжения точка О.

- Находим точки сопряжения, для этого из центров сопряжения опускаем перпендикуляры на стороны углов, получаем точки 1 и 2.

- Строим сопряжения, из центров сопряжений, радиусом, равным до точки 1 проводим дуги в точки 2 (рис. 19).

Рис. 19. Сопряжение углов

Пример 2. Сопряжение окружности и прямой, дугой заданного радиуса R (рис. 20).

- Строим заданный радиус R и окружность радиусом R1, рядом с окружностью проводим прямую линию (произвольно).

- Находим центр сопряжения. Для этого из центра окружности радиусом равным сумме R+R1 проводим дугу, затем проводим линию, параллельно заданной прямой на расстоянии, равным R до пересечения с дугой, точка пересечения дуги и вспомогательной прямой есть центр сопряжения точка О1.

- Находим точки сопряжения, соединив для этого центр сопряжения О1 с центром заданной окружности и, опустив перпендикуляр из центра сопряжения О1 на заданную прямую, получаем точки 1 и 2.

- Строим сопряжение, проводим из точки О1 дугу радиусом R = О11 в точку 2

(рис. 20).

Рис. 20. Сопряжение окружности и прямой

Пример 3. Сопряжение двух окружностей дугой заданного радиуса R (внешнее и внутреннее касание

- Внешнее касание. Строим заданный радиус R и две окружности радиусами R1 и R2 (произвольно).

- Находим центр сопряжения. Для этого из центра О1 радиусом, равным сумме радиусов R+R1 проводим дугу, затем из центра О2 проводим вторую дугу радиусом R+R2 до пересечения с первой дугой. Точка пересечения двух дуг есть центр сопряжения точка О1.

- Находим точки сопряжения, соединив для этого центр сопряжения, точку О с центрами окружностей, точками О2 и О1. Точки пересечения вспомогательной прямой и окружностей есть точки сопряжения 1 и 2.

- Строим сопряжение, проводим из точки О дугу, радиусом О1 в точку 2 (рис. 21).

При внутреннем касании используют разность радиусов.

Внешнее касание Внутреннее касание

Рис. 21. Сопряжение окружности

Задание. Выполнить построение сопряжений

Контрольные вопросы

- Что называют сопряжением? В какой последовательности выполняют сопряжения, если известен радиус дуги сопряжения и сопрягаемые линии?

- Как определяют точки касания при сопряжении двух окружностей с помощью дуги окружности?

- Назовите стандартные масштабы увеличения и уменьшения, установленные ГОСТ.

- Назовите типы сопряжений и опишите принцип их построения.

- Что такое уклон? Как определить уклон?

- Как построить уклон? Обозначение уклона на чертежах по ГОСТ.

- Что такое конусность?

- Формула для расчёта конусности. Обозначение конусности на чертежах.

Методические указания

по проведению практического занятия № 7.

Нанесения размеров по ГОСТу на чертежах. Линейные и угловые размеры. Размеры.

Типы размеров

Цель занятия:  приобрести навыки нанесения знаков, размеров и надписей на рабочие чертежи.

Обеспечение:

- методические указания

- ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

Размеры на чертеже наносятся конструктором не только исходя из соображения о ее взаимодействии с другими деталями, но с учетом процесса ее изготовления. Правила нанесения размеров устанавливает ГОСТ 2.307—68 (СТ СЭВ 1976—79, СТ СЭВ 2180—80).

Размеры разделяются на линейные и угловые. Линейные определяют длину, ширину, высоту, толщину, диаметр и радиус элементов детали. Угловые определяют углы между линиями и плоскостями элементов детали.

Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например: 6°45'30", 0°45'30".

Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения.

Числовые значения размеров, представленные на чертеже, определяют натуральную величину изготовленной детали.

Количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но вполне достаточным для изготовления и контроля изделия.

Повторять размеры одного и того же элемента детали как на изображениях, так и в технических требованиях не допускается.

Для размерных чисел применять простые дроби не допускается, за исключением размеров в дюймах.

Размеры детали необходимо согласовать с соответствующими размерами смежных сопрягаемых деталей, находящихся во взаимодействии с этой деталью.

Для размеров, приводимых в технических требованиях и пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно указываются единицы измерения. В некоторых случаях, когда размеры на чертеже необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (например, в сантиметрах, метрах), соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях.

Перед выполнением машиностроительных чертежей необходимо повторить правила нанесения размеров . Кроме этих правил имеются некоторые особенности при нанесении размеров на машиностроительных чертежах. Так, например, размеры на рабочих чертежах, необходимые для изготовления детали, проставляют с учетом возможного технологического процесса изготовления детали и удобства их контроля.

Простановка размеров производится от определенных поверхностей или линий детали, которые называются базами. От баз в процессе обработки и контроля производится обмер детали.

В машиностроении различают конструкторские и технологические базы (рис. 332).

Конструкторскими базами являются поверхности, линии или точки, по отношению к которым ориентируются другие детали изделия.

Технологические базы — базы, от которых в процессе обработки удобнее и легче производить измерения размеров.

Часто простановка размеров от конструкторских баз не совпадает с простановкой от технологических. В качестве базовых поверхностей могут использоваться (рис. 332, б):плоскость, от которой начинается обработка (опорная, а также направляющая или торцевая поверхности), прямые линии — оси симметрии, оси отверстий (скрытые базы) или какие-либо взаимно перпендикулярные прямые (например, кромки деталей).

В машиностроении в зависимости от выбора измерительных баз применяются три способа нанесения размеров элементов деталей: цепной, координатный и комбинированный (рис. 333).

- Цепной способ (рис. 333, а). Размеры отдельных элементов детали наносятся последовательно, как звенья одной цепи. Этот способ применяется в редких случаях.

- Координатный способ (рис. 333, б). Размеры являются координатами, характеризующими положение элементов детали относительно одной и той же поверхности детали.

- Комбинированный способ (рис. 333, в) представляет собой сочетание координатного способа с цепным, т. е. при нанесении размеров на чертеже детали используются два способа: цепной и координатный.

В зависимости от необходимой точности изготовления отдельных элементов детали применяют один из указанных способов нанесения размеров.

Комбинированный способ нанесения размеров предпочтителен, как обеспечивающий достаточную точность и удобство изготовления, измерения и контроля деталей без какихлибо дополнительных подсчетов размеров.

На машиностроительных чертежах размеры не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный (рис. 333, а;размер 60*).

Справочными называются размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и наносимые только для удобства пользования чертежом. Справочные размеры обозначают на чертеже знаком «*», а в технических требованиях записывают — «*    для справок» (рис.

333, а, в).

При большом количестве размеров, нанесенных от общей базы, допускается наносить линейные и угловые размеры, как показано на рис. 334, а, б.

При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно расположенными одинаковыми элементами (например, отверстиями), рекомендуется вместо размерной цепи наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка (рис. 334, в).

При расположении элементов предмета (отверстий, пазов, зубьев и т. п.) на одной оси или на одной окружности размеры, определяющие взаимное расположение, наносят от общей базы (рис. 334, в).

В случаях, когда деталь имеет две симметрично расположенные одинаковые фаски на одинаковых диаметрах, размер фаски наносят один раз, без указания их количества (рис. 335, а).

Если деталь имеет несколько одинаковых фасок на цилиндрической или конической поверхности разного диаметра, то наносят размер фаски только один раз, с указанием их количества (рис. 335, б).

Размеры фасок под углом 45° наносят, как показано на рис. 335, а.

Размеры фасок под другими углами указывают линейным и угловым размерами (рис. 335, в) или двумя линейными (рис. 335, г).

Допускается указывать размеры неизображенной на чертеже фаски под углом 45°, размер которой в масштабе чертежа 1 мм и менее, на полке линии-выноски, проведенной от грани (рис. 336, , в; размер 0,6x45°).

При изображении детали на одном виде размер ее толщины наносят, как показано на рис. 335, г.

На рис. 336, а показан пример нанесения размера радиуса и диаметра.

При указании диаметра окружности независимо от того, изображено отверстие полностью или частично, размерные линии допускается проводить с обрывом, при этом обрыв размерной линии делают чуть дальше оси отверстия (рис. 336, б и в).

Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят на разрезе один раз с указанием количества этих элементов (рис. 336, б). Если разрез отсутствует, то это количество указывают на виде.

В случае, показанном на рис. 336, г, выносные линии проводят под углом к осевой линии.

Размеры диаметров цилиндрического изделия сложной конфигурации допускается наносить, как показано на рис. 336, г (размер 027).

Размеры, относящиеся к одному и тому же элементу, например к отверстию (рис. 337, а) или пазу (рис. 337,б), рекомендуется группировать в одном месте, наносить их там, где форма элемента показана наиболее полно.

Размеры сквозных и глухих отверстий следует наносить на их изображении в продольном разрезе.

ГОСТ 2.318——81 (СТ СЭВ 1977—79) устанавливает правила упрощенного нанесения размеров отверстий на чертежах в следующих случаях:

- диаметр отверстия на изображении — 2 мм и менее;

- отсутствует изображение отверстий в разрезе или сечении вдоль оси; 3) нанесение размеров отверстий по общим правилам усложняет чтение чертежа.

Контрольные вопросы:

- Приведите пример условных обозначений применяемых на чертеже.

- Назовите и охарактеризуйте методы нанесения размеров.

- В каких случаях на чертежах при нанесении размеров ставят знак и знак. К?

- Что называют масштабом чертежа,

- Как наносится размерное число на заштрихованном поле?

- Как проставляют размеры углов?

- В каких единицах выражают линейные размеры на машиностроительных чертежах? 8. Какой толщины должны быть выносные и размерные линии?

9.

Какое расстояние оставляют между контуром изображения и размерными линиями?

между размерными линиями?

- Как наносят размерные числа на наклонных размерных линиях?

- Какие знаки и буквы наносят перед размерным числом при указании величины диаметров и радиусов

Методические указания

по проведению практического занятия № 8.

Расчетно-графическая работа (РГР) по теме «Теоретические основы геометрического моделирования»

Цель 	занятия: 	данной 	работы 	является 	изучение 	способа 	ортогонального проецирования точек, отрезков прямых линий и плоских фигур. Построение плоскости общего положения, главных линий плоскости, следов плоскости. Определение натуральной величины отрезка и плоской фигуры. Обеспечение:

- методические указания

- ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

Задание: для плоскости Σ, заданной треугольником АВС:

2.1.1 построить проекции следов плоскости Σ(АВС);

2.1.2 определить углы φ и ω наклона плоскости Σ(АВС) к плоскостям проекций Π1 и Π2; 2.1.3 поворотом вокруг горизонтали или фронтали определить натуральную величину треугольника АВС.

Координаты точек А, В и С выбираем из таблицы 2.1 по вариантам.

Образец выполнения работы

Таблица 2.1 – координаты точек

В миллиметрах

| № варианта |  | А |  |  | В |  |  | С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | z | x | y | z | x | y | z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 68 | 130 | 31 | 30 | 54 | 145 | 220 | 13 | 18 |
| 2 | 190 | 58 | 82 | 108 | 29 | 42 | 162 | 97 | 13 |
| 3 | 150 | 50 | 17 | 93 | 37 | 80 | 50 | 130 | 10 |
| 4 | 153 | 13 | 156 | 230 | 98 | 38 | 68 | 25 | 11 |
| 5 | 98 | 156 | 23 | 20 | 38 | 162 | 183 | 11 | 41 |
| 6 | 114 | 82 | 18 | 35 | 20 | 136 | 198 | 7 | 34 |
| 7 | 197 | 31 | 130 | 234 | 145 | 54 | 44 | 18 | 13 |
| 8 | 160 | 140 | 12 | 72 | 30 | 30 | 232 | 15 | 177 |
| 9 | 68 | 22 | 75 | 27 | 150 | 6 | 122 | 30 | 44 |
| 10 | 14 | 162 | 13 | 85 | 25 | 119 | 188 | 25 | 21 |
| 11 | 163 | 23 | 156 | 240 | 162 | 38 | 78 | 41 | 11 |
| 12 | 111 | 156 | 10 | 33 | 38 | 70 | 195 | 11 | 18 |
| 13 | 90 | 12 | 140 | 178 | 30 | 30 | 18 | 177 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | 77 | 82 | 58 | 160 | 42 | 30 | 105 | 13 | 97 |
| 15 | 150 | 18 | 82 | 229 | 136 | 20 | 65 | 34 | 7 |
| 16 | 115 | 131 | 18 | 35 | 33 | 136 | 198 | 12 | 34 |
| 17 | 251 | 13 | 162 | 180 | 119 | 25 | 72 | 21 | 25 |
| 18 | 108 | 160 | 18 | 29 | 40 | 136 | 192 | 15 | 34 |
| 19 | 105 | 156 | 13 | 27 | 38 | 98 | 190 | 11 | 25 |
| 20 | 153 | 10 | 156 | 230 | 70 | 38 | 68 | 18 | 11 |
| 22 | 105 | 18 | 50 | 162 | 80 | 37 | 205 | 10 | 130 |
| 23 | 150 | 18 | 160 | 229 | 136 | 40 | 65 | 34 | 15 |
| 24 | 183 | 97 | 8 | 227 | 14 | 92 | 91 | 28 | 10 |
| 25 | 157 | 18 | 130 | 235 | 136 | 33 | 73 | 34 | 12 |
| 26 | 87 | 8 | 122 | 63 | 92 | 18 | 180 | 10 | 35 |
| 27 | 68 | 48 | 75 | 40 | 220 | 40 | 122 | 66 | 14 |
| 28 | 170 | 122 | 8 | 214 | 18 | 92 | 78 | 35 | 10 |
| 29 | 104 | 18 | 50 | 161 | 80 | 37 | 204 | 10 | 130 |
| 30 | 68 | 32 | 75 | 40 | 141 | 40 | 122 | 42 | 14 |

Контрольные вопросы 1  Алгоритм решения задачи на пересечение прямой и плоскости;

- Алгоритм решения задачи на пересечение двух плоскостей;

- Алгоритм решения задачи на пересечение многогранных поверхностей плоскостями.

Методические указания по проведению практического занятия № 9.

Работа в графическом редакторе растровой графики (GIMP)

Цель работы: познакомиться с растровым графическим редактором GIMP. Научиться выполнять коррекцию цвета изображения, научиться работать с копией изображения и маской.

1 Возможности GIMP

GIMP поддерживает следующие графические форматы: GIF (в том числе анимацию), JPEG, PNG, TIFF, PNM, TGA, BMP, PDF, PCX, SGI, XPM (графический формат для хранения пиктограмм X Window), SunRas, PS, PSD (формат Photoshop), а также и другие, менее известные форматы.

Кроме этого, программа умеет «на лету» сжимать графические файлы. Вы можете сразу сохранить изображение в архив (чтобы оно занимало меньше места), а потом открыть сжатое изображение без его распаковки архиватором. Все предельно прозрачно для пользователя.

GIMP обладает мощными инструментами выделения областей изображения. Вы можете выделять прямоугольную, эллиптическую и произвольную области. Также имеется возможность выделения по цвету. Инструмент Умные ножницы умеет выделять фигуры с распознаванием краев, что очень удобно. Есть также инструмент, позволяющий выделить изображение переднего плана, оставив фон невыделенным.

Особого внимания заслуживают рассмотренные в главе 16 инструменты корректировки цвета. Они позволяют выполнить регулировку цветового баланса, оттенка и насыщенности, яркости, контрастности, уровней, кривых, задать порог, уменьшить насыщенность, выполнить инвертирование цвета, постеризацию и т. д.

Понятно, что в GIMP есть и инструменты рисования: карандаш, кисть, распылитель, ластик и т. п. Все эти инструменты будут подробно рассмотрены в книге.

GIMP позволяет работать со слоями, контурами и каналами. Вы без особого труда сможете создать в GIMP анимированный баннер и сохранить его в формате GIF.

2 GIMP и Photoshop

С одной стороны, сравнивать GIMP с Photoshop не совсем правильно. Хотя бы потому, что такое сравнение не нравится разработчикам GIMP, и вообще — они против того, чтобы GIMP называли «аналогом Photoshop». И это понятно. Ведь одного взгляда на эти две программы достаточно, чтобы понять, что они совершенно разные.

С другой стороны, и GIMP, и Photoshop — графические редакторы, причем далеко не примитивные, поэтому говорить о сравнении этих программ все-таки можно.

В Интернете можно найти довольно много подобных дискуссий. Кому-то больше нравится GIMP, кому-то — Photoshop. Сколько людей, столько и мнений. Бывают даже такие «сравнения», когда человек, еще не разобравшись во всех возможностях GIMP, заявляет, что он — ничто по сравнению с Photoshop, потому что у него нет таких-то и таких- то функций... А на самом деле они есть...

Сейчас я попробую изложить свою точку зрения на проблему «GIMP против Photoshop». Нужен ли обычному пользователю (не дизайнеру) графический редактор? Скорее нет, чем да. Ему нужна обычная программа для просмотра фотографий. Но весьма желательно, чтобы эта программа умела выполнять базовые операции по обработке фотографий. Например, не очень удобно отправлять по Интернету фото размером 1,2-2 Мбайт. Фотографию нужно уменьшить, тогда она будет занимать примерно 100-300 Кбайт. Кроме изменения размера иногда нужно удалить «эффект красных глаз» или изменить кривые яркости. Все это можно сделать с помощью коммерческих программ для просмотра фотографий, например, ACDSee. Но спрашивается, зачем платить за обычный просмотрщик с несколькими функциями редактора, если можно бесплатно использовать GIMP?

Выходит, что GIMP будет полезен не только дизайнерам, но и обычным домашним пользователям. А для дизайнеров GIMP — вообще находка. Он содержит все необходимое для Web-дизайна: инструменты выделения, цветовые фильтры, расширения, создающие текстуры, средства для создания анимации и карт изображения. В общем, именно то, что может пригодиться дизайнеру.

Раньше распространение GIMP сдерживала его ориентация на Linux. Ну, не хотели дизайнеры (да и обычные домашние пользователи) переходить на не совсем удобную (в то время) операционную систему Linux и отказываться от привычной Windows ради GIMP. Сейчас все намного проще. Во-первых, сама Linux стала намного удобнее в использовании, и ряды Linux-пользователей постоянно растут. Во-вторых, появилась Windows-версия GIMP, ничем не уступающая Linux-версии. Если первые Windows-версии оставляли желать лучшего (как в плане функциональности, так и надежности), то теперь с этим покончено, и вам не нужно переходить на Linux ради GIMP.

GIMP также поддерживает родной формат Photoshop — PSD, поэтому вы можете редактировать уже имеющиеся PSD-файлы без Photoshop. Тем более, что в версии 2.6 существенно улучшен загрузчик PSD-файлов. Однако некоторые режимы смешивания в GIMP работают иначе, чем в Photoshop, поэтому могут возникнуть определенные проблемы.

Но в любом случае теперь совместимость с «Фотошопом» лучше, чем раньше.

Зато у GIMP есть своя изюминка — это его расширения. Если вам не хватает какой- нибудь функции, вы ее можете добавить, установив соответствующее расширение. Вы также можете создать свои расширения на одном из языков программирования: Script-Fu, Perl, Python и C.

В 	2005 	году 	проект 	GIMP 	был 	зарегистрирован 	участником 	программы

OpenUsability. На конференции Libre Graphics Meeting в марте 2006 года состоялась первая встреча представителей OpenUsability и команды разработчиков GIMP, в ходе которой было определено видение GIMP как продукта для конечных пользователей:

- GIMP является свободным ПО:

- GIMP является высококачественым приложением для фоторетуши и позволяет создание оригинальных изображений:

- GIMP является высококачественым приложением для создания экранной и веб- графнки:

- GIMP является платформой для создания мощных и современных алгоритмов обработки графики учёными и дизайнерами:

- GIMP позволяет автоматизировать выполнение повторяющихся действий:

- GIMP легко расширяем за счёт простой установки дополнений Эти тезисы определяют дальнейшее развитие GIMP.

В настоящее время использование GIMP в коммерческом дизайне, полиграфии и фотографии сопряжено с рядом сложностей, а во многих случаях и вовсе невозможно:

- нет поддержки плашечных цветов (и палитры Pantone — по лицензионным соображениям);

- нет полноценной поддержки цветовых моделей, CIELAB и CIE XYZ;

- нет поддержки режима 16 и более разрядов на цветовой канал;

- нет поддержки HDRi и операторов отображения тонов;

- нет процедурных (коррекционных) слоёв и эффектов слоёв;

- базовые функции управления цветом реализованы только в текущей нестабильной ветке разработки 2.3.x.

3 GIMP. Слои и действия с ними

У GIMP двадцать один режим слоя. Режимы слоя иногда называются «режимами смешивания». Выбор режима слоя изменяет внешний вид слоя или изображения в зависимости от низлежащих слоёв. Если есть только один слой, то режим слоя ни на что не влияет. Поэтому должно быть по крайней мере два слоя, чтобы использовать режимы слоя.

Режим можно выбрать в меню Режим диалога слоёв. GIMP использует режим слоя, чтобы знать, как смешивать цвета точек верхнего слоя с цветами точек в том же месте нижнего слоя.

На панели инструментов есть список, содержащий режимы, которые влияют на инструменты рисования также, как и режимы слоя. GIMP использует те же режимы для слоя, что и для рисования, и есть два дополнительных слоя только для рисования. За дополнительной информацией обратитесь сюда: Раздел 3.3, «Кистевые инструменты (Карандаш, Кисть, Аэрограф)».

Режимы слоёв позволяют изменять цвета в изображении сложным образом. Они обычно применяются для нового слоя, который ведёт себя как маска. Например, если новый белый слой поставит в режим «Насыщенность», то нижние слои будут выглядеть серыми. Слои бывают следующих видов:

• фоновый слой, • обычный слой, • текстовый слой.

Фоновый слой - это слой, который создается по умолчанию при создании или открытии изображения. В панели слоев он обычно располагается в самом низу. У фонового слоя отсутствует альфа канал, в связи с этим к нему не применимы эффекты слоя. Также фоновый слой не может содержать прозрачных участков.

Текстовый слой - создается при использовании инструмента Текст. В диалоге слоев его можно отличить по букве Т в пиктограмме слоя. При использовании инструментов рисования на текстовом слое, он автоматически преобразуется в обычный слой. К тестовому слою применимы режимы наложения слоев и эффекты слоев.

Обычный слой - создается в процессе работы с изображением при необходимости. Может иметь альфа-канал (иметь прозрачные области), к нему применимы инструменты рисования, режимы наложения слоя и эффекты слоя.

Список слоёв в изображении показан в диалоге Слои, который является вторым по важности диалоговым окном после панели Инструментов.

- . Создание нового слоя

Для создания нового слоя удобнее всего воспользоваться пиктограммой в диалоге слоев или выполнив команду Слой ^ Создать слой, появится окно в котором можно задать настройки создаваемого слоя.

- Удаление слоя

Для удаления ненужного слоя его нужно сделать активным, а затем выполнить команду Слой ^ Удалить слой или нажать пиктограмму в диалоге слоев .

- Создание копии слоя

Копию активного слоя можно создать, нажав на пиктограмму 3 в диалоге слоев или выполнив команду Слой ^ Создать копию слоя.

- Изменение порядка слоев

Изменить порядок слоев в палитре можно перетянув слой в нужное место или используя соответствующие пиктограммы или в диалоге слоев.

- Прикрепить плавающее выделение

Когда активный слой является временным (также называемым плавающим выделением) и имеет такую пиктограмму, этой кнопкой слой можно прикрепить к предыдущему активному слою в диалоге Слои.

- Совмещение нескольких изображений

Для того чтобы совместить несколько изображений необходимо:

- Открыть нужные изображения в GIMP;

- Выделить ту часть картинки, которую нужно переместить на другое изображение;

- Выполнить команду Правка ^ Копировать;

- Перейти в изображение, в которое необходимо вставить часть и выполнить команду

Правка ^ Вставить;

- При этом в диалоге слоев создается плавающее выделение;

- Создать новый слой, в который и внедрится плавающее выделение.

- Если вы хотите вставить одну картинку в другую целиком, то можно открыть ее как слой (команда Файл ^ Открыть как слои).

7 Свойства слоя

Каждый слой изображения имеет ряд важных атрибутов:

- Имя. Каждый слой имеет собственное название. Оно назначается автоматически при создании слоя, но вы можете его изменить. Имя слоя изменяется с помощью двойного щелчка на нём в диалоге слоёв, или с помощью пункта контекстного меню Изменить атрибуты слоя.

- Присутствие или отсутствие альфа-канала. Альфа канал хранит информацию прозрачности слоя.

- При создании нового слоя, даже с непрозрачным типом заполнения, альфа-канал создаётся автоматически. Это относится ко всем слоям, кроме фонового. Чтобы получить фоновый слой с прозрачностью, либо создайте новое изображение с прозрачным заполнением, либо используйте команду Слой ^ Прозрачность ^ Добавить канал альфа. • Большинство операций не может быть применено к слою без альфа-канала, например, перемещение слоя в другую позицию в списке слоёв. Для удаления альфа канала активируйте нужный слой щелчком по нему в диалоге слоев, и выберите Слой ^ Прозрачность ^ Удалить альфа канал.

- Видимость. Существует возможность временно убрать слой с изображения без его

удаления, с помощью щелчка по пиктограмме в диалоге слоёв. Это называется «переключением видимости» слоя.

- Связь с другими слоями. Если вы щёлкните между пиктограммой глаза и миниатюрой слоя, вы увидите пиктограмму цепочки, которая позволяет вам группировать слои для операций с несколькими слоями (к примеру, с инструментом перемещение).

- Размер. В GIMP границы слоя необязательно равны границам его содержащего изображения. Когда вы создаёте текст, к примеру, каждый текстовый элемент располагается в своём отдельном слое, и слой равен размеру текста, не больше. При

создании нового слоя с помощью вырезания и вставки слой создаётся достаточного размера для размещения вставленного содержимого. В окне изображения границы текущего активного слоя показаны чёрно-жёлтой пунктирной линией.

- Чтобы изменить размер слоя нужно выполнить команду Слой ^ Размер слоя и в открывшемся окне задать необходимые размеры.

- Непрозрачность. Непрозрачность определяется диапазоном от 0 до 100, где 0 означает полную прозрачность, и 100 означает полную непрозрачность.

- Режим. Режим слоя определяет способ смешения цветов текущего слоя и слоев, которые расположены ниже.

8 Режимы наложения слоя

Режим наложения - это способ взаимодействия пикселей соседних слоев. Режимы наложения слоя иногда называются «режимами смешивания». В GIMP имеется двадцать один режим наложения слоя.

Если есть только один слой, то режим наложения слоя не меняет внешний вид слоя.

Должно быть, по крайней мере, два слоя, чтобы использовать режимы слоя.

Режим устанавливается в диалоге слоев для активного слоя.

Рассмотрим некоторые из режимов.

- В нормальном режиме, который устанавливается по умолчанию, цвет пикселов верхнего слоя полностью перекрывает цвет пикселов нижних слоев.

- Растворение - контур объекта становится похожим на рассыпанное сыпучее вещество. Если у слоя нет прозрачных областей, то эффекта видно не будет.

- Умножение - итогом будет более темный или черный цвет. Этот режим часто используется для тени.

- Деление - результат обычно светлее исходного изображения, и иногда выглядит «выжженным».

- Экран - результат обычно светлее исходного изображения, и иногда выглядит «выцветшим». Исключение составляют чёрный слой, который не меняет результата, и белый слой, результат которого - белое изображение. Тёмные цвета выглядят более прозрачными.

- Извлечение зерна - рассчитан на выявление «зернистости фотоплёнки» в слое, чтобы получить слой с чистыми зёрнами, но годится также, когда нужно придать изображению рельеф.

- Объединение зерна - сливает зернистый слой с активным слоем, оставляя зернистую версию искомого слоя и таким образом.

- Тон использует тон верхнего слоя и насыщенность и яркость нижнего слоя, чтобы получить конечное изображение. Однако, если насыщенность верхнего слоя равна нулю, то тон берётся из нижнего слоя.

- Насыщенность использует насыщенность верхнего слоя и тон и яркость нижнего слоя, чтобы получить конечное изображение.

У каждого слоя изображения может быть свой режим. Режим самого нижнего слоя не имеет никакого значения. Эффект режимов слоёв накапливающийся. Пример

Нормальный режим 	Растворение 	Только светлое

Только

темное

Разница

Вычитание 	Тон 	Насыщенность

ЗАДАНИЕ 1.1. КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА

Уровни представляют собой упрощенный вариант кривых. В принципе все, что вы можете сделать при помощи уровней, вы можете сделать и при помощи кривых, о чем свидетельствует кнопка «Изменить эти параметры как кривые». Но у уровней есть один бонус, позволяющий быстро и просто корректировать баланс белого. В диалоге инструмента Уровни нам доступны 3 пипетки, которыми можно указать где на фотографии должен быть белый, черный и серый цвет. В большинстве случаев достаточно использовать только одну пипетку.

Запустить растровый графический редактор GIMP.

Открыть изображение в графическом редакторе GIMP. Выбрать изображение.

Для того, чтобы мы могли улучшить вид изображения нам необходимо поработать с Уровнями (Правой кнопкой мыши нажимаем на нашем изображении, в выпадающем меню выбираем Цвет — Уровни).

Для начала зададим нормальный баланс для светлых и темных частей фотографии.

Для этого в окне есть инструмент пипетки.

Светлой (правой) пипеткой, зажав левую кнопку мыши, ведем по изображению, находя самую светлую ее часть, затем отпуская левую клавишу мыши. (В нашем случае это будет фон вокруг объектов на изображении)

Темной (левой) пипеткой — аналогично предыдущему случаю выбираем самую темную часть изображения. (Обычно тень под чем-то)

На кнопку «Ок» пока не нажимаем, мы еще не все сделали с цветами на этой фотографии.

Изображение получилось слишком темным и контрастным. Для того, чтобы это исправить нужно поправить ползунки уровней «на выходе».

Изображение стало светлей, но пропала некоторая контрастность. Ее можно вернуть при помощи левого ползунка в уровнях «на входе».

Параметры величин «на выходе» и на «входе», указанных на рисунке не обязательно должны совпадать с Вашими.

После того, как нас устраивает вид получившегося изображения, нажимаем кнопку «Ок». Сохраняем получившееся изображение в своей папке на диске.

ЗАДАНИЕ 1.2. УРОВНИ

У нас есть исходное изображение. Фотография кажется «холодной», хотя на улице 25 градусов, а кожа имеет неестественный синий оттенок:

На этой фотографии нет черных или белых участков, поэтому возьмем пипетку серого и сделаем замер по волосам.

Результат теперь гораздо больше похож на реальность:

В Gimp’e есть еще много замечательных инструментов, в том числе масштабирование без деформации ключевых элементов, которым так гордится последний Photoshop.

ЗАДАНИЕ 1.3. ЧЁРНО-БЕЛОЕ И ЦВЕТНОЕ ФОТО

- Выбрать любое понравившееся Вам изображение.

- Открыть изображение в графическом редакторе GIMP (Файл - Открыть, затем указываем путь к нужному изображению).

Для того, чтобы продолжить работы с этим изображением необходимо создать дубликат слоя (Правой кнопкой мыши нажимаем на нашем изображении, в выпадающем меню выбираем Слои — Создать копию слоя или, выделив наш слой в панели слоев, нажать внизу этой панели третью справа иконку).

Получаем слой - копию

Обесцвечиваем новый полученный слой (копию нашего слоя с рисунком) с помощью функции Обесцветить (Правой кнопкой мыши нажимаем на нашем изображении, в выпадающем меню выбираем Цвет — Обесцветить).

В появившемся окне выбираем Основу оттенков серого: просмотреть все три основы и выбрать понравившуюся.

Создаем белую маску для черно-белого слоя (Правой кнопкой мыши нажимаем на нашем изображении, в выпадающем меню выбираем Слой — Маска — Добавить маску слоя).

Маска у нас теперь находится справа от слоя - копии

Для того, чтобы работать с маской необходимо просто нажать на ее окно. Переход к работе со всем слоем аналогичен - нажимаем на наш слой.

Сейчас мы работаем с маской, поэтому переходим на маску.

В панели инструментов выбираем кисть. Настраиваем ее размер и цвет (для цвета переднего плана и фона выбираем черный).

Параметры инструментов

S

Кисть

Режим:

Нормальный

+

Параметры

динамики

Разброс

Теперь кистью закрашиваем часть нашего изображения в виде насекомого/цветка, которые после покраски приобретут свой прежний цвет, в то время как фон самого изображения останется черно-белым.

Откуда получается такой эффект?

Маска определяет какую часть изображения показывать, а какую спрятать, т.е. при проходе кистью черного цвета по части нашего изображения маска скрывает наш черно- белый слой, и мы видим цветной.

Иными словами, по аналогии с настоящей маской, маска слоя в графических редакторах позволяет скрывать или показывать изображение, частично или полностью. Это очень упрощает работу с фотографией, когда необходимо удалить какой-то участок, при этом не затрагивая основное изображение.

Изображение закрашивается аккуратно, без выхода за его границы. Для того, чтобы при работе не выходить за пределы изображения его можно увеличить - зажав клавишу <Ctrl> покрутить колесико мышки. Чтобы перемещаться по изображению для отображения нужной его части, выберите  инструмент «Перемещение») (или удерживайте клавишу «Пробел») и перетащите область просмотра.

Ниже представлена наполовину законченная работа с примером изображения

После того, как наша часть изображения приобретет цвет, работу можно необходимо сохранить у себя в папке на диске.

ЗАДАНИЕ 1.4. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ РЕЖИМОВ СМЕШИВАНИЯ

1. Найти изображение с замком Открыть выбранное изображение в графическом редакторе GIMP.

Для того, чтобы продолжить работы с этим изображением как и в предыдущем случае необходимо создать дубликат слоя (копию слоя) (Правой кнопкой мыши нажимаем на нашем изображении, в выпадающем меню выбираем Слои — Создать копию слоя или, выделив наш слой в панели слоев, нажать внизу этой панели третью справа иконку).

Обесцвечиваем новый полученный слой (копию нашего слоя с рисунком) с помощью

функции

Обесцветить

(

Правой

кнопкой

мыши

нажимаем

на

нашем

изображении,

в

выпадающем

меню

выбираем

Цвет

—

Обесцветить

).

В

появившемся

окне

выбираем

Основу

оттенков

серого

:

выбираем

светимость

.

В

результате

получаем

черно

-

белое

изображение

В

данном

задании

мы

будем пробовать

режимы

смешивания.

Режимы смешивания - это режимы наложения слоев друг на друга, применяемые для придания изображению большей выразительности.

Для того, чтобы начать работу с режимами смешивания необходимо в панели Слои найти строку Режим. По умолчанию всегда стоит режим нормальный.

Открываем в меню режим выпадающий список и выбираем любой из режимов. Например, если мы выберем режим Осветление, то получим такое изображение

Если продолжить менять режимы смешивания и выбрать, например, Только темное, то мы получим вот такое изображение:

А если выберем режим Затемнение, то получим

Поэкспериментируйте с режимами смешивания, в итоге выбрав для себя наиболее понравившийся.

Сохраните каждое задание отдельным файле в папку и назовите её своей фамилией.

Контрольные вопросы:

- Для чего используется GIMP? Расскажите о его возможностях.

- Почему в настоящее время его нельзя использовать в коммерческой деятельности?

- Что такое уровни и для чего используются уровни?

- В чем особенность уровней?

- Для чего используют маски и слои?

- Какие действия можно выполнять над слоями?

- Перечислите свойства и режимы слоя.

- Как сделать фото черно-белым?

- Что такое «режим смешивания»?

Методические указания

по проведению практического занятия № 10.

Работа в графическом редакторе векторной графики (Inscape)

Цель урока: познакомить обучающихся с назначением и основными объектами программы Inkscape.

Оборудование, технические средства и инструменты:

- компьютеры с ОС MS Windows;

- графический редактор Inkscape;

- проектор;

- экран (интерактивная доска);

Теоретический материал

Inkscape – это векторный редактор, многофункциональный инструмент для создания и работы с художественной и технической графикой. Чаще всего Inkscape используется для:

- высококачественной печати и создания плакатов, визиток, логотипов;

- создания технических иллюстраций;

- веб-графики (например, прорисовка баннеров, пиктограмм для приложений и кнопок сайтов), также используется в графике для игр.

Основной формат векторной графики Inkscape — это масштабируемая векторная графика (SVG); однако можно импортировать и экспортировать множество других форматов. Inkscape может отображать примитивные векторные фигуры (например, прямоугольники, эллипсы, полигоны, дуги, спирали, звезды и 3D-поля) и текст. Эти объекты могут быть заполнены сплошными цветами, узорами, радиальными или линейными цветовыми градиентами, а их границы могут быть сглажены, как с регулируемой прозрачностью.

Также поддерживается встраивание и дополнительная трассировка растровой графики, что позволяет редактору создавать векторную графику из фотографий и других растровых источников.

Созданные фигуры можно дополнительно манипулировать с помощью преобразований, таких как:

- перемещение;

- поворот;

- масштабирование;

- перекосы.

Плюсы:

- Бесплатный и полнофункциональный редактор.

- Кроссплатформенный.

- Утилита обладает удобными средствами для обработки.

- Программа обладает горячими клавишами.

- Оснащена собственным движком рендеринга.

- Приложение поддерживается операционными системами Windows и Linux.

Минусы:

- Высокое потребление системных ресурсов, что замедляет работу центральный процессор.

- Также могут появляться проблемы во время импорта файлов.

Ход практической работы:

Задание 1. Создание прямоугольников и эллипсов Инструмент создания прямоугольников.

П иктограмму инструмента находим слева на панели инструментов (отмечен красным маркером)

Для создания прямоугольника достаточно выбрать инструмент Рисовать прямоугольники и квадраты и, при нажатой левой кнопке мыши, растянуть фигуру до нужного размера. Если необходимо создать квадрат, то прямоугольник следует растягивать с нажатой клавишей CTRL.

Размер прямоугольника всегда можно изменить. Сразу после создания прямоугольник имеет маркеры двух видов: в виде квадрата, для изменения размеров, и в виде круга, для скругления углов прямоугольника.

«Зацепившись» за маркер левой кнопкой мыши можно изменять характеристики прямоугольника.

Если выбрать инструмент Выделять и трансформировать объекты,

то получим возможность масштабировать прямоугольник

При повторном нажатии мышкой на фигуре мы получим возможность вращать прямоугольник

Центр поворота будет находится в центре фигуры (об этом «говорит» крестик в центре)

Если при вращении удерживать shift, то центр поворота будет находится в противоположном углу по отношению к тому маркеру за который мы вращаем фигуру

Маркеры, находящиеся посредине сторон прямоугольника, позволяют деформировать прямоугольник, сдвигая его вдоль сторон.

На панели настроек находятся инструменты для поворота на 90 градусов по и против часовой стрелки, а так же вертикальное и горизонтальное отражение. Попробуйте повернуть прямоугольник.

Задание 2. Инструмент создания кругов и эллипсов.

Инструмент рисования кругов и эллипсов находится чуть ниже:

Работа с ним не отличается от создания прямоугольников: выбираем инструмент и растягиваем до нужного размера. Точно также можно масштабировать

поворачивать и сдвигать круг

Сразу после создания круга есть возможность превратить его в дугу или сектор. Для этого необходимо, удерживая левую кнопку мыши, потянуть за круглый маркер. Если при этом вывести курсор мыши за границу круга, то будет нарисован сектор

Если внести курсор во внутреннюю часть круга, то получим дугу

Задание 3. Спирали, звезды и многоугольники

В се инструменты расположены по соседству

Звезды и многоугольники

Выбираем инструмент рисовать звезды и многоугольники и растягиваем до нужного размера. Выбор рисуемой фигуры находится на панели настроек. Можно выбрать рисование многоугольников или звезд.

В данном случае мы рисуем звезду с пятью лучами.

Д обавим, например, пару лучей. Для этого в поле ввода количества углов введем 7. Если выбрать инструмент Редактирование узлов и рычагов,

то после создания звезды станут доступны маркеры управления формой звезды

Маркеры позволяют управлять длиной лучей и закручиванием

Как и для любой фигуры есть возможность масштабировать, вращать и сдвигать звезды. Число лучей можно менять в любой момент.

Если на панели выбора рисуемой фигуры переключиться на многоугольники, то из звезды будет создан многоугольник.

Так же, как и любую фигуру звезды и многоугольники можно

масштабировать, вращать, сдвигать.

Спирали

Инструмент рисование спирали имеет несколько настроек: число витков, нелинейность и внутренний радиус.

У этой спирали изменен внутренний радиус (маркер ближе к центру спирали)

У этой спирали изменена нелинейность

Задание 4. «Рисовать кривые Безье и прямые линии»

Находим слева на панели инструментов (рис. ниже)

Выбираем мышкой данный инструмент и сверху, на панели свойств инструмента, мы увидим настройки (рис. ниже).

Доступны четыре режима работы инструмента:

- Рисовать кривую Безье

- Рисовать кривую Спиро

- Рисовать последовательность прямых отрезков (под любым углом)

- Рисовать последовательность прямых отрезков (отрезки или вертикальные или горизонтальные)

Два последних инструмента позволяют рисовать отрезки прямых линий: в режиме 3 рисуются отрезки в произвольном направлении, а в режиме 4 только в горизонтальном и вертикальном направлении.

Режимы работы

Первые два режима самые интересные.

Итак, первый режим Рисовать кривую Безье.

Выбираем наш инструмент, далее выбираем режим 1 и выполняем следующие действия:

- кликаем мышкой в произвольном месте документа. Это будет начальная точка кривой;

- перемещаем указатель в конечную точку и, нажав левую кнопку мыши, перемещаем мышь, изменяя кривизну линии. После того как придали кривой нужную форму отпускаем кнопку. Мы получили первый сегмент кривой.

- Продолжаем выполнять п. 1-2 для создания нужного количества сегментов.

- Если мы вернулись в начальную точку, то после нажатия кнопки мыши кривая будет создана, если мы завершаем кривую в произвольной точке, то необходимо сделать двойной клик левой кнопкой мыши.

Получилась вот такая кривая (рис. ниже)

Чтобы получить доступ к редактированию узлов кривой выбираем инструмент «Редактировать узлы контура или рычаги узла» (рис. ниже):

После этого кликаем по нашей кривой и наблюдаем следующую картину:

!!! Пояснение

Цифрами 1 и 2 обозначены узлы, из узлов выходят рычаги данного узла.

«Зацепившись» мышкой за конец рычага, мы получаем возможность изменять кривизну сегмента: делается это изменением положения рычага и изменением его длины.

Если в процессе работы с кривой зажать Shift, то мы получим острый угол  с вершиной в текущем узле. Если зажать Ctrl, то касательная к кривой будет поворачиваться с шагом ровно в 15 градусов. Ну и их совместное нажатие приводит к обои эффектам, указанным выше.

Задание 5. Заливка и обводка контура

Д ля примера, давайте нарисуем окружность с заливкой красным и обводкой синим цветом:

- Для этого воспользуйтесь инструментом Рисовать круги, эллипсы и дуги.

- Нажмите мышкой в любом месте документа и растяните окружность произвольного радиуса. Для этого просто перемещайте мышь, удерживая левую кнопку.

- Для настройки цвета и стиля заливки будем использовать панель Заливка и обводка. Если панель не отображается, необходимо ее включить, нажав Shift+Ctrl+F.

- Настроим окружность.

- В закладке Стиль обводки установите толщину в 40 пх. По умолчанию единицами измерения являются миллиметры. Измените единицы измерения на пиксели- px и укажите нужную толщину. Совершенно не обязательно делать такую толстую обводку, это просто пример изменения стиля обводки.

- В закладке Обводка укажите синий цвет. Способ заливки контура- сплошной цвет. Способ формирования цвета можете выбрать любой из доступных- RGB, HSL, CMYK, Круг, CMS.

- В закладке Заливка установите красный цвет.

В качестве режима выбора цвета выбран режим Цветовой круг. Помимо выбора цвета ниже присутствуют «ползунки» настройки непрозрачности и размытия.

Заливка контура

Давайте посмотрим какие возможности по заливке контура нам доступны.

В панели присутствуют следующие варианты заливки контура:

  - Нет заливки

  - Сплошная заливка

  - Линейный градиент

  - Радиальный градиент

  - Текстура

  - Образец

С режимом 1 все понятно: заливка отсутствует. Область внутри контура не имеет цвета и полностью прозрачна.

Режим 2 это заливка сплошным цветом: выбираем на круге цвет и настраиваем, если нужно, непрозрачность.

Режим 3 отвечает за линейный градиент- плавный переход от одного цвета к другому. По умолчанию, после выбора режима левый цвет установлен в цвет предыдущей сплошной заливки (у нас красный), правый цвет тоже красный, но непрозрачность равна 0.

Для настройки градиента используют инструмент Создавать и править градиенты.

После выбора инструмента на объекте появляется отрезок с маркерами на концах, каждый из которых отвечает за свой цвет.

Двигая каждый маркер и выбирая цвет, можно редактировать градиент.

При необходимости можно добавить еще несколько опорных точек для цвета. На отрезке появятся маркеры управления цветом.

Точка добавляется двойным щелчком мыши на отрезке.

Для каждого цвета отдельно настраивается прозрачность.

С радиальной заливкой все аналогично: выбор цвета, добавление опорных точек, настройка прозрачности.

Заливка цветом происходит от центра, который можно перемещать. Два рычага позволяют изменять форму градиента от окружности до эллипса.

Удаление опорных точек происходит выбором точки и нажатием клавиши delete.

Режим 5 позволяет заполнить внутреннюю область черно-белой текстурой. Текстуры выбираются из списка.

Режим 6 позволяет использовать образцы цвета заливки, которые пользователь планирует задействовать в работе. После сохранения файла с работой образцы так же сохраняются.

Как задать обводку контура

Нарисуйте линию с помощью инструмента Кривые Безье.

Рассмотрим только настройки самой обводки в закладке Стиль обводки. Панель настроек стиля ниже

- Управление толщиной линии

- Настройка формы соединения сегментов

- Угол в месте соединения сегментов

- Настройка концов линии

5. Тип линии

6. Маркеры начала середины и конца линии

Ниже проведена линия, концы которой выбраны Квадратные

Еще ниже пример линии проведенной пунктиром, толщиной 6 пх, начальный маркер — круг, конечный — стрелка. Стиль проведения линии выбирается в открывающемся списке (5), а вид маркера в трех списках ниже (6).

Контрольные вопросы

- Что такое векторный графический редактор?

- Что из себя представляет геометрический приметив в векторной графике, какие примитивы вы использовали в работе?

- Какие способы заливки объектов вы знаете?

- Как правильно векторизовать растровую графику?

- Опишите цели, для которых целесообразно использовать векторные графические редакторы.

Методические указания

по проведению практического занятия № 11. Знакомство с графическим редактором трехмерной графики (Blender)

1. Цель занятия:  закрепить навыки работы со средой и инструментарием графического редактора Blender.

Обеспечение:

- методические указания

- ПК

Методические указания по выполнению практического задания. Первый этап. Создание основы

- Открываем Blender.

- Очищаем рабочую область, удалив исходный примитив. Нажимаем на Delete и подтверждаем удаление.

- Снеговика можно сделать из нескольких простых частей. Начнём с его основы, трёх сфер разного размера. Добавить новый объект сцены можно двумя способами. Либо на верхней панели выбрать Add — Mesh — UV Sphere, либо сочетанием клавиш SHIFT+A и там выбрать сферу. Проделать операцию три раза.

- После того, как три сферы готовы, можно начать собирать снеговика. Нажав правою кнопку мыши и выбрав одну из сфер, с помощью клавиши S изменяем размер сферы. Таким образом, получаем три сферы разных размеров.

- Далее поднимаем самую маленькую сферу наверх, побольше опускаем ниже и так далее.

Сделать это можно с помощью клавиши G.

- Получаем основу снеговика.

Второй этап. Украшение снеговика

- Лицо снеговика состоит из трёх элементов морковки - носа и двух глаз. Сделать глаза несложней, чем один из комов основы. Добавляем две сферы, но гораздо меньшего размера, размещаем их на верхнем коме.

- Морковку делаем из конуса. SHIFT+A и там выбрать конус, но чтобы из него получился нос, придётся его перевернуть. В нижней части экрана выбираем указатель, который находится правее стрелочки и на самом конусе, появляются измерения по трём осям, их можно изменять и конус будет вращаться. Повернув его на девяносто градусов, устанавливаем его на голове снеговика.

1. Переходим к рукам. Их мы делаем из цилиндров. Нажимаем комбинацию клавиш SHIFT+A и там выбираем цилиндр. Переворачиваем его точно так же, как и конус, но длина конуса по умолчанию слишком мала для нашей модели. Поэтому выбираем Edit Mode и нажимаем правой кнопкой мыши на верхнюю грань, тянем её вверх. Перевернув устанавливаем руку на туловище. Повторяем действия для второй руки.

- Снеговику необходим головной убор. Ведро сделаем из цилиндра. Редактируем из меню Edit Mode. Выбираем верхнюю грань и уменьшаем её размер.

- Добавим красок. В правой панели - меню материалов, есть возможность выбрать цвета и раскрасить снеговика. В результате получится цветное изображение.

В списке объектов нужно найти источник света и

сделать четыре его копии и разместить над

снеговиком, чтобы осветить объект с

четырёх сторон.

- После рендеринга наш снеговик не выглядит ярко. Проблема заключается в недостаточном количестве света.

Методические указания

по проведению практического занятия № 12.

РГР по теме «Компьютерное моделирование объемных геометрических форм»

Цель занятия: изучить способы и приобрести умение в построении линий пересечения поверхности сферы плоскостями частного положения.

Содержание работы: выполнить линии пересечения поверхности сферы плоскостями частного положения (фронтально-проецирующими). Данные для выполнения задания берем по вариантам из таблицы 5.1, образец выполнения задания смотри приложение К.

Таблица 5.1                                 Задания по вариантам

В миллиметрах

| № вар. |  |  | А |  |  |  |  | В |  |  |  |  | С |  |  |  |  | D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Χ |  |  | Ζ |  | Χ |  |  | Ζ |  | Χ |  |  | Ζ |  | Χ |  |  | Ζ |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 1 |  | 85 |  |  | 75 |  | 47 |  |  | 110 |  | 20 |  |  | 110 |  | 85 |  |  | 50 |  |
| 2 |  | 85 |  |  | 70 |  | 50 |  |  | 100 |  | 25 |  |  | 40 |  | 85 |  |  | 40 |  |
| 3 |  | 27 |  |  | 45 |  | 90 |  |  | 45 |  | 100 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 90 |  |
| 4 |  | 70 |  |  | 35 |  | 100 |  |  | 70 |  | 35 |  |  | 95 |  | 45 |  |  | 35 |  |
| 5 |  | 10 |  |  | 30 |  | 80 |  |  | 80 |  | 60 |  |  | 85 |  | 35 |  |  | 30 |  |
| 6 |  | 90 |  |  | 65 |  | 60 |  |  | 95 |  | 25 |  |  | 40 |  | 90 |  |  | 40 |  |
| 7 |  | 35 |  |  | 25 |  | 100 |  |  | 50 |  | 65 |  |  | 85 |  | 35 |  |  | 85 |  |
| 8 |  | 105 |  |  | 40 |  | 65 |  |  | 90 |  | 25 |  |  | 40 |  | 90 |  |  | 40 |  |
| 9 |  | 90 |  |  | 40 |  | 90 |  |  | 70 |  | 35 |  |  | 90 |  | 35 |  |  | 40 |  |
| 10 |  | 85 |  |  | 105 |  | 35 |  |  | 65 |  | 35 |  |  | 45 |  | 85 |  |  | 45 |  |
| 11 |  | 80 |  |  | 75 |  | 50 |  |  | 75 |  | 30 |  |  | 35 |  | 80 |  |  | 35 |  |
| 12 |  | 85 |  |  | 40 |  | 85 |  |  | 105 |  | 35 |  |  | 85 |  | 25 |  |  | 65 |  |
| 13 |  | 90 |  |  | 40 |  | 45 |  |  | 90 |  | 30 |  |  | 90 |  | 30 |  |  | 40 |  |
| 14 |  | 40 |  |  | 35 |  | 100 |  |  | 70 |  | 35 |  |  | 85 |  | 40 |  |  | 85 |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 15 |  | 70 |  |  | 30 |  | 105 |  |  | 80 |  | 85 |  |  | 80 |  | 40 |  |  | 30 |  |
| 16 |  | 35 |  |  | 40 |  | 100 |  |  | 40 |  | 90 |  |  | 90 |  | 60 |  |  | 90 |  |
| 17 |  | 35 |  |  | 25 |  | 85 |  |  | 70 |  | 85 |  |  | 85 |  | 35 |  |  | 85 |  |
| 18 |  | 75 |  |  | 25 |  | 100 |  |  | 85 |  | 50 |  |  | 85 |  | 30 |  |  | 70 |  |
| 19 |  | 85 |  |  | 20 |  | 85 |  |  | 80 |  | 60 |  |  | 80 |  | 35 |  |  | 50 |  |
| 20 |  | 25 |  |  | 80 |  | 65 |  |  | 30 |  | 85 |  |  | 30 |  | 85 |  |  | 80 |  |
| 21 |  | 100 |  |  | 75 |  | 60 |  |  | 90 |  | 30 |  |  | 45 |  | 110 |  |  | 45 |  |
| 22 |  | 105 |  |  | 90 |  | 40 |  |  | 90 |  | 40 |  |  | 65 |  | 75 |  |  | 30 |  |
| 23 |  | 85 |  |  | 86 |  | 50 |  |  | 86 |  | 20 |  |  | 40 |  | 45 |  |  | 25 |  |
| 24 |  | 40 |  |  | 25 |  | 90 |  |  | 65 |  | 90 |  |  | 85 |  | 40 |  |  | 25 |  |
| 25 |  | 85 |  |  | 50 |  | 65 |  |  | 95 |  | 25 |  |  | 75 |  | 25 |  |  | 50 |  |

Для всех вариантов центр сферы О (50; 60; 60), и радиус сферы равен 40мм.

5.2 Теоретический раздел

При построении линии пересечения одна из проекций линии пересечения задана (это фронтальная, так как известны координаты X и Z). В условии нашего задания секущие плоскости являются фронтально- проецирующими, поэтому решение задачи значительно упрощается. В случае, если секущая плоскость общего положения, следует воспользоваться одним из способов преобразования ее в плоскость частного положения (проецирующую).

Естественно, что преобразованиям надо подвергнуть и заданную сферическую поверхность.

5.2.1 Сечение сферы плоскостью

Сечение сферы плоскостью рассмотрим на примере решения задачи. Пусть дана сфера и фронтально- проецирующая плоскость дельта (смотри рисунок 5.1). окружность, по которой плоскость дельта пересекает сферу проецируется на П1  в виде эллипса. Две вершины этого эллипса точки 1 и 2 являются высшей и низшей точками (главные точки линии пересечения сферы поверхностью) сечения. Для их нахождения пользуются тем, что они являются очевидными, то есть находятся на пересечении секущей плоскости с главным меридианом сферы. Находим 12 и 22 и по линии связи и по принадлежности очерковой образующей определяем горизонтальные проекции точек 1 и 2 (11;21). Точки 3 и 4 тоже являются главными точками линии пересечения – это точки смены видимости на горизонтальной плоскости проекций и принадлежат экватору сферы, точки 5 и 6 определяют  большую ось эллипса (1252 =

5222; 5161 = 122 ).

Рисунок 5.1

Пример решения задачи, когда сфера пересекается плоскостью общего положения, смотри на рисунке 5.2

Рисунок 5.2

В нашем примере h(h1,h2) – горизонталь, f(f 1,f2) – фронталь

Рассматриваемый случай можно свести к предыдущему, проделав замену плоскостей проекций (П2 на П4). В новой системе П1П4 заданная плоскость стала проецирующей и горизонтальную проекцию сечения можно построить аналогично тому, как это было сделано на рисунке 5.1. Высшая и низшая точки сечения обозначены соответственно через 1и 2 (11;14) и (21;24). Цифрами 3(31;34) и 4(41;44) обозначены точки, расположенные на контуре горизонтальной проекции сферы и отделяющие видимую часть горизонтальной проекции от невидимой (точки видимости). Заметим, что эти точки (3 и 4) можно определить и непосредственно в системе П2/П1 при помощи плоскости Δ, проходящей через центр сферы  П1 . Построение фронтальной проекции сечения можно выполнить независимо от уже построенной проекции сечения на плоскости П1. Для этого следует перейти от системы П2/П1 к системе П5/ П2 (П5 П2) и дальнейшие построения ничем не отличаются от предыдущих. Заметим, что через  5 и 6  обозначены точки соответственно наиболее и наименее удаленные от плоскости П2. Точки 7 и 8 расположены на меридиане сферы и определяют границы видимости фронтальной линии сечения. Если найденных точек недостаточно для построения проекций сечения (при больших размерах чертежа), то промежуточные точки могут быть определены при помощи вспомогательных секущих плоскостей (параллелей сферы).

Рассмотрим еще один пример рассечения сферы плоскостями .

Сфера рассекается плоскостями по окружностям, которые проецируются в натуральную величину на плоскости, параллельные секущим плоскостям, и в отрезки прямых – на плоскости, перпендикулярные секущим плоскостям. На рисунке 5.3 показан пример – усеченная полусфера

Σ║П1, Г и Θ║П3). Отсеченная (отброшенная) часть полусферы показана сплошной тонкой линией.

Рисунок 5.3

5.3 Указания к выполнению РГР5

На листе формата А3, расположение альбомное, выполняем в тонких линиях трехпроекционный комплексный чертеж сферы, выбрав точку О(50;60;60) сферы по координатам  и радиусу сферы 40мм. На фронтальной плоскости проекций по координатам точек А;В ;С и D (табличку с координатами точек желательно разместить на свободном поле чертежа внизу слева), взятым согласно варианту из таблицы 5.1, выполняем фронтальную линию сечения сферы фронтально-проецирующими плоскостями. В нашем образце в приложении К  это линия 1DА5А' D'1. Фронтальная проекция линии пересечения у нас уже есть, а как найти остальные проекции смотри раздел 5.2.1 данного пособия.

Контрольные вопросы

- Какая фигура получается в сечении при пересечении сферы плоскостью уровня?

- Какие фигуры получаются в сечении при пересечении цилиндра  проецирующими плоскостями?

- Перечислите графические операции при построении плоских сечений любой поверхности.

- Какие точки линии пересечения поверхности вращения плоскостью называются главными (опорными). 5 Как определить линию пересечения сферы с плоскостью общего положения.

Методические указания

по проведению практического занятия № 13. РГР по теме «Конструкторская графика -ЕСКД: ГОСТ 2.104-20»

Цель занятия: изучение способов построения линии пересечения  поверхностей.

  - Задание: в расчетно-графической работе №6 необходимо выполнить две задачи на

построение линии пересечения поверхностей. Задачу №6.1 смотри в таблице 6.1, задачу №6.2 таблице 6.2, а варианты задания в таблице6.3

Таблица 6.1  -   Задача 6.1

Таблица 6.2              -                 Задача 6.2

Таблица 6.3    - Варианты задания

| № | Задача № 6.1 | Задача №6.2 | № | Задача № 6.1 | Задача №6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| вар. | Таблица 6.1 |  |  | Таблица 6.2 |  |  | вар | Таблица 6.1 |  |  | Таблица 6.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рисунок1 | Н α | 125 90° | Рисунок1 | h А | 30 40 | 16 | Рисунок1 | Н α | 120 135° | Рисунок3 | А α | 30 90° |
| 2 | Рисунок3 | Н α | 100 90° | Рисунок2 | А В | 55 60 | 17 | Рисунок2 | Н α | 60 45° | Рисунок2 | А В | 0 40 |
| 3 | Рисунок2 | Н α | 55 60° | Рисунок3 | А α | 60 60° | 18 | Рисунок3 | Н α | 120 120° | Рисунок1 | h А | 55 20 |
| 4 | Рисунок4 | Н α | 60 45° | Рисунок4 | А В | 50 50 | 19 | Рисунок4 | Н α | 70 60° | Рисунок2 | А В | 60 60 |
| 5 | Рисунок5 | Н α | 110 90° | Рисунок5 | α1 α2 | 45° 45° | 20 | Рисунок5 | Н α | 80 90° | Рисунок3 | А α | 0 45° |
| 6 | Рисунок6 | А - | 10 - | Рисунок6 | А В | 30 0 | 21 | Рисунок6 | А - | 0 - | Рисунок4 | А В | 0 20 |
| 7 | Рисунок7 | А α | 10 45° | Рисунок7 | α - | 90° - | 22 | Рисунок7 | А α | 10 60° | Рисунок5 | α1 α2 | 90° 0° |
| 8 | Рисунок8 | Н А | 65 165 | Рисунок8 | А В | 20 40 | 23 | Рисунок8 | Н А | 65 120 | Рисунок6 | А В | 0 -10 |
| 9 | Рисунок7 | А α | 5 90° | Рисунок9 | А В | 20 40 | 24 | Рисунок8 | Н А | 60 130 | Рисунок7 | α - | 45° - |
| 10 | Рисунок6 | А - | 20 - | Рисунок8 | А В | 0 50 | 25 | Рисунок6 | А - | 50 - | Рисунок8 | А В | 30 30 |
| 11 | Рисунок5 | Н α | 110 120° | Рисунок7 | α - | 60° - | 26 | Рисунок5 | Н α | 55 90° | Рисунок9 | А В | 30 30 |
| 12 | Рисунок8 | Н | 65 | Рисунок6 | А | 50 | 27 | Рисунок4 | Н | 50 | Рисунок1 | h | 0 |
|  |  | А | 80 |  | В | 15 |  |  | α | 30° |  | А | 55 |
| 13 | Рисунок4 | Н α | 60 90° | Рисунок9 | А В | 0 50 | 28 | Рисунок3 | Н α | 150 110° | Рисунок2 | А В | 0 60 |
| 14 | Рисунок3 | Н α | 100 135° | Рисунок5 | α1 α2 | 60° 30° | 29 | Рисунок2 | Н α | 70 60° | Рисунок3 | А α | 60 90 |
| 15 | Рисунок2 | Н α | 50 90° | Рисунок4 | А В | 60 60 | 30 | Рисунок1 | Н α | 120 75° | Рисунок4 | А В |  |

  - Теоретический раздел

Линия пересечения поверхностей представляет собой совокупность точек обеих поверхностей. В общем случае для нахождения линии пересечения поверхностей используется следующий алгоритм построения линии пересечения поверхностей:

- Провести анализ вида поверхностей и их взаимного расположения. Анализ взаимного расположения поверхностей позволяет сделать вывод о количестве замкнутых контуров в линии пересечения. В случае проницания, когда одна из поверхностей полностью пересекается второй, линия пересечения состоит из двух контуров. Если пересечение частичное (случай врезки), линия пересечения представляет собой один пространственный контур. При касании поверхностей два контура линии пересечения имеют общую точку.

- Провести анализ вида линии пересечения поверхностей. Необходимо проанализировать и возможный вид линии пересечения (ее контура): пространственный или плоский, гладкий или с изломами, симметричный или несимметричный. Линия пересечения многогранников в общем случае представляет собой пространственную замкнутую ломаную, в частных случаях – пространственные либо плоские многоугольные контура.

Линия пересечения поверхностей второго порядка в общем случае –пространственная гладкая кривая четвертого порядка. Если такие поверхности имеют общую плоскость симметрии, то и линия пересечения будет симметричной кривой. Линия пересечения поверхности вращения либо поверхности второго порядка с многогранником в общей случае – пространственная кривая с точками излома в точках пересечения ребер с поверхностью второго порядка.

- Найти точки линии пересечения, определяемые непосредственным образом. Линия пересечения двух поверхностей в общем случае имеет характерные (опорные) точки, с которых и следует начинать построение линии пересечения. Опорными точками являются: точки, принадлежащие ребрам многоугольника, участвующим в пересечении;  точки, в которых линия пересечения пересекает линию видимого контура поверхности относительно той или иной плоскости проекций (проекции этих точек принадлежат очерковой линии соответствующей проекции поверхности и называются очерковыми, они делят соответствующую им проекцию линии пересечения на видимую и невидимую, их еще называют точками смены видимости), но не каждая из очерковых является точкой смены видимости; экстремальные точки, то есть точки наиболее и наименее удаленные от той или иной плоскости проекций (по  отношению к горизонтальной плоскости проекций это высшая и низшая точки).

- Выбрать вспомогательные плоскости – посредники для построения промежуточных точек. Основным способом построения линии пересечения поверхностей является способ вспомогательных поверхностей. Сущность его заключается в том, что каждая из искомых точек рассматривается как результат пересечения двух линий, одна из которых результат пересечения вспомогательной поверхности с одной из заданных, другая – той же вспомогательной поверхности с другой заданной.

Выбор вида и положения вспомогательной секущей плоскости определяется в основном следующими соображениями:

- необходимостью определения положения ряда опорных точек, так как опорные точки располагаются на вполне определенных линиях, то вспомогательные поверхности выбрать так, чтобы они пересекли заданные именно по этим линиям (следует обратить внимание, что при решении конкретных задач каждая из опорных точек требует составления своего особого алгоритма построения, в то время как промежуточные точки могут быть построены на основании одного и того же алгоритма);

-любая из проведенных вспомогательных секущих плоскостей должна пересекать каждую из заданных по линиям, проекции которых должны быть графически простыми (прямая, окружность);

- все вспомогательные поверхности должны проводиться в пределах зоны возможного расположения (зона наложения) линии пересечения.

Вспомогательные секущие плоскости-посредники часто выбирают проецирующими или вращающими вокруг  прямой (собственной или несобственной). Из проецирующих плоскостей чаще используют плоскости уровня. При определении линии пересечения двух поверхностей вращения, при их  особом взаимном положении, не всегда рационально применять вспомогательные  секущие плоскости, а использовать способ вспомогательных секущих сфер (концентрических и эксцентрических). Концентрические сферы-посредники применяются для определения линии пересечения двух поверхностей вращения  с пересекающимися осями. Каждая из этих поверхностей имеет семейство окружностей, являющихся линиями сечения их концентрическими сферами.

- Объединить полученные точки в линию пересечения. Объединение найденных точек в линию пересечения  легче всего производится путем обхода.

- Определить видимость линии пересечения и видимость поверхностей на плоскостях проекций.

Для наглядности чертежа на плоскостях проекций определяют видимость линии пересечения и самих поверхностей. При этом видимой точкой пересечения является точка, принадлежащая видимым частям обеих поверхностей.

6.2.1 Построение линий пересечения поверхности с помощью вспомогательных секущих плоскостей

При решении задач на построение линий пересечения поверхностей вспомогательные секущие плоскости обычно выбирают в виде плоскостей уровня (плоскостей, параллельных плоскостям проекций). Линии двух поверхностей имеют характерные (опорные, главные) точки, с которых и следует начинать построение линий пересечения. Они позволяют видеть, в каких границах можно изменять положение вспомогательных секущих плоскостей для определения произвольных точек.

Способ определения линии пересечения поверхности с помощью плоскостей, - ось которого – собственная прямая.

Этот способ применяется для построения линий пересечения: а) двух конических поверхностей;

б) конической и цилиндрической поверхности;

в) конической поверхности с поверхностью пирамиды или призмы;

г) двух цилиндрических поверхностей;

д) цилиндрической поверхности с поверхностью пирамиды или призмы.

Рассмотрим несколько следующих задач.

1. Построить линии пересечения цилиндра и конуса, оси которых пересекаются (рисунок 6.1).

Обе данные поверхности рассечены вспомогательными плоскостями I2, II2, III2  и т.д., которые параллельны плоскости П1. На горизонтальной проекции конуса получится ряд концентрических окружностей, обозначенных теми же номерами, а на проекции цилиндра – ряд образующих.

В пересечении образующих с соответствующими окружностями определяются горизонтальные проекции точек искомого сечения а, в, с и прочие, по которым затем находят их фронтальные проекции.

Найденные проекции точек соединяют плавными кривыми. Невидимые части линии пересечения проведены штрихами на обеих проекциях.

Границей между видимой и невидимой частями линий пересечения являются крайние

образующие цилиндра.

Рисунок 6.1

Такие наиболее характерные точки линий пересечения кривых поверхностей следует строить в первую очередь, т.е. начинать работу с определения точек, в которых крайние (очерковые) образующие каждой поверхности, ограничивающие контур видимости на П1, П2, пересекают другую поверхность. После этого находят проекции нескольких промежуточных точек.

Если кривая поверхность пересекается с многогранником, то контур линии пересечения состоит из нескольких кривых частей, пересекающихся между собой на ребрах многогранника, следовательно, в этих точках криволинейный контур имеет резкие изломы. Эти характерные точки следует определять в первую очередь. На рисунке 6.2 таковыми являются точки (11, 12), (21, 22), (31, 32), (41, 42), в которых ребра призмы пронизывают поверхность конуса.

В обоих рассмотренных примерах легко выбрать вспомогательные секущие плоскости так, чтобы в пересечении их с каждой из данных поверхностей получились простые линии – окружности или прямые. Особенность этих примеров состояла в том, что одна из данных поверхностей была проецирующей (т.е. ее образующие или ребра были перпендикулярны к одной из плоскостей проекций).

Рисунок 6.2

В таких случаях одна из проекций искомой линии уже имеется на эпюре: она совпадает с соответствующей проекцией той из данных поверхностей, которая является проецирующей (например, с профильной цилиндра на рисунке 6.1 или с фронтальной рисунке

6.2).

Вся задача, в сущности, сводится к нахождению по одной известной заранее проекции линии пересечения других ее проекций.

Затем найдены еще две характерные точки (51, 52) и (61, 62), в которых крайняя образующая конуса пересекает грани призмы. После этого можно найти проекции нескольких промежуточных точек, в которых другие образующие конуса пересекают грани призмы (71, 72; 81, 82; 91, 92; 101, 102).

Пример. Построить линию пересечения двух поверхностей - конической поверхности Δ и сферы Т (рисунок 6.3).

Заданные поверхности имеют общую (фронтальную) плоскость симметрии, определяемую осью конуса i и осью сферы i ′ .

Построение линии пересечения начнем с определения опорных точек. Сначала отмечаем очевидные общие 1 и 7 точки поверхностей в пересечении их главных меридианов δ ∩ τ, так как поверхности имеют общую фронтальную плоскость симметрии Ф (Ф1). Фронтальные проекции точек 12(72) = δ2 ∩ τ

Горизонтальные проекции точек 11= 1211∩τ1 , 71= 7271∩τ1. Эти опорные точки являются наивысшей 1 и наинизшей 7 точками линии пересечения, а также точками видимости на плоскости П2.

Брать вспомогательные фронтальные плоскости параллельные П для построения следующих точек неудобно, так как они будут пересекать конус по гиперболам. Графически простые линии (окружности параллелей) на данных поверхностях получаются от пересечения их горизонтальными плоскостями уровня Г. Первую такую вспомогательную плоскость Г (Г2) берем на уровне экватора сферы h (h2). Эта плоскость пересекает конус по параллели n . В пересечении n и h, параллелей конуса и сферы, находятся точки видимости линии пересечения на плоскости П1 - h1∩n1 = 41(4′1); 4142 ∩h2 (или n2)= 42(4′2).

Промежуточные точки 6 и 6′ линии пересечения построены с помощью плоскости Г′ (Г′2), пересекающей поверхности по параллелям h′ и m. h′1 ∩m1 = 61(6′1); 6162 ∩ h′2 = 62(6′2).

Аналогично построены точки 2(2') и 3(3') с помощью вспомогательных плоскостей Г'' (Г2'')и Г"'

(Г2'").

Видимость заданных поверхностей и точек линии пересечения на плоскости проекций П2 определяет фронтальная плоскость Ф (Ф1). Плоскость Ф делит поверхности конуса и сферы на две симметричные части. Те части заданных поверхностей, которые расположены перед плоскостью Ф на плоскости П2 видимы, а значит видимы и точки 2' 3', 4', 5', 6' им принадлежащие. Точки 2, 3, 4, 5, 6 - невидимы на П2. Так как линия пересечения - кривая, симметричная относительно плоскости Ф, то на плоскости П2  видимая ее часть и невидимая совпадают. Изображаем на чертеже видимую часть линии пересечения сплошной основной линией. Границы видимости - точки 1 и 7. Видимость заданных поверхностей и линии пересечения на плоскости проекций П1, определяет плоскость Г (Г2) и поверхность сферы: та часть сферы, которая расположена над плоскостью Г на П1, будет видима, значит и точки 1, 2', 2, 3, 3' на П1 видимы, как ей принадлежащие. Точки 5, 5', 6, 6', - невидимы на П1. Границы видимости - точки 4 и 4'.

Соединяем одноименные проекции построенных точек с учетом их видимости плавными кривыми и получаем проекции искомой линии пересечения.

Рисунок 6.3

6.2.2 Построение линий пересечения поверхностей с помощью вспомогательных сферических поверхностей

Построение линий пересечения поверхностей с помощью вспомогательных секущих сфер можно двумя способами:

- способом концентрических сфер; - способом эксцентрических сфер.

Рассмотрим первый способ построения линии пересечения. Этот способ применяется для построения линий пересечения двух поверхностей вращения, оси которых пересекаются. Для упрощения графического решения необходимо, чтобы плоскость, определяемая осями поверхности вращения, была параллельной какой-либо плоскости проекции.

Пример. Построить линию пересечения поверхности конуса Δ и цилиндрической поверхности

Т с пересекающимися во фронтальной плоскости Ф (Ф1) осями вращения i i′ (рисунок6.4). Заданные поверхности Δ и Т имеют общую фронтальную плоскость симметрии Ф (Ф1). Следовательно, главные меридианы этих поверхностей пересекаются и дают в своем пересечении точки видимости линии пересечения на плоскости П2 или самую высокую 1 и самую низкую 7 точки.

Рисунок 6.4

В данном примере выполнены условия, позволяющие применение вспомогательных секущих сфер для построения точек линии пересечения. Оси поверхностей вращения пересекаются в точке 0 (01; 02), которая является центром вспомогательных секущих сфер. Радиус сфер изменяется в пределах Rmin< R <Rmax. Радиус максимальной сферы определяется расстоянием от центра 0 до наиболее удаленной точки 1 (Rmax = 0212).

Радиус минимальной сферы определяется как радиус сферы, касающейся одной поверхности и пересекающей другую поверхность по окружности. В данном примере сфера радиуса R касается поверхности конуса по окружности h (h2, h1) и пересекает поверхность цилиндра по окружности n (n1, n2).

Плоскости этих окружностей перпендикулярны осям вращения поверхностей. В пересечении окружностей h и n отмечаем точки 4 и 4', принадлежащие линии пересечения поверхностей:

42(4′2) = h2∩n2 ; 41(4′1)=42 41∩h1.

Промежуточная сфера радиуса R пересекает поверхности Δ и Т по окружностям h′1 и m , в пересечении которых определяются точки 3 и 3'. 32(3′2) = h′2∩m2; 31(3′1)=32 31∩h1.

Аналогично определены точки 6 (6') и 2 (2′).

Определим видимость точек линии пересечения на плоскости проекций П2.

Плоскостью видимости является плоскость Ф. Она делит кривую на две симметричные части, которые на П2 совпадают. Видимая часть линии пересечения 1, 2′, 3′, 4′, 5′, 6′, 7- закрывает невидимую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На плоскости П2 изображаем видимую часть кривой сплошной основной линией. Границы видимости - точки 1 и 7.

Видимость на плоскости проекций П1 определяет поверхность цилиндра. Плоскость Σ (Σ2) делит поверхность цилиндра на две части. Та часть поверхности цилиндра, которая расположена над плоскостью Σ, на плоскости П1 видима, а значит и точки 4, 3, 2, 1, 2′, 3′,4′ видимы, как ей принадлежащие. Границы видимости точки 5 и 5'. Точки 51, 61, 71, 6'1,5'1 соединяем линией невидимого контура. Соединяя одноименные проекции построенных точек с учетом их видимости, получаем проекции линии пересечения поверхностей.

Способ эксцентрических секущих сфер

Способ эксцентрических секущих сфер применяется, когда одна из осей - проецирующая прямая, вторая линия уровня.

Пример. Построить линию пересечения поверхности конуса вращения Ф и поверхности тора Ф', имеющих общую фронтальную плоскость симметрии. Оси i и i′ не пересекаются (рисунок 6.5). Опорные точки линии пересечения (высшая 1, низшая 6) определяются пересечением главных меридианов на плоскости П2. Для определения случайных точек, принадлежащих линии пересечения тора с конусом, можно применить вспомогательные секущие сферы, центры которых будут  расположены на оси конуса. Сферы необходимо подбирать так, чтобы они пересекали тор по окружностям.

Для определения центра и радиуса вспомогательной секущей сферы проведем произвольную плоскость Σ (Σ2), проходящую через ось тора (т.e. Σ ┴П2). Плоскость Σ пересечет тор по окружности радиуса L2,C2 с центром в точке С2. Через центр С2 проведем прямую перпендикулярную Σ и пересекающую ось конуса в точке О2, т.е. линия С2О2 (касательная к осевой окружности тора). Точка О2 есть центр вспомогательной секущей сферы, а прямая O2L2 - радиус этой сферы R. Определим линии пересечения вспомогательной секущей сферы с конусом и тором. С конусом сфера пересекается по окружности, диаметр которой А2В2. С тором сфера пересекается по окружности, диаметр которой L2N2 .

А2В2 ∩L2N2 = 22. Точка 22 одна из точек искомой линии пересечения. Аналогично

построены точки 52, 32, 42, 62.

Для построения горизонтальных проекций точек линии пересечения используем параллели тора, как показано на рисунке 6.5, для точек 51 и 61. Так как точки 1 и 6 принадлежат меридианам поверхностей, на П1 они проецируются на горизонтальную ось  тора и конуса, которые совпадают.

Полученные точки соединяем с учетом видимости плавной кривой линией. На плоскости П1 видимость линии пересечения определяет плоскость Г (Г2). Часть линии 21, 11, 2'1, - видима. Часть линии 31, 41, 51, 61, 5'1, 4'1, 3'1, - невидима. На плоскости П2 видимость определяет плоскость Т (Т1). Относительно этой плоскости линия пересечения - симметричная линия.

Видимая часть линии 62, 5'2, 4'2, 3'2, 22, 1'2, совпадает с невидимой ее частью 62, 52, 42, 32, 22, 12.

На чертеже изображаем видимую часть линии пересечения сплошной основной  линией

Рисунок 6.5

6.3 Указания к выполнению работы

Лист формата А3 (расположение альбомное) условно разделяем на две части. В левой части листа выполняем задачу 6.1, а в правой 6.2. Способ нахождения линии пересечения выбираем в зависимости от того, какие тела пересекаются. В нашем примере задача 6.1 выполнена способом концентрических сфер, смотри пример на рисунке 6.4 в разделе 6.2.2. Задача 6.2 выполнена способом эксцентрических сфер. Пример решения такой задачи приведен на рисунке 6.5 в том же разделе пособия. Контрольные вопросы

1. Назвать общий алгоритм пересечения поверхностей.

- Назовите 	способы 	определения 	линии 	пересечения 	поверхностей.

- Охарактеризуйте характерные точки линии пересечения.

- Какая линия получается при пересечении многогранных поверхностей.

- В каком случае пересечения поверхностей применяется метод концентрических сфер. 6 В каком случае пересечения поверхностей применяется метод эксцентрических сфер.

7 По каким линиям пересекаются между собой поверхности вращения, имеющие общую ось (соосные поверхности).

Методические указания

по проведению практического занятия № 14.

РГР по теме «Конструкторская графика - ЕСКД: ГОСТ 2.305-2008 Изображения; ГОСТ

2.317-2011 Аксонометрические проекции»

Цель занятия: научиться выполнять аксонометрические проекции по комплексному чертежу..

Обеспечение:

- методические указания

- ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

Аксонометрические 	проекции 	применяются 	в 	качестве 	вспомогательных проекций к комплексному чертежу, когда требуется поясняющее наглядное изображение формы детали или предмета.

Сущность метода аксонометрии заключается в следующем: объект относят  к прямоугольной декартовой системе координат и проецируют его вместе с осями координат пучком параллельных лучей на некоторую плоскость проекций, называемую аксонометрической. (Смотри рисунок 7.1) Полученное на ней изображение называют аксонометрическим (или просто аксонометрия), а проекции координат осей – аксонометрическими осями координат. Слово «аксонометрия» - греческое, состоит из двух слов axon – ось, metreo – измеряю, что в переводе означает «измерение по осям».

Рисунок 7.1

В зависимости от направления проецирующих лучей и искажения линейных размеров вдоль осей аксонометрические проекции делятся на прямоугольные и косоугольные. Прямоугольные аксонометрические проекции дают более наглядное изображение и поэтому чаще применяются в машиностроении. На рисунке 7.2 дано наименование видов аксонометрических проекций, расположение осей и показатели искажения линейных размеров по осям в соответствии с ГОСТ 2.317.  Прямоугольные проекции          изометрическая                                                диметрическая

Косоугольные проекции

фронтальная изометрическая     горизонтальная изометрическая

фронтальная диметрическая

Рисунок 7.2

Показателем искажения называется отношение длин звеньев на аксонометрической проекции к соответствующей натуральной величине звена и они в соответствии с осями обозначаются U;V;W, если U=V=W , то этот вид аксонометрии называется изометрия; если U=2V=W или 2U=V=W, то это  - диметрия и если U≠V ≠W≠U, то это -  триметрия.

Следует обратить внимание на то, что в техническом черчении для упрощения построений искажение по осям не учитывается, а размеры по осям в изометрии выполняются в натуральную величину, а в диметрии с соотношением 1:0,5:1, то есть само изображение в изометрии увеличивается в 1,22 раза, а диметрии в 1,06 раз, однако наглядность при этом никак не изменяется.

7.2.1 Аксонометрическая проекция точки и прямой

Известно, что все поверхности предметов состоят из линий, а линии из точек, поэтому рассмотрим построение аксонометрической проекции точки на рисунке 7.3. Точка А задана своими координатами X,Y и Z.

Рисунок 7.3

Аксонометрическая проекция отрезка может быть легко  построена по двум точкам (концам этого отрезка).

7.2.2 Аксонометрические проекции плоских фигур и геометрических тел

На примере, изображенном на рисунке 7.4 рассмотрим построение плоской фигуры на трех плоскостях проекций. Для упрощения построений считаем, что фигура расположена в плоскостях П1, П2, и П3 .

Рисунок 7.4

На примере, изображенном на рисунке 7.5, рассмотрим построение прямоугольной изометрической проекции призмы на трех плоскостях проекций. Если основанием призмы является правильный многоугольник, например шестиугольник, то построение вершин основания по координатам можно упростить, проведя одну из осей через центр основания. Построив изометрию основания призмы, из вершин его основания проводим прямые, параллельные соответствующим осям ; ;  (в зависимости от того, как расположена призма) и на этих прямых от вершин откладываем высоту призмы, тем самым получая изометрию шести точек вершин другого основания. Дальнейшее построение сводится к тому, что отделяем видимые линии от невидимых и наводим полученное изображение.

Рисунок 7.5

На рисунке 7.6 показано выполнение изометрии правильной шестигранной пирамиды, заданной высоты. Рисуем изометрические оси, причем начало их помещаем в центр шестигранника и выполняем изометрию нижнего основания. Дальше от центра  откладываем вверх высоту пирамиды и отмечаем точкуS, соединяем ее с вершинами нижнего основания. Сплошной толстой линией обводим видимый контур, линии невидимого контура изображаем штриховой.

Рисунок 7.6

В такой же последовательности выполняются аксонометрические проекции цилиндров и конусов (смотри рисунок 7.7). При этом приходится рисовать эллипсы, в виде которых обычно проецируются окружности.

Рисунок 7.7–Изометрия цилиндра и конуса с точкой А на поверхности.

7.2.3 Прямоугольная изометрическая проекция окружности

Если построить изометрическую проекцию куба (сторона равна D), в грани которого вписаны окружности диаметра D, то квадратные грани куба будут изображаться в виде ромбов, а окружности в виде эллипсов (смотри рисунок 7.8). Следует запомнить, что малая ось каждого эллипса всегда должна быть перпендикулярна большой оси. Большие оси всех трех эллипсов направлены по большим диагоналям ромбов. При построении изометрической проекции окружности без сокращений по осям  U=V=W=1 длина большой оси эллипса берется 1,22 D, а малой 0,71 D.

Рисунок 7.8

Примечание: вместо эллипсов, рекомендуется применять овалы, очерченные дугами окружностей (рисунок 7.9).

7.2.4 Изометрия шара (рисунок 7.10)

Изометрия шара выполняется следующим образом: из намеченного центра

проводим окружность , диаметр которой равен 1,22 D (D диаметр шара) – это будет изображение шара в изометрии. Если необходимо построить половину, четверть или три четверти шара, то необходимо сначала вычертить один, два или три овала и тогда овалы и точки K;M;L определяют границы трех четвертей шара. На что следует обратить внимание при штриховке, что линии штриховки сечений наносят параллельно одной их диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которого параллельны аксонометрическим осям.

Рисунок 7.9

Рисунок 1.10

7.3 Указания к выполнению задания

На листе формата А3, расположение альбомное, выполняем рамку чертежа и отмечаем место для основной надписи. Для выполнения аксонометрической проекции берем комплексный чертеж из РГР5 или из РГР6 (по выбору студента). Намечаем начало координат аксонометрических осей и приступаем к выполнению аксонометрической проекции. Если выбираем комплексный чертеж пересекающихся тел, то сначала в тонких линиях изображают оба тела, а затем по координатам точек, взятых с комплексного чертежа, выполняем линию пересечения поверхностей. Следует заметить, что прежде чем навести линию пересечения поверхностей, необходимо представить себе эту линию в пространстве. В зависимости от вида пересекающихся поверхностей и способа их пересечения характер и число линий пересечении может быть различным. На рисунке 7.11  приведено несколько случаев пересечения поверхностей.

Рисунок 7.11

На образце, выполненном в приложении М данного пособия, выполнена

аксонометрическая проекция (изометрия) двух пересекающихся тел (тора и конуса).

Контрольные вопросы.

- Назовите виды аксонометрических проекций.

- Как располагаются оси в прямоугольной изометрии.

3Каковы показатели искажения для прямоугольной диметрии. 5Как построить аксонометрическую проекцию точки, прямой.

- Как построить аксонометрическую проекцию призы.

- Как построить аксонометрическую проекцию пирамиды. 8 Как построить аксонометрическую проекцию шара.

Методические указания

по проведению практического занятия № 15.

Применение программных продуктов для выполнения УГО функциональных схем и

УГО элементов принципиальной схемы

- Цель занятия: Изучение принципа построения структурных и функциональных схем, их обозначения согласно ЕСКД. Выписать графические обозначения приборов, узлов, блоков на функциональных схемах, применяемых в эхолотах.

- Разработать в соответствии с требованиями ЕСКД, с присвоением номера, функциональную схему излучающего тракта и принципиальную схему прибора, применяемого в курсовом проекте. Для функциональной схемы построить диаграммы напряжений.

Теоретические сведения На стадии проектирования электронных устройств основной задачей является разработка принципиальных электрических схем и их оптимизация. Дальнейшими этапами при проектировании являются задачи типизации и унификации, позволяющие уменьшить количество элементов и их разновидности в разрабатываемом устройстве. Далее производится компоновка элементов по блокам, размещение их на печатной плате и трассировка соединений. При решении задачи компоновки основным критерием является минимальное количество межблочных соединений. Размещение элементов производится по критериям электромагнитотепловой (ЭМТ) совместимости, плотности монтажа, а также задержек в распространении сигнала. Трассировка предусматривает соединение элементов по кратчайшему расстоянию (критерием при этом является длина проводника или дорожки) с минимальным количеством переходных отверстий на печатной плате и количеством слоев.

Типизация – способ ликвидации многообразия деталей и изделий путем обоснованного сведения к ограниченному числу избранных типов, при котором параметры избранных типов получены в виде предпочтительного ряда.

Унификация – метод планирования конструкторских разработок и производства, который предусматривает рациональное сокращение числа типов изделий путем создания рядов изделий на основе базовой конструкции.

Таким образом, решение этих двух задач позволяет упростить схемы разрабатываемого устройства и сократить количество используемых компонентов (элементов) для этих схем.

Общая (обобщенная) структурная схема прибора - это изображение в упрощенном виде используемых в приборе блоков и систем (на макроуровне). Как правило, она объединяет большинство приборов одного класса по структуре построения. Пример обобщенной структурной схемы представлен на рис.1.

Рисунок 1– Структурная схема измерительного комплекса

При построении структурной схемы рекомендуется использовать цифровую нумерацию блоков с последующей их расшифровкой. Так, для верхнего рис.1. можно обозначить блоки, как: 1 – излучающий тракт, 2 – блок приемо-излучения и т.д.

Схема электрическая принципиальная – графический материал, определяющий принцип действия устройства на уровне элементов. Включает в себя графическое изображение элементов, а также их электрические связи. Дополнительной конструкторской документацией к принципиальной схеме является перечень элементов, заключающий в себе соответствие позиционного обозначения элемента на принципиальной схеме с его типом и номиналом, указанном в перечне.

Нумерация элементов на принципиальной схеме выполняется по приоритету «слева- направо», «сверху-вниз» согласно ГОСТ.

Электрическая принципиальная схема создается путем схемотехнических решений для реализации соответствующих блоков или субблоков. Таким образом, существует множество вариантов принципиальных схем для создания какого-либо блока или устройства в целом. Так, к примеру, генератор сигналов прямоугольной формы определенной частоты и амплитуды можно выполнить с использованием транзисторных схем, схем на операционных усилителях или цифровых схем.

Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная блока активного фильтра нижних частот

Все схемы электрические должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД (например ГОСТ 2.701).

Для задач компоновки, размещения и трассировки созданы специализированные пакеты проектирования – P-CAD, AMSCAD, ORCAD, ACCEL EDA, AutoRouter и другие. При решении основной задачи (разработка и расчет принципиальной электрической схемы устройства) широко используются различные программы и пакеты моделирования электронных схем. Наиболее популярными в использовании являются программы Quick- Works (основана на языке VHDL компьютерного моделирования и анализа процессов в электронных цепях), Active VHDL, Electronic Workbench, Lab View, MicroCAP. Особенностями данных программ являются различные подходы к решению задач моделирования, учет параметров моделируемых элементов и выбор критериев при решении данной задачи. К примеру, в пакете Active VHDL производится описание каждого элемента электронной схемы, функции входов и выходов (рис.1.1), а также связи между элементами, при помощи текста программы (рис.1.2).

Рис.1.1. Макетирование элемента в программе Active VHDL.

Результатом работы является файл, описывающий функциональное назначение элемента. Этот файл можно добавить в существующую библиотеку элементов и в дальнейшем использовать при проектировании схем.

При использовании программы Electronic Workbench ведется анализ принципиальных схем в визуальном режиме – к изображенной схеме проектируемого устройства

«подключаются» средства отображения информации: осциллографы, анализаторы спектра, цифровые индикаторы и т.п. Элементы принципиальной схемы берутся из базы данных программы, либо создаются самостоятельно (моделируются пользователем во внутреннем редакторе программы). Кроме того, данная программа может работать с элементами VHDL – проектирования, а также производить размещение и трассировку схемы различными алгоритмами.

Основными алгоритмами размещения элементов схемы являются алгоритм Гото, «Отжиг металла» и силовая релаксация. Сравнительная оценка работы данных алгоритмов на произвольной схеме показана на рис.1.3. (t – время работы в условных единицах, N – количество элементов)

Сравнительная оценка работы данных алгоритмов на произвольной схеме показана на рис.1.4. Здесь N – количество трасс, ρ – целевая функция качества (время работы).

Пример работы с программой Electronic Workbench показан на рис. 1.5, 1.6.

Рис.1.5. Программа Electronic Workbench с загруженной и проанализированной схемой модулятора.

Рис.1.6. Программа Electronic Workbench с промоделированной схемой диодного ограничителя.

Размещение элементов на печатной плате может производиться как в автоматическом, так и в ручном режиме. При этом учитываются размеры печатной платы и типы корпусов используемых элементов (взятых из базы данных программы либо отредактированных пользователем).

Трассировка схемы также может производиться в автоматическом или ручном режиме различными алгоритмами с заданием ограничений (количество слоев печатной платы и т.п.).

Примеры выполнения размещения и трассировки на схеме показаны на рис.1.7 и рис.1.8 соответственно.

2. Краткое описание системы проектирования MICROCAP.

MicroCAP – система, основанная на математическом синтезе электронных объектов и их анализа различными методами. Данная система содержит в себе множество вариантов и разновидностей алгоритмов обработки электрических схем. Возникла она в связи с необходимостью перехода при данном моделировании на вычислительные ресурсы в макромасштабе (ранее при помощи ЭВМ производился расчет отдельных компонентов схем, сейчас требуется расчет модулей, блоков и подсистем). Причем в последние годы все более актуальными являются вопросы решения схемотехнических задач в таких многокритериальных нелинейных областях, как СВЧ техника (с частотами до нескольких гигагерц), учет теплового воздействия на компоненты электронных устройств, помехозащищенность и др., в которых проектировщики систем анализа электронных схем еще не добились желаемого результата.

Пакет MicroCAP является универсальным средством для выполнения большинства из решаемых задач. Он позволяет выполнять расчет как аналоговых, так и цифровых схем в широком диапазоне влияющих параметров. В сущности, это – система, ориентированная на решение конкретной задачи. Таким образом, она «подстраивается» под конкретную задачу через математическое описание объектов, присутствующих в схеме. Например, если необходимо выполнить расчет схемы по постоянному (переменному) току, но не ставится задача теплового учета компонентов цепи, то нет и необходимости вводить в описание элементов цепи функции их тепловой зависимости.

Методические указания

по проведению практического занятия № 16.

Применение программных продуктов для выполнения схемы электрической структурной и выполнение схемы электрической функциональной

Цель занятия Освоить правила выполнения чертежей с помощью MS Word.

Обеспечение:

- методические указания

- ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

Описание панели инструментов для рисования электрических схем

Рассмотрим подробнее панель для рисования электрических схем (рисунок 1).

Рисунок 1. Панель для рисования электрических схем.

На 	ней 	расположены:

- Панель форматирования текста, абзаца, вставки специальных объектов и меню вызова утилит.

- Стандартная панель инструментов с некоторыми дополнительными функциями. 3. Панель инструментов Схема с набором библиотек электрорадиоэлементов и вставки стандартных объектов некоторых фигур.

Выпадающее меню Схема полностью повторяет панель Схема, которая включается нажатием на пиктограмму в виде обозначения транзистора.

Выпадающее меню Шаблон позволяет вставить на лист готовые шаблоны различных рамок, выполненных согласно ГОСТа (рисунок 2).

Рисунок 2. Меню Шаблоны

Инструменты выпадающего меню Утилиты предназначены для печати документа в виде книги.

С помощью инструментов выпадающего меню Язык выполняется различные функции, связанные с языком документа.

Из особенностей стандартной панели инструментов следует отметить наличие кнопок:

- вызов редактора формул;

- вставка символов;

- отображения панели Схема.

Теперь перейдем к рассмотрению панели инструментов Схема (рисунок 3).

Рисунок 3. Панель Схема. На панели имеются следующие блоки:

- Кнопка вызова окна привязки объектов к сетке.

- Группа инструментов для форматирования объекта.

- Группа инструментов вставки стандартных объектов.

- Группа инструментов вставки объектов из библиотеки элементов.

Библиотека инструментов для рисования электрических схем состоит из наборов основных электрорадиоэлементов и представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Библиотека инструментов для рисования электрических схем.

II. Практическая часть

Задание 1.

- Скачайте в Интернете шаблон шаблон Normal.dot и сохраните его к себе в папку.

- Откройте MS Word, зайдите в меню Файл – Открыть, перед нами появляется диалоговое окно, изображенное на рисунке 5.

Рисунок 5. Диалоговое окно открытия документа. Далее делаем по пунктам, отмеченным на рисунке:

- В выпадающем списке тип документа ставим – Все шаблоны Word.

- В окне проводника указываем путь до скачанного файла Normal.dot.

- Выбираем файл Normal.dot. 4. Нажимаем кнопку Открыть.

Переходим в пункт Надстройки главного меню, где появляется дополнительная панель инструментов шаблона Normal.dot (рисунок 1.)

Задание 2. Создание электрических принципиальных схем.

Для рисования электрической схемы необходимо выбрать необходимый элемент в библиотеке, нажать на него и он тут же появиться в документе. После этого останется внесенные таким образом элементы расположить как вам необходимо на листе и соединить линиями места соединения схемы.

а) создать документ «Схема электрической цепи» по образцу, формат листа А4,

ориентация альбомная

б) создать документ «Схема электрической цепи» по образцу, формат листа А4, ориентация альбомная

в) создать документ «Схема электрической цепи» по образцу, формат листа А4, ориентация альбомная

Методические указания

по проведению практического занятия № 17.

Применение программных продуктов для выполнения схемы электрической принципиальной

Цель занятия: Освоение навыков работы в среде Microsoft Office Visio  для изображения электрической схемы. Ход работы:

- Откройте предыдущий файл и вставьте новую страницу: Вставка – Создать страницу.

- Предварительная настройка интерфейса: 2.1 Для выполнения задания нам понадобятся Фигуры – Техника – Электротехника. Разделы:

      - Полупроводники и электронные лампы

      - Базовые компоненты

      - Переключатели и реле

      - Трансформаторы и обмотки

      - Линии передачи

  - Обратите внимание: при перетаскивании шаблона биполярного транзистора, шаблон появляется без баллона (кружочка). Нажмите правой кнопкой мыши на фигуре и укажите Показать баллон. Так же можно поменять направление NPN на PNP и обратно.

  - Убедитесь, что у вас активирована панель Средства рисования, если нет, то активируйте ее, зайдя в раздел меню Вид, строка Панели инструментов – Рисование.

  - Настроите параметры страницы: Файл – Параметры страницы – Размер страницы

(формат листа - А4, ориентация листа книжная).

  - Для вставки текста используйте значок  на панели инструментов.

  - По окончании рисования схемы сгруппируйте ее.

  - Для точного соблюдения размеров при создании рамки и таблицы (спецификации) используйте панель Размер и положение в разделе Вид.

- Правила выполнения схем

  - Схемы выполняются без масштаба

  - Линии связи (соединения между элементами) выполняются безмасштабно, толщина линий в пределах от 0,2 до 1 мм и выдерживаются постоянными во всей схеме. На одной схеме рекомендуется применять не более трех размеров линий по толщине.

  - В электрических схемах применяются следующие типы линий:

        - штрихпунктирная – для выделения границ устройств, частей схемы

        - штриховая – для указания экранирования, механической связи  	- сплошная основная – для линий электрической связи, графического обозначения элементов.

  - Элементы схемы выполняются, согласно условным графическим обозначениям и размерам, установленных стандартами ЕСКД.

  - Расстояние (зазор) между любыми графическими элементами (точками, линиями

и т.п.) не должно быть менее 8 мм.

  - Позиционные обозначения элементов схемы проставляются рядом с их графическим обозначением и по возможности с правой стороны или над ними. Выбранный размер условного обозначения должен быть постоянным во всей схеме. Пример электрической схемы:

  - В основной надписи шифр начинается с ЭЗ – обозначение электрической принципиальной схемы.

  - Перечень элементов электрической схемы заносится в таблицу (спецификацию), расположенную над основной надписью. Расстояние от основной надписи до нижней строки перечня должно быть не менее 12 мм.

  - В верхнем левом углу разместите «уголок»

- Задания для самостоятельной работы:

|  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  | 4 |
|  | 5 |  | 6 |
|  | 7 |  | 8 |
|  | 9 |  | 10 |

|  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  | 14 |
|  | 15 |  | 16 |
|  | 17 |  | 18 |
|  | 19 |  | 20 |

Методические указания

по проведению практического занятия № 18.

Условно графические обозначения в схемах цифровой вычислительной техники

Цель занятия: изучение условно графические обозначения в схемах цифровой вычислительной техники.

Обеспечение:

    - методические указания

    - ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

Общие правила построения УГО элементов цифровой техники в схемах, выполняемых вручную или с помощью печатающих и графических устройств ЭВМ, устанавливает ГОСТ 2.743-91. Определения цифровой и микропроцессорной микросхем, их элементов и компонентов – по ГОСТ 17021-88, определения цифровой микросборки, ее элемента или компонента – по ГОСТ 26975-86.

При выполнении функциональных и принципиальных схем изделий цифровой техники условные графические обозначения элементов цифровой техники строят на основе прямо- угольника. В общем виде УГО может содержать основное поле и два дополнительных по- ля, расположенных по обе стороны основного в соответствии с рисунком 6.47. Дополни- тельные поля допускается разделять на зоны, которые отделяют горизонтальной чертой. Основное и дополнительное поля могут быть не отделены линией. При этом расстояние между буквенными, цифровыми или буквенно-цифровыми обозначениями, помещенными в основное и дополнительные поля, определяется однозначностью понимания каждого обозначения, а для обозначений, помещенных на одной строке, должно быть не менее двух букв (цифр, знаков), которыми выполнены эти обозначения.

В первой строке основного поля УГО помещают обозначение функции, выполняемой элементом. В последующих строках основного поля располагают информацию по ГОСТ 2.708. Выводы элементов делят на входы, выходы, двунаправленные выводы и выводы, не не- сущие логической информации. Входы элемента изображают с левой стороны УГО, вы- ходы – с правой стороны. Двунаправленные выводы и выводы, не несущие логической информации, изображают с правой или с левой стороны УГО.

Допускается другая ориентация УГО, при которой входы располагают сверху, выходы – снизу в соответствии с рисунком 6.48.

Рисунок 6.47 – УГО элементов цифровой техники При

подведении линий выводов к контуру УГО не допускается:

- проводить их на уровне сторон прямоугольника;

- проставлять на них у контура УГО стрелки, указывающие направление информации.

Размер прямоугольника по ширине зависит от наличия дополнительных полей и числа, помещенных в них знаков (меток, обозначений функции элемента); по высоте – от числа выводов, интервалов между ними и числа строк информации в основном и дополнительных полях. Размеры УГО, соотношение размеров обозначений функций меток и указателей, а также расстояний между линиями выводов выбираются исходя из требований микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002). Обычно ширина основного поля должна быть не менее 10 мм, дополнительных не менее 5 мм (при большом числе знаков в метках и обозначении функции элемента эти размеры соответственно увеличивают), расстояние между выводами – 5 мм, между выводами и горизонтальной стороной обозначения (или границей зоны) – не менее 2,5 мм и кратно этой величине. При разделении групп выводов интервалом, величина последнего должна быть не менее 10 и кратна 5 мм.

Функциональное назначение элемента указывают в верхней части основного поля. Его составляют из прописных букв латинского алфавита, арабских цифр и специальных знаков, записываемых без пробелов (число знаков не ограничивается). Обозначение некоторых функций и их производных приведены в таблице 6.3. В таблицу включены также обозначения некоторых элементов, не выполняющих функции алгебры логики, но применяемых в логических целях и условно отнесенных к устройствам цифровой техники: генераторов, формирователей, электронных ключей, наборов дискретных элементов (резисторов, диодов, транзисторов) и т. п. Знак «*» ставят перед обозначением функции в том случае, если все выводы элемента являются нелогическими (наборы элементов).

Количество знаков в обозначении функции не ограничено, однако следует стремиться к их минимальному числу при сохранении однозначности понимания каждого обозначения.

Рисунок 6.48 – Возможные ориентации УГО элементов цифровой техники

Информационные выводы элементов цифровой техники подразделяют на несущие и ненесущие логическую информацию.

Выводы, несущие логическую информацию, подразделяют на статические и динамические, которые, в свою очередь, могут быть прямыми и инверсными.

На прямом статическом выводе двоичная переменная имеет значение «1» (далее – LOG1), если сигнал на этом выводе в активном состоянии находится в состоянии «логическая 1» в принятом логическом соглашении.

На инверсном статическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе в активном состоянии находится в состоянии «логический 0» (далее – LOG0), в принятом логическом соглашении.

На прямом логическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе изменяется из состояния LOG0 в состояние LOG1в принятом логическом соглашении.

На инверсном динамическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сиг- нал на этом выводе изменяется из состояния LOG1 в состояние LOG0 в принятом логическом соглашении.

Свойство выводов обозначают указателями, приведенными в таблице 6.4.

Таблица 6.3 – Обозначение функций некоторых элементов цифровой техники

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Буфер | BUF |
| Вычислитель Секция вычислителя Вычислительное устройство | CP CPS CPU |
| Делитель | DIV |
| Демодулятор | DM |
| Демультиплексор | DX |
| Дешифратор | DC |
| Дисплей | DPY |
| Инвертор, повторитель | 1 |
| Компаратор | COMP |
| Модулятор | MD |
| Модификатор | MOD |
| Память | M |
| Главная память | MM |
| Быстродействующая память | FM |
| Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) | ROM |
| Программируемое ПЗУ (ППЗУ) | PROM |
| ППЗУ с возможностью многократного программирования (РЭПЗУ) | RPROM |
| Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) с произвольной вы- боркой ОЗУ с произвольной выборкой статическое (СОЗУ) ОЗУ с произвольной выборкой динамическое (ДОЗУ) | RAM SRAM DRAM |
| Преобразователь Примечания: | X/Y |
| 1 Буквы X и Y могут быть заменены обозначениями представляемой информации на входах и выходах преобразователя, например: - аналоговый - цифровой - двоичный - десятичный - двоично-десятичный - код Грея 2 Допускаются обозначения: - цифро-аналоговый преобразователь - аналого-цифровой преобразователь | ∩ или Λ, или A # или D BIN DEC BCD GRAY DAC ADC |
| Процессор Секция процессора | P PS |
| Регистр Сдвиговый регистр n-разрядный | PG SRGn |
| Счетчик | STR |
| Сумматор | Σ или SM |
| Триггер Двухступенчатый триггер | T TT |
| Усилитель | > или ᐅ |
| Устройство | DEV |
| Устройство арифметически-логическое | ALU |
| Коммутирующее устройство, электронный ключ | SW |
| Элемент задержки | DEL или |
| Шифратор | CD |
| Умножитель | π или MPL |
| Элемент нестабильный, генератор Генератор с непрерывной последовательностью импульсов Генератор линейно-изменяющихся сигналов Генератор синусоидального сигнала | G GN GI GSIN |
| Элемент нелогический Cтабилизатор, общее обозначение Стабилизатор напряжения Стабилизатор тока | * *ST *STU *STI |
| Набор нелогических элементов: - резисторов - индикаторов - диодов - транзисторов | *R *С *D *T |

Таблица 6.4 – Обозначения указателей выводов

| Наименование | Обозначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Форма 1 | Форма 2 |
| Прямой статический вход |  |  |
| Прямой статический выход |  |  |
| Инверсный статический вход |  |  |
| Инверсный статический вы- ход |  |  |
| Прямой динамический вход |  |  |
| Инверсный динамический вход |  |  |
| Статический вход с указате- лем полярности |  |  |
| Статический выход с указате- лем полярности |  |  |
| Динамический выход с указа- телем полярности |  |  |
| Вывод, не несущий логиче- ской информации: изображен- ный слева |  |  |
| П р и м е ч а н и я: - Форма 1 является предпочтительной. - При выполнении УГО с помощью средств ЭВМ допускается выполнять: - инверсный статический вход, выход - буквой О; - прямой динамический вход - символом >; - инверсный динамический вход - символом <; - вывод, не несущий логической информации - буквой Х. |  |  |

Задание.

- Изучить теоретический материал, представленный в работе.

- Выполнить условные графические обозначения перечисленных элементов: Элемент «НЕТ», «И», «ИЛИ», Расширитель, Инвертирующий усилитель с порогом Шмитта.

Методические указания

по проведению практического занятия № 19. Применение программных продуктов для выполнения схемы ЦВТ

Цель занятия: научиться записывать логические функции разными способами, составлять таблицы истинности, строить схемы комбинационных цифровых устройств в задан- ном базисе. Ход практического занятия:

Передача информации по каналам связи в различные устройства или между узлами (блоками) цифрового устройства осуществляется в цифровой форме, представленной в виде набора двоичных символов «0» и «1» – кодовых слов.

Выходная функция, являющаяся результатом выполнения операций с входными переменными, называется логической (переключательной). Устройства, предназначенные для их формирования, называются цифровыми устройствами (ЦУ). По способу ввода и вывода кодовых слов различают ЦУ последовательного, параллельного и смешанного действия. Цифровые устройства, выходной сигнал которых зависит только от входных сигналов, называются комбинационными цифровыми устройствами (КЦУ).

Формализация и преобразование связей между логическими переменными осуществляется на основании правил и законов алгебры логики (булевой алгебры).

В табл. 1 приведён перечень используемых при записи логического выражения логических операций и функций, их условное обозначение, таблицы истинности, условно- графическое обозначение элементов.

Талица 1 Функции алгебры логики одного и двух аргументов

10

А

В

А

В

1

0

0

0

Отрицание

дизъюнкции;

стрелка Пирса;

функция

Вебба;

«ИЛИ

-

НЕ»

А

1

В

При построении схемы логического устройства по заданному выражению необходимо учитывать последовательность выполнения логических преобразований и операций: инверсия; выражения в скобках; конъюнкция («И»); дизъюнкция («ИЛИ»).

Функционально полной системой или базисом называется набор логических элементов, используя который можно реализовать любую сложную логическую функцию.

Базис {И, ИЛИ, НЕ} является полным, но не минимальным. Минимальным считают базисы {И-НЕ}, {ИЛИ-НЕ}.

Таблица 2 Исходные данные

Порядок выполнения

- По заданному выражению функции f (табл.2 графа 2) построить логическую схему в полном базисе {И, ИЛИ, НЕ}, изображенную на рис. 1.

- Записать заданную ФАЛ (табл.2 графа 2) через операцию «И-НЕ», применив закон двойного отрицания и теорему де Моргана;

- По полученному выражению п.2 построить логическую схему в базисе {И- НЕ}, изображенную на рис. 2).

- Для построенных схем п.1 и п.3 произвести подбор логических элементов ИМС серий К155, К176, используя альбом [7] или справочники [4], [5] и составить таблицу–спецификацию схемы, взяв за основу табл. 3.

Таблица 3 Заголовок таблицы–спецификации

| Обозначение | Количество | Тип ИМС | Коэффициент в схеме ис- пользования |
| --- | --- | --- | --- |

- Указать на схемах п.1 и п.3 значения логических сигналов на выходе каждого логического элемента для заданной комбинации входных сигналов (табл. 2, графа 3).

Значение f ФАЛ п.1 должно быть равно f ФАЛ п.3.

Для выражения f= А С 	А В С построим схему в полном базисе, используя эле-

менты «НЕ», «И», «ИЛИ»

Учитывая последовательность выполнения логических преобразований и операций, разобьем заданное выражение f на подфункции f1= А , f2=C , f3= АС, f4= f1 f2В, f= f3+f4;

Построим схему, используя элементы из таблицы 1.

- Запишем заданную f через операцию «И-НЕ», применив закон двойного отрицания и теорему де Моргана

- По полученному выражению п.2 построим логическую схему в базисе

- Построим схему, используя элементы «И-НЕ»:

- Составим спецификацию к схеме рисунка 1 в табл. 4.

4 Таблица - спецификация к схеме

Таблица

| Обозначение в схеме | Тип ИМС | Количество | Коэффициент ис- пользования |
| --- | --- | --- | --- |
| DD1.1 – DD1.2 | К155ЛН1 | 1 | 2/6 |
| DD2.1 – DD2.2 | К155ЛИ1 | 1 | 3/4 |
| DD3 | К155ЛЛ1 | 1 | 1/4 |

Составим спецификацию к схеме рисунка 2 в табл. 5.

Таблица 5 Таблица - спецификация к схеме

| Обозначение в схеме | Тип ИМС | Количество | Коэффициент ис- пользования |
| --- | --- | --- | --- |
| DD1.1 – DD1.4 | К155ЛА3 | 1 | 4/4 |
| DD2.1 | К155ЛА4 | 1 | 1/3 |

5. Подать на построенные схемы заданный сигнал (табл.3, графа 3 ) АВС=101, в результа- те выходной сигнал двух схем равен сигналу высокого уровня («1»). Содержание отчёта

- Номер, тема, цель практического занятия.

- Исходные данные.

- Схема в полном базисе {И, ИЛИ, НЕ}.

- Преобразованные уравнения ФАЛ.

- Схема в базисе {И-НЕ}.

- Таблицы- спецификации к схемам.

- Вывод о проделанной работе.

11

Методические указания

по проведению практического занятия № 20.

Изучение интерфейса САПР-систем для трассировки печатных плат

Цель занятия:  изучение методики автоматической трассировки проводников печатных плат программами Quick-Route и Shape Based Router; приобретение практических навыков работы с графическим редактором P-CAD РСВ при решении задачи автоматической трассировки; получение практических навыков в оформлении чертежей, генерации отчетов и вывода на бумажный носитель..

Обеспечение:

  - методические указания

  - ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

Программа САПР DipTrace входят редакторы:

–Pattern Editor (Редактор корпусов) предназначен для создания новой или дополнения существующей библиотеки корпусов, которая имеет расширение .lib. Корпус (который может также иметь названия конструкторско - технологический образ (КТО) или посадочноеместо) содержит изображение корпуса ЭРЭ по его габаритным размерам, вид и размеры установочных (контактных площадок), необходимые обозначения.

–Component Editor. (Редактор компонентов) предназначен для создания новой или дополнения существующей библиотеки компонентов, которая имеет расширение .eli. Для каждого ЭРЭ создается условное графическое изображение (УГО или "символ") по размерам, определенным ГОСТ.... и. Символу выбирается корпус из файла библиотеки корпусов (.lib) и задаются связи между выводами.

–Schematic (Схемотехника) дает возможность разместить компоненты, объединить их в схему, проверить правильность соединений.

–PCB Layout позволяет создать или экспортировать очертания платы, разместить компоненты, задать правила проектирования, трассировать вручную или с помощью автотрассировщика.

3. Пример выполнения задания Установка размера страницы и размещение рамки

Установите размер страницы и чертежной рамки: "Файл / Параметры страницы", выберите "ANSI A" в шаблонах листа. Затем в нижней части окна установите "Показывать рамку и штамп" и "Показывать лист" и нажмите "Закрыть". В DipTrace также есть шаблоны соответствующие ГОСТ.

Рис.1. Окно задания параметров страницы

Настройка библиотек

Перед первым использованием Схемотехники и Редактора Плат PCB Layout Вам придется настроить библиотеки в каждом программном модуле. В Схемотехнике выберите "Библиотека / Подключение библиотек" (рис.2):

Рис.2. Окно подключения библиотек

Подключить библиотеки из указанной директории:

Этот режим активен если выбран пункт "Автоподключение из директории" в левом верхнем углу окна подключения библиотек. Для указания директории с библиотеками нажмите кнопку "…" справа от пути к папке. Убедитесь, что Вы выбрали директорию "Lib", в папке

DipTrace (C:\Program Files\DipTrace по умолчанию или C:\Program Files (x86) в зависимости от вашей ОС и сборки программы *для пользователей Windows OS).

На рис.3 приведена схема которую мы будем создавать в качестве примера, используя

"Схемотехнику" (программный модуль входящий в состав пакета DipTrace). Откройте программу

DipTrace Схемотехника, нажав "Пуск Все программы DipTrace Schematic" для пользователей ОС Windows

Рис.3. Электрическая принципиальная схема

Проектирование схемотехники

Запустите программу Схемотехника и установите размер сетки 0.1 дюйма. Вы можете выбрать эту сетку из списка (так как при первом запуске установлена сетка 0.05), или же увеличить размер сетки с помощью "Ctrl+" (нужно будет нажать только один раз эту комбинацию клавиш, если Вы до этого не изменяли сетку). Чтобы уменьшить сетку используйте

"Ctrl-".

Прокрутите панель библиотек вправо с помощью кнопок в правой части панели, выберите библиотеку с названием "Transistors". Можно прокручивать библиотеки вправо или влево используя стрелки или линию прокрутки. Когда библиотека выбрана, прокрутите список ее компонентов, который находится в левой части окна и выберите там транзистор "2N4401". Можете воспользоваться поиском прямо над списком компонентов библиотеки. Когда необходимый транзистор найден, щелкните по нему левой кнопкой. Этим Вы выберите его и сможете установить на схему. Переместите указатель мыши на схему и щелкните один раз левой кнопкой там — транзистор будет установлен. Чтобы отменить установку следующих компонентов, сделайте щелчок правой кнопкой.

Заметьте, что метка компонента (позиционное обозначение) транзистора — Q1. Если Вы хотите изменить ее, выделите курсором символ и нажмите правую кнопку, затем выберите верхний пункт (метка компонента) в появившемся подменю. В диалоговом окне укажите новую метку, например "VT1".

Рис. 4. Метка компонента

Выберите библиотеку "Discrete" на панели библиотек и найдите подходящий резистор. Нам нужен RES400 с расстоянием между выводами 400 мил. Кстати, если Вы предпочитаете работать с метрическими единицами измерения, просто выберите "Вид / Единицы измерения / mm"

Нам нужно 4 резистора для нашей схемы. Вы можете их просто разместить из панели компонентов в левой части окна таким же образом, как мы разместили транзисторы Q1 и Q2, но мы воспользуемся другим методом. Выделите резистор и скопируйте его три раза. Это можно сделать двумя способами:

1.Просто выберите "Правка / Копировать" в главном меню, а затем "Правка / Вставить" три раза или щелкните правой кнопкой мыши на том месте, где Вы хотите вставить символ и "Вставить" в появившемся подменю.

2.Второй метод называется "Создать матрицу". Выберите Ваш резистор, затем "Правка / Создать матрицу" в главном меню (или просто нажмите "Ctrl+M"). В диалоговом окне "Матрица" укажите количество столбцов и строк (в нашем случае "2" столбца и "2" строки дадут "4" резистора) и расстояния (в нашем случае 1 дюйм между столбцами и 0,4 дюйма между строками), затем нажмите OK. Теперь Вы можете увидеть получившуюся матрицу резисторов.

Переместите резисторы в нужное положение на схеме и поверните на 90 градусов, используйте "Пробел" или клавишу "R" для вращения символов. Также можно выбрать команду "Правка / Вращение" из главного меню или кликнуть правой кнопкой мыши на символе и выбрать "Вращение" из подменю. Можете использовать клавишу "Shift" для ортогонального перемещения если необходимо.

Вы можете использовать команду "Правка / Шаг назад" или нажать соответствующую кнопку на стандартной панели если хотите отменить предыдущее действие. Программа сохраняет до 50 шагов. Вы можете сделать "Шаг вперед" в противоположность функции "Шаг назад". Не забывайте сохранить Вашу схему, нажмите "Файл / Сохранить" в главном меню или кнопку "Сохранить" на стандартной панели. Если схема еще не была сохранена, откроется диалоговое окно "Сохранить как" для задания имени файла. Если файл уже имеет имя, просто нажмите "Сохранить" или "Ctrl+S". Если Вы хотите задать новое имя файла, нажмите "Файл / Сохранить как " в главном меню.

После того как проект был сохранен будем двигаться дальше. Давайте соединим резистор R1 с базой транзистора Q1: подведите курсор к нижнему краю резистора и сделайте щелчок левой кнопкой мыши. Переместите курсор к базе транзистора Q1 и сделайте еще один левый клик для завершения создания соединения между R1 и базой Q1 (рис.6).

Рис. 6. Соединение элементов

Соедините все элементы между собой согласно схеме (рис.7)

Рис. 7. Рабочее окно проекта

Если Вы хотите переместить существующую линию связи, установите курсор на ней (сеть должна быть подсвечена и курсор покажет возможные направления перемещения), затем нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и переместите линию в новое положение. Заметьте, если Вы в режиме "Установка связи" щелкните по существующей связи, Вы начнете создавать новую связь. (Режим "Установка связи" автоматически активируется, если Вы щелкните по одному из выводов компонента, также Вы можете выбрать этот режим "Объекты / Схема / Установка связи" или нажатием соответствующей кнопки в верхней части окна). Если Вы хотите удалить связь (участок между двумя узлами), установите курсор на связи, нажмите правую кнопку для открытия подменю, затем выберите "Удалить связь". Для удаления участка связи выберите "Удалить линию" в подменю. Заметьте, что Вы можете использовать "Шаг назад" для возвращения к предыдущей версии схемотехники.

Перед трассировкой печатной платы необходимо создать электрическую принципиальную схему в Shematic. Затем файл схемотехники (*.dch) может быть открыт программой Редактор Плат PCB Layout. Однако, еще более простой способ перейти от создания схемы к созданию платы, выбрать "Файл / Преобразовать в плату" или нажать "Ctrl+B" прямо в Схемотехнике, после этого автоматически откроется Редактор Плат PCB Layout с вашим проектом.

Но до того, как перейти непосредственно к редактированию платы, в появившимся диалоговом окне нужно выбрать Схемотехнические правила, либо правила с другого проекта или специального файла, которые будут применены к нашей плате.

Рассмотрим использование программы DipTrace PCB Layout или Редактор Плат для создания печатной платы для нашей схемы. Вы можете скрыть панель слоев и менеджер проекта с помощью горячей клавиши "F3", чтобы получить больше свободного пространства на экране.

Разместите компоненты в соответствии с Вашими предпочтениями и правилами. Перемещение компонентов производится путем перетаскивания его в нужное положение. Нажмите "Пробел" или клавишу "R" для вращения компонента на 90 градусов. Если Вам нужно вращать компонент на другой угол, не кратный 90 градусов, выберите компонент, сделайте щелчок правой кнопкой по нему и выберите "Задать угол" или "Режим вращения". Второй режим позволяет свободно вращать компонент с помощью мыши на произвольный угол.

Можно использовать функцию авто-позиционирования или расстановки по списку после преобразования схемы в плату, однако в этом нет необходимости для такой простой схемы. Мы исследуем эти функции на более сложных платах в третьей части учебника.

Также заметьте, что Вы можете обновить Вашу плату из измененной схемы с сохранением расстановки и трассировки установленных компонентов. Для этого выберите "Файл / Обновить структуру из схемы", затем выберите измененный файл схемотехники. Обновление по компонентам подразумевает использование скрытых идентификаторов для определения соответствия компонентов на схеме и плате — этот режим работает если печатная плата получена непосредственно из Схемотехники.

Обновление по меткам компонентов использует метки для определения связи между компонентами и корпусами. В этом случае, платы могут быть спроектированы отдельно, обновление по меткам работает независимо. Обновление из исходной схемы — это обновление по компонентам из исходной схемы (см. "Файл/ Информация о плате" чтобы узнать какая схема считается исходной).

Трассировка

Рассмотрим этапы трассировки печатной платы для электрической принципиальной схемы, созданной в DipTrace Schematic (рис. 8).

Рис.8. Схема Подготовка к трассировке

В PCB Layout сделайте надписи корпусов видимыми: выберите "Вид / Надписи корпусов / Основная / Метки". Эта команда позволяет показывать метки для всех компонентов, за исключением компонентов с индивидуальными настройками. Если расположение надписей вам не подходит, нажмите "Вид / Надписи корпусов /Основная / Выравнивание" и выберите более подходящее расположение. Рекомендуется использовать векторные шрифты, однако допускается применение TrueType шрифтов ("Вид / Надписи корпусов / Шрифт").Для задания индивидуальных параметров для выбранных компонентов — щелчок правой кнопкой по одному из них, затем выберите "Свойства", а в диалоговом окне откройте вкладку "Надписи". Вы можете использовать "F10" или "Вид / Надписи корпусов / Позиционирование" для перемещения надписей.

При использовании автотрассировщика область трассировки (многоугольник для сложных, четырехугольник — для простых плат) создается автоматически в зависимости от ограничений введенных в настройках автотрассировки. Но в большинстве случаев размеры платы строго определены заранее. Поэтому они должны быть введены перед расстановкой компонентов и трассировкой. Выберите "Объекты / Границы платы", или нажмите соответствующую кнопку на панели трассировки в верхней части окна, затем щелкая левой кнопкой мыши задайте углы платы, щелкните правой кнопкой для задания последней точки полигона и выберите "Ввод" (рис.9).

Рис. 9. Создание контура печатной платы

Также можно задать точки границ платы и/или размеры платы из диалогового окна

"Границы платы", выберите "Объекты / Координаты вершин" из главного меню программы.

Автоматическая трассировка

DipTrace предлагает два автотрассировщика: высококачественный современный "Shapebased" (автотрассировщик, на много превосходящий своих конкурентов из других САПРпакетов) и простой сеточный трассировщик, позволяющий трассировать несложные платы с перемычками.

Простые платы, как в примере, могут быть трассированы в одном (нижнем) слое, что дает очевидные преимущества — эффективность и скорость получения конечного прототипа. При односторонней трассировке дорожки, вероятно, будут длинее, чем при двухсторонней, однако, в большинстве случаев, это не критично.

Теперь настроим параметры трассировки. Сперва убедитесь, что выбран "Shape Router", для этого откройте "Трассировка / Выбор Автотрассировщика". Напротив активного трассировщика будет стоять галочка. Далее автотрассировщик нужно настроить, выберите "Трассировка / Параметры автотрассировки" из главного меню. Окно параметров автотрассировки отличается в зависимости от выбранного автотрассировщика. В диалоговом окне "Shape-based" автотрассировщика, перейдите на вкладку настроек, затем выберите опцию "Использовать приоритетные направления по слоям", выберите верхний слой и измените направление для него на "Выкл.". Также возможно трассировать однослойные платы с помощью сеточного трассировщика с перемычками, или без них (Настройки сеточного трассировщика / "Использовать перемычки"). В примере, плата очень простая, поэтому трассируем ее в одном слое без перемычек с помощью "Shape-based"-трассировщика.

Рис. 10. Задание параметров трассировки

Нажмите OK, чтобы применить изменения и закрыть окно параметров автотрассировщика. Затем выберите "Трассировка / Параметры трассировки" (рис.10). В этом окне можно поменять значения по умолчанию для ширины трасс, зазоров между трассами и выводами, а также параметры межслойных переходов. Можно нажать "Все Классы", чтобы открыть диалоговое окно классов сетей, или — "Все Стили", чтобы открыть окно стилей переходов. Как работать с ними мы покажем немного позже. Также можно установить некоторые другие параметры трассировки во вкладке "Настройки" (рис.11).

Рис.11.

Задание параметров трассировки Теперь запустите разводку платы с помощью: "Трассировка / Запуск", и плата будет трассирована. Также для запуска автотрассировщика можно использовать горячие клавиши "Ctrl+F9" (рис.12).

Рис.12. Трассировка печатной платы

Проверка ошибок трассировки (DRC) запускается автоматически после трассировки и показывает все возможные ошибки, если они есть (красные и маджентовые круги). Для изменения правил проверки нажмите "Проверка / Параметры проверки ошибок" в главном меню. Чтобы спрятать отображаемые ошибки нажмите "Проверка / Скрыть ошибки трассировки". Также Вы можете отменить автозапуск DRC после автотрассировки, просто уберите галочку "Трассировка / Выбор Автотрассировщика / Запустить DRC после автотрассировки" в главном меню. В любом случае, как работать с проверками проекта, мы покажем позже, поэтому не забегайте на перед.

4.Задание для самостоятельного выполнения

1.Установить единицы измерения – мм, установить размеры страницы А4 (297 х 210мм).

2.Установить рамку, заполнить ее.

3.Создать электрическую принципиальную схему согласно примеру.

4.Выполните трассировку печатной платы.

5.Разработать библиотеку корпусов (п. 2.1.1-2.1.3, 2.1.6 , 2.2.1-2.2.3 руководства DipTrace)

5. Отчет должен содержать:

1.Титульный лист.

2.Скрин экрана с электрической принципиальной схемой.

3.Скрин экрана с трассировкой печатной платы.

6.Контрольные вопросы

1.Что такое электрическая принципиальная схема?

- Что такое трассировка печатной платы?

- Как выполняется трассировка печатной платы?

- Какие способы выполнения трассировки печатной платы в DipTrace существуют? 5. Для чего предназначен пакет PCB Layout DipTrace?

Методические указания

по проведению практического занятия № 21. Выполнение трассировки печатной платы

Цель занятия: является разработка электрической принципиальной схемы в САПР DIP Trace, ее трассировка..

Обеспечение:

  - методические указания

  - ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

DipTrace – САПР для проектирования печатных плат. В пакет включено четыре программы: Schematic – разработка принципиальных схем; PCB Layout – разводка плат, ручная и автоматическая трассировка; ComEdit – редактор корпусов; SchemEdit – редактор компонентов.

Программа САПР DipTrace входят редакторы:

–Pattern Editor (Редактор корпусов) предназначен для создания новой или дополнения существующей библиотеки корпусов, которая имеет расширение .lib. Корпус (который может также иметь названия конструкторско - технологический образ (КТО) или посадочноеместо) содержит изображение корпуса ЭРЭ по его габаритным размерам, вид и размеры установочных (контактных площадок), необходимые обозначения.

–Component Editor. (Редактор компонентов) предназначен для создания новой или дополнения существующей библиотеки компонентов, которая имеет расширение .eli. Для каждого ЭРЭ создается условное графическое изображение (УГО или "символ") по размерам, определенным ГОСТ.... и. Символу выбирается корпус из файла библиотеки корпусов (.lib) и задаются связи между выводами.

–Schematic (Схемотехника) дает возможность разместить компоненты, объединить их в схему, проверить правильность соединений.

–PCB Layout позволяет создать или экспортировать очертания платы, разместить компоненты, задать правила проектирования, трассировать вручную или с помощью автотрассировщика.

- Пример выполнения задания

Описание работы в САПР DipTrace представлены в лабораторной работе 1 и руководстве пользователя DipTrace.

4.Задание для самостоятельного выполнения

1.Создать электрическую принципиальную схему согласно заданию.

- Выполните трассировку печатной платы. 5. Отчет должен содержать:

1.Титульный лист.

2.Скрин экрана с электрической принципиальной схемой.

3.Скрин экрана с трассировкой печатной платы.

6.Контрольные вопросы

1.Что такое электрическая принципиальная схема?

- Что такое трассировка печатной платы?

- Что такое трассировка печатной платы?

- Как выполняется трассировка печатной платы? 5. Какие способы выполнения трассировки печатной платы в DipTrace существуют?

Методические указания

по проведению практического занятия № 22.

Работа с государственным стандартом. Электрические схемы, их виды. Правила выполнения схемы электрической принципиальной по ГОСТ 2.792-72

Цель занятия: получение навыков расчета параметров печатной платы.

Обеспечение:

  - методические указания

  - ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

Основные сведения из теории

2.1Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы

Общие требования и нормы конструирования при формовке выводов изделий электронной техники приведены в ГОСТ 29137-91 «Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы».

При формовке выводов изделия электронной техники (ИЭТ) размером от корпуса ИЭТ до места изгиба вывода считают размер от корпуса ИЭТ до центра окружности изгиба вывода.

При установке ИЭТ на печатные платы размером от корпуса до места пайки вывода считают размер от корпуса ИЭТ вдоль оси вывода до места приложения паяльника или зеркала припоя (размер, определяющий расстояние между точками).

Минимальный размер от корпуса ИЭТ до места изгиба при формовке выводов l0 мм:

–для резисторов и конденсаторов – 0,5;

–для резисторов и других ИЭТ в корпусах типа 4 по ГОСТ 14467 – 1,0; –для полупроводниковых приборов – 2,0; –для дросселей – 3,5.

Минимальный внутренний радиус изгиба выводов R, мм:

–для выводов диаметром или толщиной до 0,5 мм включительно – 0,5

–для выводов диаметром или толщиной свыше 0,5 до 1,00 мм включительно – 1,0

–для выводов диаметром или толщиной свыше 1,0 мм –1,5

В технически обоснованных случаях допускается уменьшать внутренний радиус изгиба выводов до 0,3 мм.

Минимальный размер от корпуса ИЭТ до места пайки – 2,5 мм.

Допускается уменьшение указанного размера при условии обеспечения теплоотвода в процессе пайки.

Предельные отклонения размеров между осями двух любых выводов ИЭТ, устанавливаемых в монтажные отверстия, ±0,2 мм, а на контактные площадки ±0,1 мм. Остальные размеры формовки выводов ИЭТ, приведенные в настоящем стандарте без указания предельных отклонений, не контролируются и должны быть обеспечены инструментом.

Установочные размеры для ИЭТ, устанавливаемых в отверстия печатных плат, следует выбирать кратными шагу координатной сетки 2,5 мм или 1,25 мм в соответствии с ГОСТ 10317. Основной шаг координатной сетки - 2,5 мм.

Формовку выводов и установку ИЭТ на печатные платы следует проводить в соответствии с вариантами, приведенными в таблицах ГОСТа 29137-91.

Выводы ИЭТ диаметром более 0,7 мм, а также выводы многовыводных и подборных ИЭТ не подгибают. Допускается для многовыводных ИЭТ подгибка двух диагонально противоположных выводов при отсутствии соответствующих ограничений в ТУ.

В технически обоснованных случаях допускается подгибка выводов диаметром более 0,7 мм. Высота выступающих концов выводов (подогнутых и неподогнутых) должна быть в пределах от 0,5 до 2 мм. Угол подгибки выводов от плоскости платы должен быть от 0° до 45°.

Расчет диаметров монтажных отверстий Диаметры монтажных отверстий

должны быть несколько больше диаметров выводов ЭРЭ,

причем 	  dО = dВ + , при d ≤ 0,8 мм 	= 0,2 мм, при d > 0,8 мм 	= 0,3 мм,

при любых d = 0,4 мм, если ЭРЭ устанавливаются автоматизировано.

Рекомендуется на плате иметь количество размеров монтажных отверстий не более трех.

Поэтому диаметры отверстий, близкие по значению, увеличивают в сторону большего, но так, чтобы разница между диаметром вывода и диаметром монтажного отверстия не превышала 0,4 мм.

По ГОСТ 10317-79 диаметры монтажных, переходных металлизированных и неметаллизированных отверстий должны быть выбраны из ряда: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 3,0.

Центры отверстий должны быть в узлах координатной сетки. Диаметры контактных площадок

площадок определяются по формуле: d К dO 2b d Td TD , где b – радиальная ширина контактной площадки, мм;

d – предельное отклонение диаметра монтажного отверстия, мм;

Тd – значение позиционного допуска расположения осей отверстий, мм;

ТD – значение позиционного допуска расположения центров контактных площадок, мм.

Позиционные допуски расположения элементов конструкций для первых трех классов точности печатных плат приведено в таблицах 1-4. Таблица 1 – Предельное отклонение диаметра

Таблица 2 – Значения позиционного допуска расположения осей отверстий

Таблица 3 – Значения позиционного допуска расположения центров контактных площадок Минимальное значение гарантийного пояска b приведено в табл.4.

Таблица 4 – Диаметры выводов и монтажных отверстий ЭРЭ

3. Пример выполнения задания

Задание: разработать габаритные и установочные эскизы для ИЭТ, указанных на электрической принципиальной схеме; расчитать

Разработка установочных и габаритных эскизов ИЭТ.

Примем толщину печатной платы 1,5мм, шаг координатной сетки 1,25мм. Данные сведем в табл.

Установочные и габаритные эскизы ИЭТ

| № | Наименование и обозначение элемента | Габаритный эскиз | Установочный эскиз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DАl |  |  | ГОСТ 29137-91, табл. 1, |
|  | интегральная |  |  | п.29 |
|  | микросхема |  |  | Lвыв.=3,2+1,5+1,5=5,2 |
|  | K153УД2 |  |  | 3,2 – расстояние от корпуса ИЭТ до ПП; 1,5 – толщина ПП; 1,5 – высота выступающих выводов |
| 2 | VD1–VD4 |  |  | ГОСТ 29137-91, табл. 1, |
|  | Диод |  |  | п.14 |
|  | Д223Б |  |  | Lвыв.=2,0+1,5+1+1,5=6,0 2,0 – половина диаметра ИЭТ; 1,5 – толщина ПП; 1,0 – расстояние от корпуса ИЭТ до ПП; 1,5 – высота выступающих выводов |
| 3 | VD5–VD6 |  |  | ГОСТ 29137-91, табл. 1, |
|  | Диод |  |  | п.14 |
|  | KC133A |  |  | Lвыв.=3,5+1,0+1,5+1,5=7, 5 3,5 – половина диаметра ИЭТ; 1,0 – расстояние от корпуса ИЭТ до ПП; 1,5 – толщина ПП; 1,5 – высота выступающих выводов |
| 4 | R1, R2, R3, R5 |  |  | ГОСТ 29137-91, табл. 1, |
|  | – 5,1 кОм |  |  | п.1 |
|  | R6 –100 Oм; |  |  | Lвыв.=1,1+1,5+1,5=4,1 |
|  | R8 – 3.9 МОм |  |  | 1,1 – половина диаметра |
|  | Резисторы |  |  | ИЭТ; |
|  | С2-33-0,125 |  |  | 1,5 – толщина ПП; 1,5 – высота выступающих выводов |
| 5 | R4 – СП0-0,5- 2,2 кОм R7 – СП0-0,5- 51 кОм Резисторы переменные |  | не формуются |  |

Расчет диаметра монтажных отверстий Диаметры выводов и монтажных отверстий ЭРЭ

| № | Наименование и | Диаметр | Диаметр монтажного отверстия, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обозначение ЭРЭ | вывода, мм |  |
| 1 | DАl интегральная микросхема K153УД2 | 0,51 | 0,51+0,2=0,7 округляем до 0,8мм |
| 2 | VDl–VD4 Диод Д223Б | 0,6 | 0,6+0,2=0,8мм |
| 3 | VD5–VD6 Диод KC133A | 0,8 | 0,8+0,2=1,0мм |
| 4 | R1, R2, R3, R5 – 5,1 кОм R6 –100 Oм; R8 – 3.9 МОм Резисторы С2-33-0,125 | 0,6 | 0,6+0,2=1,0мм |

Принимаем диаметры отверстий: 0,8 и 1,0 мм.

Расчет диаметра контактных площадок отверстий

Диаметры выводов и монтажных отверстий ЭРЭ

| № | Наименование | Диаметр | Диаметр | Диаметр контактной площадки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и обозначение | вывода, | монтажного |  |
|  | ЭРЭ | мм | отверстия, мм |  |
| 1 | DАl | 0,51 | 0,8 | dk=0,8+2 0,3+0,1+0,2+0,35=2,05 |
|  | интегральная |  |  |  |
|  | микросхема |  |  |  |
|  | K153УД2 |  |  |  |
| 2 | VDl–VD4 | 0,6 | 0,8 | dk=0,8+2 0,3+0,1+0,2+0,35=2,05 |
|  | Диод |  |  |  |
|  | Д223Б |  |  |  |
| 3 | VD5–VD6 | 0,8 | 1,0 | dk=1,0+2 0,3+0,1+0,2+0,35=2,25 |
|  | Диод |  |  |  |
|  | KC133A |  |  |  |
| 4 | R1, R2, R3, R5 – | 0,6 | 1,0 | dk=1,0+2 0,3+0,1+0,2+0,35=2,25 |
|  | 5,1 кОм |  |  |  |
|  | R6 –100 Oм; |  |  |  |
|  | R8 – 3.9 МОм |  |  |  |
|  | Резисторы |  |  |  |
|  | С2-33-0,125 |  |  |  |

4.Задание для самостоятельного выполнения

1.Получить задание от преподавателя.

2.Разработать габаритные и установочные эскизы элементов.

3.Выполнить расчет диаметров монтажных отверстий. 4.Выполнить расчет диаметров контактных площадок.

- Отчет должен содержать:

1.Титульный лист.

2.Таблица с габаритными и установочными эскизами.

3.Таблица с расчетом диаметров монтажных отверстий.

4.Таблица с расчетом диаметров контактных площадок.

- Контрольные вопросы

- Что такое печатная плата?

- Что такое печатный узел?

3.Назовите основные характеристики печатной платы?

4.Для чего производится формовка выводов ИЭТ?

5.Как рассчитываются диаметры монтажных отверстий? 6.Как рассчитываются диаметры контактных площадок? 7.Назовите основные элементы печатных плат?

Методические указания

по проведению практического занятия № 23.

РГР по теме «Выполнение электрических схем»

Цель занятия:  получение навыков разработки конструкторской документации.

Обеспечение:

  - методические указания

  - ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

Основные сведения из теории

Номенклатура конструкторских документов на ПП на стадии разработки рабочей документации включает (ГОСТ2.102-68):

–чертеж ПП;

–сборочный чертеж (для МПП); –спецификацию (для МПП);

–теоретический чертеж (геометрическая форма ПП и координаты расположения основных частей);

–габаритный чертеж – контурное изображение ПП с габаритными, установочными и присоединительными размерами (может быть совмещен с чертежом ПП); –упаковочный чертеж;

–технические условия по ГОСТ 2.114-95;

–программу и методику испытаний по ГОСТ 2.106-96;

–таблицы для проверки монтажа и координат отверстий (вместо таблиц допускается включать в комплект КД на ПП программы автоматизированного контроля ПП); –расчеты;

–инструкции;

–прочие документы;

–эксплуатационные документы.

Правила оформления принципиальной электрической схемы и перечня элементов

Принципиальная схема является наиболее полной электрической схемой изделия, на которой отображают все электрические элементы, все связи между ними, а также элементы их подключения (разъемы, зажимы), которыми заканчиваются входные и выходные цепи.

На схеме должно быть:

- Электрическая принципиальная схема, занимающая основное пространство, начиная слева направо сверху вниз. На схеме указывается:

  - Номера контактов физических корпусов всех условно графических обозначений

элементов.

  - Позиционные обозначения всех элементов. Всем элементам схемы Э3 необходимо присвоить буквенно-цифровые позиционные обозначения. Буквы позиционного обозначения соответствуют функции, выполняемой данной группой. Цифровой индекс в позиционном обозначении соответствует порядковому номеру элемента, номера присваиваются в соответствии с расположением элементов группы сверху вниз в направлении слева направо. Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО с правой стороны или над ним.

  - Входные и выходные разъемы (им также присвоить позиционные обозначения Х1, Х2 и т.д.);

1.4.Все УГО соединяются линиями связи или линиями групповой связи (утолщенными).

2.Таблица с характеристиками питания ИМС

Ставится на входе или выходе схемы для отображения всех задействованных в ней контактов.

Таблице также присваивается позиционные обозначение X1, X2 и т.д.

Таблица разъема состоит минимум из 2 граф: номер контакта «Конт.» и Имени цепи, к которой он подключен «Цепь». «Шапка» таблицы – 15 мм, графа «Конт.» - не менее 10 мм. Высота строки – не менее 8 мм. Основное правило – графа «Конт.» должна быть ближе к схеме, чем «Цепь». Соответственно, если цепь входная, то «Цепь» слева, а «Конт.» правее ее и наоборот (рис.1).

Рисунок 1 – Таблица разъемов

3. Перечень элементов. Данные обо всех элементах и устройствах записывают в ПЭ, который помещают на первом листе схемы или в виде самостоятельного документа.

ПЭ оформляют в виде таблицы, которая состоит из 4 граф: «Поз. обозн.» (20 мм), «Наименование» (110 мм), «Кол.» (10 мм), «Прим.» (45 мм).

Если перечень выпускают в виде самостоятельного документа, то ему присваивают код, который должен состоять из буквы «П» и шифра документа, к которой он сделан (например, ПЭ3). В ПЭ записывают группами в алфавитном порядке их буквенных позиционных обозначений, располагая по возрастанию порядковых номеров в пределах каждой группы. Между отдельными группами элементов оставляют не менее 1 свободной строки.

Однотипные элементы с одинаковыми параметрами и последовательными порядковыми номерами допускается записывать в перечень одной строкой.

При записи однотипных элементов допускается не повторять в каждой строке наименование элемента, а записывать его в виде общего наименования к соответствующей группе элементов (рис.2).

Рисунок 2 – Таблица разъемов

Чертеж печатной платы

Печатная плата (ПП) – деталь.

Ниже излагаются правила выполнения чертежей односторонних и двусторонних ПП. Чертежи однотипных ПП выполняют групповым или базовым способом: по ГОСТ 2.113-75 и ГОСТ 2.417-91. В групповых и базовых конструкторских документах содержатся данные о двух и более ПП, обладающих общими конструктивными признаками при некоторых различиях между собой.

Чертеж ПП может размещаться на листах, число которых может составлять от 1 до 6.

На листе 1 должны присутствовать основные проекции платы без топологического рисунка с габаритными размерами и общетехнические требования. Допускается располагать на листе 1 таблицу контактных площадок и отверстий, а для малогабаритных плат – проекции ПП с топологическим рисунком стороны А или стороны Б, или сторон А и Б.

На листах 2 и 3 располагают топологический рисунок с контактными площадками стороны А и стороны Б соответственно.

На листах 4 и 5 располагают совмещенные слои защиты и маркировки сторон А и Б.

На листе 6 размещается таблица контактных площадок, отверстий и элементов проводящего рисунка. Если таблицы контактных площадок и отверстий размещены на 1- или 2-м листах комплекта КД, то лист 6 может отсутствовать.

При выполнении дипломного проекта студент должен стремится разместить чертеж печатной платы на одном листе, совмещая при этом изображение платы с проставленными габаритными размерами и топологический рисунок стороны А или стороны Б (или А и Б). В этом случае для изображения односторонней ПП достаточно двух ее проекций, а для изображения двухсторонней ПП – трех проекций ( вид на сторону А, вид с торца и вид на сторону Б).

Как и на любом чертеже детали на чертеже ПП должны быть проставлены все размеры, содержаться требования по взаимному расположению поверхностей, шероховатости поверхностей; должен быть указан материал.

УПП почти все размеры являются выполняемыми (исполнительными), т.е. обеспечиваются впроцессе ее изготовления. Исключение составляет толщина платы. Этот размер определяется толщиной заготовки - листового диэлектрика, поэтому проставляется справочно (без допуска).

Размеры на чертеже ПП могут быть указаны одним из следующих способов:

–обычным способом, т.е. в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307-68;

–нанесением координатной сетки в прямоугольной системе координат;

–нанесением координатной сетки в полярной системе координат;

–комбинированным способом при помощи размерных и выносных линий и координатной сетки в прямоугольной и полярной системе координат;

–в виде таблицы координат элементов проводящего рисунка.

Ввиду специфических особенностей ПП, как детали (пластина с большим количеством отверстий и контактных площадок), первый способ почти не применяется. Причина состоит в том, что выносные и размерные линии, используемые при этом способе для указания положений центров отверстий, контактных площадок и их диаметров или ширины при большом количестве отверстий затеняют чертеж и делают его трудночитаемым.

Большее распространение получил комбинированный способ, когда положение центров отверстий и печатных проводников задается координатной сеткой, параметры отверстий контактных площадок – с помощью таблиц, а размеры, определяющие контур ПП – обычным способом.

Идея использования координатной сетки состоит в том, чтобы центры всех отверстий и контактных площадок располагать только на пересечении линий сетки. Тогда для обозначения местоположения отверстия достаточно указать лишь два номера пересекающихся линий сетки. Очевидно, что шаг сетки должен быть увязан с размерами, определяющими расположение выводов размещаемых на плате ЭРИ.

Шаг координатной сетки гарантирует совместимость ПП, ИЭТ, ЭРЭ, изделий квантовой электроники, электротехнических изделий, т.е. всех ЭРИ, которые монтируют в узлах координатной сетки на ПП.

Основным шагом координатной сетки до 1 января 1998 года был шаг 2,5 мм; дополнительными – 1,25; 0,625 мм. С 1 января 1998 года для размещения соединений на ПП

основным шагом координатной сетки является шаг 0,50 мм в обоих направлениях. Если сетка 	с номинальным шагом 0,50 мм 	не удовлетворяет требованиям конкретной конструкции, 	то должна применяться сетка 	с 	основным шагом 0,05 мм. 	Для конкретных конструкций, используемых элементную базу с шагом 0,625 мм, допускается применение шага сетки 0,625.

Шаг координатной сетки выбирают в соответствии с шагом большинства ЭРИ, устанавливаемых на ПП.

Предпочтительными являются следующие шаги координатной сетки: –n 0,05мм при n=5,10, 15, 20, 25; –n 0,5мм при n=1, 2, 5, 6, 10.

Допустимые шаги координатной сетки – дюймовые шаги, которые применяют в конструкции ПП, использующих ЭРИ с шагом, кратным 2,54 мм (2,54 мм; 1,27 мм; 0,635 мм). Координатную сетку наносят или на всё поле чертежа, или часть поверхности ПП, или рисками по периметру контура ПП, или на некотором расстоянии от него тонкими линиями. Чтобы линии сетки не затеняли чертеж, допускается наносить их через одну или через три. При таком разрежении линий сетки еще можно на глаз без большого напряжения определить номера линий сетки, соответствующие центрам отверстий.

Линии сетки нумеруются. За начало отсчета в прямоугольной системе координат принимают:

–левый или правый нижний угол ПП;

–левую или правую нижнюю точку, образованную линиями построения; –центр крайнего левого или правого нижнего отверстия.

Шаг координатной сетки в полярной системе координат задают по углу и диаметру. Круглые контактные площадки с отверстиями, в том числе имеющие зенковку, и контактные площадки произвольной формы, размеры которых не указаны, изображают на чертеже одной окружностью. Размеры и форму контактных площадок указывают в технических требованиях чертежа. Отверстия, близкие по диаметру, изображают окружностью одного диаметра с обязательным указанием условного знака в соответствии с рис. 3. Рисунок 3 – Форма таблицы отверстий и контактных площадок на чертеже ПП

В приведенной на рис. 3. таблице указывают диаметр отверстия, его условный знак, форму и размеры контактных площадок, наличие металлизации в отверстиях, количество отверстий. Допуски на диаметры отверстий могут быть указаны здесь же, либо в технических требованиях на чертеж.

Проводники на чертеже можно обозначить одной линией, являющейся осью симметрии проводника, или двумя линиями (широкие проводники). Если на плате используются несколько типов печатных проводников различной ширины, то их условные обозначения и ширину указывают в таблице (см. рис. 4.).

Рисунок 4 – Форма таблицы печатных проводников

Если число разновидностей печатных проводников по ширине невелико (одна - две), то ширина проводников может быть указана в технических требованиях на чертеже или непосредственно на чертеже проекции обычным способом. При изображении проводников двумя линиями, совпадающими с линиями координатной сетки, числовое значение ширины не чертеже ПП не указывают.

Отдельные элементы рисунка ПП (проводники, экраны, изоляционные участки) допускается выделять на чертеже штриховкой, зачернением. Ту информацию, которую на чертеже невозможно отобразить графически или условно, помещают в технических требованиях. Последние размещают над основной надписью (штампом) на первом листе.

Ниже приводятся наиболее часто используемые варианты пунктов технических требований.

1.Печатную плату изготовить …...методом.

2.Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.

3.Шаг координатной сетки ….мм.

4.Линии сетки нанесены через три.

5.Проводники выполнять шириной …(с допуском) мм.

6.Расстояние меду проводниками не менее …мм.

7.Допускается в узких местах занижение размера контактных площадок до …мм; или допускается в узких местах занижение ширины печатных проводников до …мм.

8.*Размеры для справок.

9.Покрытие - олово-синец, оплавленное по ГОСТ 9.306-85.

10.Масса покрытия …кг (пункт помещается только в случае покрытия драгоценными металлами).

11.Маркировку ПП располагают на свободных местах платы. Если маркировка выполняется в одном технологическом цикле с печатным проводящим рисунком, то допускается применять любой шрифт. При этом в ТТ чертежа способ маркировки не указывают. Маркировку располагают на чертеже с одной или двух сторон. Ее принято делить на основную и дополнительную.

Основную маркировку наносят в обязательном порядке. В нее входит:

– обозначение ПП и ее шифр (выполняют шрифтом не менее 2,5 мм; все остальные маркированные символы, приведенные ниже – шрифтом не менее 2 мм); –дата изготовления (год, месяц); –обозначение слоя МПП.

Сборочный чертеж печатного узла

Печатный узел – сборочная единица. Сборочный чертеж на печатный узел должен выполняться в соответствии с ГОСТ.

Сборочный чертеж печатного узла (ячейки) выполняется в масштабе 1:1, 2:1, 2.5:1 или 4:1. Размеры каждой стороны печатной платы должны быть кратными 2, 5 при длине до 100 мм, 5 при длине до 350 мм, 20 при длине более 350 мм. Диаметры монтажных и переходник металлизированных и неметаллизированных отверстий выбирают из ряда (0, 2); 0, 4; (0, 5); 0, 6;

(0, 7); 0, 8; (0, 9); 1, (1, 2); 1, 3; 1, 5; 1, 8; 2, 0; 2, 2; (2, 4); (2, 6); (2, 8); (3, 0). Формат листа (листов), на котором размещается чертеж, количество листов и масштаб определяются разработчиком в зависимости от габаритов ПУ и степени его сложности. Сборочный чертеж в дальнейшем используется технологами для разработки технологического процесса сборки, поэтому он должен давать полное представление о составе сборочной единицы, взаимном расположении ее элементов и способов установки и крепления этих элементов. На чертеже должны быть обозначены все места паек. Для этого на чертеже изображаются проекции узла, а при необходимости – разрезы, виды по стрелке. На чертеже наносят габаритные, установочные и присоединительные размеры. Всем элементам должны быть присвоены позиционные обозначения.

Вместе с тем, печатный узел, как сборочная единица обладает рядом особенностей, отличающих его от других изделий машиностроения и приборостроения. В частности, узел представляет собой, как правило, печатную плату (по форме - пластину), на которой установлено большое количество элементов, основная часть из которых - стандартные ЭРИ. По этой причине детальная прорисовка на проекциях всех элементов и фрагментов узла не только не способствует быстрому уяснению вопросов, важных для технологов, но и, наоборот, затеняет чертеж и усложняют его чтение. Основную информацию содержит проекция узла, где печатная плата изображена в плане. Виды сбоку менее информативны. Поэтому на виде сбоку печатного узла допускается ЭРИ не прорисовывать, а обозначить лишь зону размещения ЭРИ с выделением, при необходимости, компонентов, определяющих максимальную высоту печатного узла.

Электрорадиоизделия изображаются упрощенно по ГОСТу. Печатные проводники и переходные отверстия не изображаются. Сборочный чертеж должен давать полное представление о размещении, способах установки и крепления всех без исключения компонентов. При выборе способа установки компонентов должны приниматься во внимание объект установки и условия эксплуатации узла. Конструктор может воспользоваться вариантами установки, предусмотренными действующими ГОСТами, ОСТами и ТУ, либо предложить другой способ. В первом случае варианты установки указываются в технических требованиях на сборочном чертеже. Во втором случае помещаются местные разрезы или виды по стрелке, дающие полное представление о способе установки и крепления данного компонента.

Всем элементам печатного узла должны быть присвоены позиционные обозначения (рис.1). Однако, поскольку элементам схемотехники на схеме электрической принципиальной ранее уже были присвоены обозначения, допускается на сборочных чертежах указывать только эти обозначения. Соответствие этих обозначений присвоенным номерам позиций элементов определяется по спецификации, в которой в колонке «Поз» проставляются по нарастающей номера позиций элементов, а в колонке «Примечание» - обозначение этих же элементов на схеме электрической принципиальной.

У элементов, не относящихся к числу элементов схемотехники (печатная плата, установочные и крепежные детали, отдельные объемные проводники и пр.) номера позиций указываются в соответствии с общими требованиями на сборочный чертеж.

На свободном поле листа, как правило, над штампом помещаются технические требования (ТТ) на сборочный чертеж. В требованиях содержится та информация, которую конструктор желает довести до технолога и которую передать с помощью изображений проекций, разрезов, видов, условных обозначений нельзя. Это текст, разбитый на пункты. Ниже приводятся примеры записи пунктов технических требований на сборочный чертеж.

1.Электромонтаж выполнять согласно АБВГ. ХХХХХХ.021ЭЗ. 2.*Размеры для справок.

3.Установку элементов производить в соответствии с ОСТ4. ГО.010.30-81:

-элементы поз. 8,9,11..16,21 - по варианту IIа, высота установки 3+1мм;

-элементы поз. 18, 23 – по варианту Vа; -элементы поз. 38…46по варианту VIIIа; -остальные - по чертежу.

4. Паять припоем ПОС - 61 ГОСТ 21931-76.

5.Элементы поз. 18, 23 ставить на клей ВК-9 ОСТ4 ГО.029.204.

6.Высота выступающих концов выводов не более 1 мм.

7.Резьбовые соединения контрить эмалью ЭП-51 красной ОСТ 3-6326-87.

8.Плату покрыть лаком УР-231 ТУ 6-10-863-84. Деталь поз. 2, резисторы R1-R6, лепестки 1-12 от покрытия предохранить.

9.Печатные проводники условно не показаны.

10.Заводской номер маркировать краской ЧМ, черный, ТУ 029-02-859-78. Шрифт 2,5 по НО.010.007.

11.Клеймо ОТК.

12.Остальные технические требования по ОСТ 4. ГО.070.015.

Спецификация на сборочный чертеж ПУ

Спецификация представляет собой таблицу, содержащую перечень всех составных частей, входящих в данное изделие, и конструкторских документов, относящихся к этому изделию и к его неспецифицируемым составным частям (деталям, не имеющим составных частей). Спецификацию выполняют на отдельных листах формата А4 (210Ч297 мм). На рис. 2 показано исполнение листа 1и всех последующих.

Если спецификация содержит всего лишь один лист, то в графе штампа «Листов» пишут 1, а в графе «Лист» ничего не указывают. Спецификация на сборочный чертеж печатного узла состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности: •«Документация»;

•«Сборочные единицы»;

•«Детали»;

•«Стандартные изделия»;

•«Прочие изделия»; •«Материалы»; •«Комплекты».

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и подчеркивают тонкой линией. Ниже каждого заголовка должна быть оставлена одна

свободная строка, выше – не менее одной.

Вразделе «Документация» перечисляется вся документация, относящаяся к проектируемому печатному узлу. В разделе «Сборочные единицы» перечисляются составные части печатного узла, относящиеся к категории «Сборочные единицы». К ним относятся, например, трансформаторы, дроссели, контурные катушки и другие изделия, на которые разработаны сборочные чертежи. Обозначение сборочного чертежа заносится в графу

«Обозначение». Несмотря на то, что разработка таких сборочных чертежей заданием на дипломное проектирование не предусматривается, студент должен присвоить им обозначение и вписать их в соответствующую графу. Если в составе ПУ таковых нет, раздел опускается.

Вразделе «Детали» перечисляются составные части ПУ, относящиеся к категории «Детали». На них в процессе проектирования разрабатываются чертежи. Обозначения этих чертежей заносятся в графу «Обозначение». К категории «Детали» относятся печатная плата, кронштейны, хомуты и другие детали, специально разработанные для применения в составе ПУ.

Вразделе «Стандартные изделия» перечисляются все составные части ПУ, на которые имеются ГОСТы. Это винты, гайки, шайбы, шпильки, штифты и пр. Для изготовления этих деталей не требуются чертежи. Они изготавливаются непосредственно по ГОСТам. Поэтому графа «Обозначение» в данном разделе не заполняется. Изделия заносятся в раздел по алфавиту, по возрастанию диаметра резьбы, по возрастанию номера ГОСТа и т.д. Сначала пишут обозначение, а затем номер ГОСТа. Например: Винт В.1,6-6g Ч8.48.016 ГОСТ 17475-72. В этом же разделе можно помещать перечень ЭРИ и ПМК, если на них имеются ГОСТы. Однако предпочтительнее перечисление ЭРИ и ПМК провести в разделе «Прочие изделия».

В этом случае в разделе «Прочие изделия» в графе «Наименование» для отечественных ЭРИ и ПМК указываются наименование, тип и ТУ, а для импортных - наименование, тип и фирма-производитель. Если по каким-либо причинам ни ТУ, ни фирма-производитель указаны быть не могут, то необходимо указать фирму, где данное ЭРИ можно приобрести. При заполнении раздела «Прочие изделия» следует руководствоваться следующими правилами: –изделия записываются в порядке, определяемым их названием (названия выстраиваются валфавитном порядке), в названии группы сначала записывают имя существительное, а затем имя прилагательное и т.д.;

–перед названием каждой группы оставляют, по меньшей мере, одну свободную строку;

–графы «Формат» и «Обозначение» не заполняют;

- внутри каждой группы ЭРИ или ПМК записывают либо в алфавитном порядке, либо по возрастанию номинала или номера ГОСТа или ТУ;

- номер ГОСТа или ТУ на резисторы, транзисторы и другие ЭРИ, которые при разном номинале имеют одинаковое наименование и одинаковые ТУ или ГОСТ, можно записать вначале, т.е. до начала перечисления элементов сразу после названия группы и далее его уже не повторять, например

Резисторы С2-33Н-0,125 ОЖО.467.093ТУ

С2-33Н-0,125-36Ом±10% С2-33Н-0,125-200кОм±10% и т.д.;

–желательно резервировать строки и номера позиций;

–в графе «Кол» указывают количество элементов с одинаковым номиналом или названием (например, для микросхем); эти ЭРИ или ПМК имеют один номер позиции, который указывают в графе «Поз»;

–в графе «Примечание» указывают обозначение ЭРИ, присвоенное им на схеме электрической принципиальной р(овно столько, сколько перечислено в одной строке), например, VD1-VD6 или VD7 или VD8, VD9;

–в разделе «Материалы» не указывают припой, клей, лак и прочие материалы, количество которых невозможно определить заранее конструктору и оно устанавливается технологами; указания о применении этих материалов дают в ТТ на чертеже.

3. Пример выполнения задания

На рис. 5 приведен чертеж печатной платы, на рис.6 – сборочной чертеж печатного узла, на рис. 7 – спецификация.

Рисунок 5 – Чертеж печатной платы Рисунок 6 – Сборочный чертеж печатного узла

Рисунок 7 –Спецификация

4.Задание для самостоятельного выполнения

1.Разработать комплект конструкторской документации для печатного узла, разработанного в лабораторной работе №2.

5.Отчет должен содержать:

1.Титульный лист.

2.Электрическая принципиальная схема (чертеж).

3.Перечень элементов.

4.Чертеж печатной платы.

5.Сборочный чертеж печатного узла.

6.Спецификация.

6.Контрольные вопросы

1.Перечислите требования к выполнению электрической принципиальной схемы?

2.Перечислите требования к выполнению перечня элементов?

3.Перечислите требования к выполнению чертежа печатной платы?

4.Перечислите требования к выполнению сборочного чертежа печатного узла? 5.Перечислите требования к выполнению спецификации?

Методические указания

по проведению практического занятия № 24.

Выполнение рабочего чертежа детали «Плата» (формат А3). Разработка технических требований к чертежу платы

Цель занятия: изучить правила оформления чертежа печатной платы электронного устройства;

- научиться выполнять чертеж печатной платы электронного устройства.

.

Обеспечение:

- методические указания

- ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

Пояснение к работе.

Графическая работа выполняется на листе формата А3 с помощью набора чертежных инструментов и принадлежностей. При выполнении необходимо соблюдать требования правил ЕСКД.

Предварительная подготовка.

Ознакомиться с теоретической частью работы. Изучить правила оформления чертежа ПП. Ознакомиться с заданием.

Выполнение работы.

На выполнение работы отводится 2 часа. Работа выполняется каждым студентом индивидуально.

Задание. 1. Выполнить чертеж печатной платы электронного устройства по представленному образцу.

Теоретическая часть

Сущность печатного монтажа заключается в нанесении на изоляционное основание тонких электропроводящих покрытий, выполняющих функции монтажных проводов и элементов схемы — резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, контактных деталей и др. Ниже приведены основные термины, которые будут использованы при изложении материала.

Печатный проводник — участок токопроводящего покрытия, нанесенного на изоляционное основание, выполняющий функции обычного монтажного провода.

Печатный монтаж — система печатных проводников, обеспечивающих электрическое соединение элементов схемы.

Печатная плата — изоляционное основание с нанесенным на нем печатным монтажом. Навесные элементы — объемные электро- и радиоэлементы, установленные и закрепленные на печатной плате способом пайки и имеющие электрический контакт с печатными проводниками. Контактная площадка — металлизированный участок вокруг монтажного отверстия, имеющий электрический контакт с печатным проводником и обеспечивающий электрическое соединение навесных элементов схемы с печатным монтажом.

Монтажное отверстие — отверстие в печатной плате, предназначенное для закрепления выводов навесных элементов и электрического соединения их с печатными проводниками. Координатная сетка — сетка, наносимая на изображение платы и служащая для определения положения монтажных отверстий, печатных проводников и других элементов платы. Шаг координатной сетки — расстояние между соседними линиями координатной сетки. Шаг

координатной сетки должен быть кратным 0,625 мм (0,625; 1,25; 1,875; 2,5 и т. д.) Узел координатной сетки — точка пересечения линий координатной сетки.

Свободные места — участки печатной платы, где при размещении проводников могут быть выдержаны рекомендуемые значения ширины проводников и расстояния между проводниками и контактными площадками.

Узкие места — участки печатной платы, где при размещении проводников, ширина проводников, расстоянии между ними и контактными площадками выполняются меньше рекомендуемых   (вплоть до минимально допустимых).

Печатный блок — печатная плата с печатной схемой, навесными элементами и другими деталями, прошедшая все стадии изготовления.

Конструкторская документация на печатные платы и блоки оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.417-91 и действующими нормативно-техническими документами. Чертеж печатной платы односторонней или двусторонней классифицируется как чертеж детали. Чертеж печатной платы должен содержать все сведения, необходимые для ее изготовления и контроля:

- изображение печатной платы со стороны печатного монтажа;

- размеры, предельные отклонения и шероховатость поверхностей печатной платы и всех ее элементов (отверстий, проводников); - размеры расстояний между ними; - необходимые технические требования; - сведения о материале.

Размеры каждой стороны печатной платы должны быть кратными 2,5 при длине до 100 мм, 5 при длине до 350 мм, 20 при длине более 350 мм.

Максимальный размер любой из сторон печатной платы не должен превышать 470 мм.

Соотношение линейных размеров сторон печатной платы должно быть не более 3:1 и выбирается из ряда 1:1; 1:2; 2:3; 2:5.

Толщину плат определяют исходя из механических требований, предъявляемых к конструкции печатного блока, с учетом метода изготовления.

Рекомендуются платы толщиной 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм.

Чертежи печатных плат выполняют в натуральную величину или с увеличением 2:1, 4:1, 5:1, 10:1.

Разработку чертежа печатной платы начинают с нанесения координатной сетки. За основной шаг прямоугольной координатной сетки по ГОСТ принимается 2,5 мм.

Для малогабаритной аппаратуры и в технически обоснованных случаях допускается применять дополнительные шаги  1,25 и 0.5 мм.

Центры всех отверстий на печатной плате должны располагаться в узлах координатной сетки. Если из-за конструктивных особенностей навесного элемента этого сделать нельзя, то центры отверстий располагают согласно указаниям чертежа на этот элемент. Такое расположение центров отверстий используют для ламповых панелей, малогабаритных реле, разъемов и других элементов. При этом должны соблюдаться следующие требования: центр одного из отверстий, принятого за основное, должен быть расположен в узле координатной сетки; центры остальных отверстий нужно по возможности располагать на вертикальных или горизонтальных линиях координатной сетки.

На рисунке 1 показано расположение отверстий на печатной плате.

Рисунок 1 - Изображение отверстий

Диаметры монтажных и переходных металлизированных и неметаллизированных отверстий

выбирают из ряда (0,2); 0,4; (0,5); 0,6; (0,7); 0,8; (0,9); 1,0; (1,2); 1,3; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; (2,4); (2,6); (2,8); (3,0). Диаметры, не взятые в скобки, являются предпочтительными. Не рекомендуется на одной печатной плате иметь более трех различных диаметров отверстий. Диаметры металлизированных отверстий выбирают в зависимости от диаметров выводов навесных элементов и толщины платы, а диаметры неметаллизированных отверстий — в зависимости от диаметров выводов навесных элементов, устанавливаемых в эти отверстия (табл.1). Необходимость зенковки монтажных и переходных отверстий диктуется конкретными конструктивными требованиями и методом изготовления платы.

Таблица 1

Рисунок 2 – Таблица отверстий

При применении других диаметров металлизированных отверстий по ГОСТ 10317-79 разница между диаметром металлизированного отверстия и диаметром вывода должна быть не более 0,4 мм для выводов диаметром от 0,4 до 0,8 мм и 0,6 мм для выводов диаметром свыше 0,8 мм.

Шероховатость поверхности монтажных неметаллизированных отверстий и торцов печатных плат должна быть Rz < 80 по ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности монтажных и переходных металлизированных отверстий — Rz < 40.

Для упрощения графики платы отверстия показывают окружностями одинакового диаметра с обозначением по таблице 2 (по ОСТ 27-72-694-834).

При выполнении отверстий таким способом на поле чертежа помещают таблицу отверстий (рис. 2). Размеры граф и форма таблицы ГОСТ не устанавливаются.

Все монтажные отверстия должны иметь контактные площадки.

Форма контактной площадки может быть произвольной, круглой, прямоугольной или близкой к ним. Центр контактной площадки симметричной формы должен совпадать с центром монтажного отверстия, для контактных площадок прямоугольной и овальной форм центр монтажного отверстия может быть смещен (рис. 3). Круглые контактные площадки и отверстия с зенковкой изображают одной окружностью, диаметр которой должен соответствовать минимальному размеру контактной площадки. Размер диаметра контактных площадок следует указывать в технических требованиях чертежа. При наличии на плате контактных площадок, не оговоренных размерами, или по форме, отличных от круглых, допускается все контактные площадки изображать окружностью, равной диаметру отверстия. Форму и размеры следует задавать записью в технических требованиях «Форма контактных площадок произвольная».

Таблица 2

Рисунок 3 - Изображение  контактных  площадок

Рисунок 4 - Изображение контактной площадки с проводником

Для простановки размеров групповых контактных площадок рекомендуется вынести изображение контактной группы в увеличенном масштабе с простановкой необходимых размеров на поле чертежа (рис.5). Рекомендуется делать плавный переход контактной площадки в проводник. При этом ось симметрии печатного проводника должна быть перпендикулярна касательной к контуру контактной площадки или самому контуру контактной площадки (рис. 4). Расстояние между краем проводника, контактной площадки, неметаллизированного отверстия и краем платы должно быть не менее толщины платы Т. Печатные проводники следует изображать в виде отрезков линий, совпадающих с линиями координатной сетки, или под углом» кратным 15°. Допускается выполнение проводников произвольной конфигурации и скругление перегибов проводников (рис. 7).

Печатные проводники следует выполнять одинаковой ширины на всем протяжении. В узких местах сужают проводники до минимально допустимых значений на возможно меньшей длине. Взаимное расположение проводников не регламентируется. При необходимости прокладки проводников шириной 0,3—0,4 мм на всем протяжении рекомендуется через 25—30 мм предусматривать расширение проводника типа контактной площадки.

Рисунок 5 – Изображение контактной группы

Проводники шириной менее 2,5 мм изображают одной линией, являющейся осью симметрии проводника, более 2,5 мм — двумя линиями и штрихуют под углом 450 или зачерняют. Проводники шириной более 5 мм следует выполнять как экран (рис. 6).

Рисунок 6 - Изображение проводников шириной более 5 мм

Рисунок 7 – Чертеж печатной платы с проводниками произвольной формы

Форма вырезов в широких проводниках и экранах должна быть показана на чертеже и определена размерами (см. рис. 7). В целях упрощения чертежа допускается выполнять проводники любой ширины одной линией, при этом в технических требованиях чертежа указывают ширину проводника.

При прокладке печатных проводников следует по возможности избегать ответвлений проводников (рис. 8); концы печатных проводников, предназначенные для подключения печатной схемы, рекомендуется располагать с учетом удобства применения переходных элементов (рис. 9). Границы участков печатной платы, которые не допускается занимать проводниками, ограничивают штрихпунктирной утолщенной линией.

Рисунок 8 - Изображение печатных  проводников: а — правильное; б — неправильное

Рисунок 9 - Изображение контактов для подключения печатной платы: а — правильное; б — неправильное

Габаритные размеры печатной платы, диаметры и координаты отверстий, контактных площадок и их относительное расположение показывают на чертеже одним из следующих способов:

а) в соответствии с требованиями ГОСТ с помощью размерных и выносных линий;

б) нанесением координатной сетки;

в) комбинированным способом при помощи размерных и выносных линий и

координатной сетки;

г) с помощью таблицы координат.

На рисунке 10 приведен пример выполнения чертежа двусторонней печатной платы. Размеры всех элементов нанесены при помощи размерных и выносных линий. При таком способе выполнения чертежа координатную сетку не наносят. За начало отсчета в данном примере принят центр левого нижнего отверстия платы. Отверстия различного диаметра обозначены в соответствии с данными таблицы 2. Контактные  площадки и отверстия с зенковкой упрощенно изображены одной окружностью.

Рисунок 10 - Чертеж двусторонней печатной платы

При задании размеров нанесением координатной сетки линии сетки должны нумероваться. Шаг нумерации определяют конструктивно с учетом насыщенности и масштаба изображения. Координатную сетку в зависимости от способа выполнения документации наносят на все поле платы (см. рис. 5) или рисками по периметру платы (рис. 11). Допускается наносить не все линии координатной сетки, при этом на поле чертежа помещают запись типа «Линии координатной сетки нанесены через одну» (рис. 12).

За нуль в прямоугольной системе координат на главном виде платы принимают центр крайнего левого нижнего отверстия, левый нижний угол платы, левую нижнюю точку, образованную построениями, например продолжением линии контура платы, углы которого срезаны.

Рисунок 11 - Вариант нанесения координатной сетки

На рисунке 12 приведен пример выполнения чертежа печатной платы комбинированным способом простановки размеров — при помощи размерных и выносных линий и координатной сетки. Линии координатной сетки нанесены через одну, и поэтому приведена соответствующая запись в технических требованиях чертежа. На поле чертежа выполнена таблица отверстий. Все недостающие данные относительно печатного монтажа указаны в технических требованиях чертежа.

Рисунок 12 – Чертеж печатной платы с проводниками произвольной формы

Пример выполнения чертежа печатной платы с указанием размеров в таблице координат приведен на рисунке 7. Размеры диаметров отверстий указаны на чертеже, относительное расположение отверстий — в таблице координат; все отверстия обозначены арабскими цифрами согласно ГОСТ 2.307-68.

На чертеже печатной платы указывают габаритные размеры платы, ширину проводников, имеющих строго определенную или переменную ширину (при этом расчетную ширину следует указывать на каждом участке между двумя соседними контактными площадками, переходными или монтажными отверстиями); диаметры и координаты крепежных, технологических и других отверстий, несвязанных с печатным монтажом.

На поле чертежа указывают метод изготовления платы, технические условия (если не все данные содержатся на чертеже), шаг координатной сетки, ширину проводников и расстояния между ними, расстояния между контактными площадками, между контактной площадкой и проводником, допуски на выполнение проводников, контактных площадок, отверстий и расстояний между ними, особенности конструкции, технологии и другие параметры печатных плат.

Технические требования располагают над основной надписью, формулируют и излагают в следующей последовательности:

- Плату изготовить ………..  методом.

- Плата должна соответствовать (ГОСТ, ОСТ).

- Шаг координатной сетки ...... мм.

- Конфигурацию проводников выдерживать по координатной сетке с отклонением от чертежа ..... мм.

- Допускается скругление углов контактных площадок и проводников.

- Места, обведенные штрихпунктирной линией, проводниками не занимать.

- Требования к параметрам элементов   платы — в соответствии с конструктивными данными.

- Ширина проводников в свободных местах ... мм, в узких ... мм.

- Расстояние между двумя проводниками, между двумя контактными площадками или проводником и контактной площадкой в свободных местах ... мм, в узких— ... мм.

- Форма контактных площадок произвольная, bmin =.... мм.

- Допускается занижение контактных площадок металлизированных отверстий:  на  наружных слоях до зенковки, на внутренних слоях ...

- Предельные отклонения расстояний между центрами отверстий, кроме  оговоренных особо, в узких местах ±  .......мм, в свободных местах ± .... мм.

- Предельные отклонения расстояний   между   центрами   контактных площадок в группе ± ... мм.

- Маркировать эмалью...... ГОСТ..., шрифт ….... по ГОСТ…....

На изображении платы допускается указывать маркировку (рис. 12) в соответствии с требованиями ГОСТ 2.314-68. Маркировка может быть основной и дополнительной.

Основная маркировка включает условное обозначение платы; порядковый номер изменения чертежа; дату изготовления, порядковый или заводской номер платы и партии плат. Условное обозначение платы следует выполнять травлением фольги. В качестве условного обозначения принимают последние три цифры обозначения чертежа платы или буквенноцифровое обозначение функциональной группы, например ЛОГ 2. Остальная маркировка выполняется краской.

Дополнительная маркировка включает позиционные буквенно-цифровые обозначения навесных элементов по электрической принципиальной схеме, изображение контура навесных элементов, цифровое обозначение выводов навесных элементов, точек контроля, обозначение положительного вывода (+) полярных навесных элементов.

Символы дополнительной маркировки следует выполнять травлением фольги при наличии свободного места на стороне печатного монтажа платы или краской способом сеткографической печати со стороны печатного монтажа платы, а при необходимости — и со стороны пайки.

К числу особенностей печатного монтажа относятся плоское расположение печатных проводников, что не позволяет осуществлять переход с одной платы на другую без перемычек, переходных колодок или разъемов; установка навесных элементов н крепление выводов только путем пропускания их в отверстия; одновременная пайка всех элементов, установленных на печатной плате.

Рисунок 13 - Размещение навесных элементов на печатной плате: а — рекомендуемое; б — не рекомендуемое

Навесные элементы следует размещать правильными рядами, параллельно один другому, на той стороне платы, где отсутствуют печатные проводники (рис.13). Такое размещение позволяет устанавливать и закреплять навесные элементы на автоматических линиях и выполнять пайку погружением, исключая воздействие припоя на навесные элементы.

Все навесные элементы крепятся на плате с помощью выводов, которые вставляют в монтажные отверстия и подгибают. Не рекомендуется в монтажном отверстии размещать два и более выводов. Некоторые элементы, например маломощные транзисторы, крепят клеем.

Методические указания

по проведению практического занятия № 25. Выполнение схемы компьютерной сети

Цель занятия: научиться подключать компьютер в локальную сеть.

Обеспечение:

- методические указания

- ПК

Методические указания по выполнению практического задания.

Порядок выполнения работы:

Для подключения компьютера к локальной сети необходимо

- Установить сетевую карту (выполняется условно)

- выключить и обесточить компьютер, снять защитный корпус системного блока и физически установить сетевую карту в слот, соответствующий ее интерфейсу.

  - Подключить к сетевой карте сетевой кабель. Проверить подключение другого конца кабеля к концентратору (витая пара) или сегменту сетевого кабеля (коаксиальный кабель).

  - Включить компьютер. Установить драйвер сетевой карты (автоматически или самостоятельно).

- Нажмите кнопку Пуск на панели задач. Выберете пункт

Настройка -> Панель Управления. -> Сетевые подключения

- Вызовите свойства объекта Подключение по локальной сети

- Определите и исследуйте компоненты, используемые этим подключение. Заполните таблицу 1: Таблица 1 – Компоненты подключения ПК

| № п/п | Вопрос | ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Какие компоненты используются подключением по локальной сети? |  |
| 2. | Выводится или нет значок, уведомляющий о подключении по локальной сети? |  |
| 3. | Где находится этот значок? |  |
| 4. | Как называется компонент, обеспечивающий управление сетевым трафиком, включая скорость пере- дачи службы приоритетов? |  |
| 5. | Какая сетевая карта установлена на компьютере? |  |
| 6. | Назовите дату выпуска драйвера сетевой карты? |  |
| 7. | Назовите версию драйвера? |  |
| 8. | Назовите поставщика драйвера? |  |
| 9. | Сетевая карта поддерживает управление электропитанием компьютера? |  |
| 10. | Что такое брандмауэр Windows? |  |
| 11. | Включен ли брандмауэр на вашем компьютере? |  |
| 12. | Напишите IP адрес вашего компьютера? |  |
| 13. | К какому классу сетей относится эта подсеть? |  |
| 14. | Напишите адрес шлюза? |  |
| 15. | Почему не указан DNS сервер? |  |

a.

- Установить и настроить сетевые протоколы и IP адреса.

- Поменяйте класс сети на любой другой.

- Назначьте шлюзом компьютер вашего соседа справа.

Программное обеспечение: MS Windows.

Настройка протокола:

Вызовите свойства Протокола Интернета (TCP/IP).

Заполните таблицу

| IP адрес |  |
| --- | --- |
| Маска подсети |  |
| Основной шлюз |  |
| Предпочитаемый DNS-сервер |  |
| Альтернативный DNS-сервер |  |

проверьте работу сетевого интерфейса командой ping IP-адрес и работу

сервера DNS командой ping доменное_имя. Заполните таблицу

| IP адрес соседа справа | Время отзыва: |
| --- | --- |
| IP адрес самой машины | Время отзыва: |
| IP адрес центральной машины в аудитории | Время отзыва: |
| Сколько пакетов было передано за одно пингование: |  |
| Запишите команду пингования DNS сервера |  |

6. Проверьте работу маршрутизации командой tracert IP- адрес (tracert доменное_имя). Заполните таблицу:

| Сетевая плата |  |
| --- | --- |
| Используемые протоколы |  |
| IP-адрес |  |
| Маска подсети |  |
| Доменное имя компьютера |  |
| DNS-сервер(ы) |  |
| Шлюз |  |

Программное обеспечение: MS Windows.

Настроим выход в Интернет с помощью карты

4. 	Настроим выход в Интернет с помощью карты

Дополнительная информация:

Настройка сетевого доступа к дискам. Можно открыть пользователям локальной сети доступ к дискам вашего компьютера, что позволит просматривать, редактировать и  сохранять файлы на этих дисках, создавать и удалять папки, прослушивать хранящиеся на вашем компьютере аудиозаписи, устанавливать с вашего винчестера различные программы. Совместное использование дисковых ресурсов может быть необходимо, например, в случае, если только ваш компьютер во всей сети оснащен приводом CD- ROM или DVD.

Чтобы открыть пользователям локальной сети доступ к дисковым ресурсам вашего компьютера, необходимо проделать следующее:

- откройте системное окно Мой компьютер;

- щелкните правой кнопкой мыши на изображении диска, к которому вы хотите открыть доступ по сети, и выберите в по- явившемся меню пункт Свойства;

- в открывшемся окне Свойства: локальный диск перейдите ко вкладке Доступ и выберите пункт Если вы хотите открыть до- ступ к корневой папке диска, щелкните здесь (для MS Windows XP), в другой операционной системе семейства Windows достаточно установить переключатель в положение Общий ресурс;

- в разделе Сетевой совместный доступ и безопасность установите флажок рядом с пунктом Открыть общий доступ к этой папке и введите в поле Общий ресурс сетевое имя своего диска — оно будет отображаться в папке Сетевое окружение других пользователей локальной сети (рис. 1);

- если вы хотите открыть пользователям сети полный до-

ступ к своему диску, то есть разрешить им создавать, удалять, перемещать и переименовывать файловые объекты на вашем винчестере, установите флажок рядом с пунктом Разрешить изменение файлов по сети. Если флажок сброшен, пользователи смогут обращаться к диску в режиме «только чтение»;

- щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить внесенные вами изменения. Диск, к которому открыт доступ из локальной сети, будет показан в папке Мой компьютер с помощью специальной метки в виде изображения открытой ладони.

Рис. 1. Настройка общего доступа к локальному ресурсу

ПРИМЕЧАНИЕ

В целях безопасности не рекомендуется открывать доступ к диску или логическому дисковому разделу, на котором установлена Microsoft Windows. Кто-либо из пользователей локальной сети может случайно или намеренно внести изменения в системные файлы, в результате чего Windows придет в неработоспособное состояние.

Управление сетевым доступом к папкам

Открытие сетевого доступа к дискам и дисковым разделам является потенциально опасным для хранящихся на винчестере данных, поскольку пользователь локальной сети может случайно или намерено уничтожить, переименовать или изменить файлы, предназначенные только для вашего личного пользования. С точки зрения безопасности лучше открыть доступ не к диску в целом, а к одной дисковой директории, предназначенной для совместного использования в локальной сети. Вы можете назначить такой папке произвольное сетевое имя, например, аналогичное системному имени дискового раздела, благодаря чему пользователям будет казаться, что они работают непосредственно с диском вашего компьютера, в то время как доступ к каким-либо ресурсам за пределами данной директории будет для них закрыт. Чтобы настроить сетевой доступ к какой-либо папке на жестком диске компьютера, необходимо проделать описанные ниже шаги.

- Перейдите на один из дисков своего компьютера и создайте папку с произвольным именем, которую вы хотите сделать доступной из локальной сети.

- Щелкните на значке папки правой кнопкой мыши и в по- явившемся меню выберите пункт Свойства.

- В открывшемся окне Свойства папки перейдите к вкладке Доступ.

- В разделе Сетевой совместный доступ и безопасность установите флажок рядом с пунктом Открыть общий доступ к этой папке и введите в поле Сетевой ресурс сетевое имя вашей папки. Оно может совпадать с именем вашего диска, например С, D, Е или F, либо быть произвольным, например, Netfolder. Папка, сетевое имя которой совпадает с именем одного из дисковых разделов, фактически может находится на любом диске. Например, папка с сетевым именем С может храниться на диске D. Локальное и сетевое имя папки могут быть различными.

- Если вы хотите открыть пользователям сети полный до- ступ к данной папке, установите флажок рядом с пунктом Разрешить изменение файлов по сети. Если флажок сброшен, пользователи смогут обращаться к папке в режиме «только чтение».

- Щелкните на кнопке О К, чтобы сохранить внесенные вами изменения. Папка, к которой открыт сетевой доступ, будет отображаться в окне Проводника с помощью специальной метки в виде изображения открытой ладони.

- Управление доступом к локальному принтеру

- Вы можете открыть пользователям локальной сети доступ к принтеру, подключенному к вашему компьютеру, чтобы они могли печатать свои документы по сети. Для этого: - перейдите в системную папку Принтеры и факсы, выполнив команды Пуск

- Панель управления Принтеры и другое оборудование  Принтеры и факсы;

- а щелкните на значке установленного в вашей системе принтера правой кнопкой мыши и выберите в появившемся меню пункт Свойства;

- перейдите 	к 	вкладке 	Доступ 	диалогового 	окна 	Свойства: Принтер,  	установите переключатель в положение Общий доступ к данному принтеру и введите в поле Сетевое имя произвольное сетевое имя принтера;

- щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить внесенные изменения. Принтер, к которому открыт сетевой доступ, будет отображаться в окне Принтеры и факсы с помощью специальной метки в виде изображения открытой ладони.

- Подключение сетевого принтера

- Если принтер подключен не к вашему, а к другому компьютеру локальной сети, вы можете использовать его для распечатки своих документов. Для этого:

- а перейдите в системную папку Принтеры и факсы, вы- полнив команды Пуск

Панель управления  Принтеры и другое оборудование Принтеры и факсы;

- щелкните на пункте Установка принтера в командном ме- ню Задачи печати;

- в появившемся окне Мастера установки принтеров нажмите на кнопку Далее;

- в следующем окне Мастера установки принтеров выберите пункт Сетевой принтер, подключенный к другому компьютеру и снова нажмите Далее;

- в следующем окне установите переключатель в положение Обзор принтеров и щелкните на кнопке Далее;

- в предложенном списке принтеров, доступных в локальной сети, выберите

нужный и снова нажмите Далее (рис. 2);

- если вы хотите сделать этот принтер используемым в вашей системе по умолчанию, установите в следующем окне переключатель в положение Да и щелкните на кнопке Далее;

- настройка сетевого принтера завершена.  Нажмите на

кнопку Готово, чтобы покинуть окно Мастера установки принтеров. Теперь все документы, распечатываемые вами из приложений Windows, будут направляться на этот принтер.

Рис.2. Выбор сетевого принтера из списка Подключение сетевого диска

Некоторые программы MS Windows, работающие с файловыми ресурсами других сетевых компьютеров (например, сетевая версия бухгалтерского пакета «1С») требуют, чтобы физический диск или дисковый раздел удаленного компьютера был подключен к вашей системе как сетевой диск. Сетевые диски отображаются в системном окне Мой компьютер наравне с вашими локальными дисками, вы можете обращаться к ним и работать с их содержимым так же, как с содержимым собственного винчестера. Для того чтобы подключить к системе сетевой диск, необходимо выполнить следующие операции:

- щелкните правой кнопкой мыши на расположенном на Рабочем столе Windows значке Мой компьютер и выберите в появившемся меню пункт Подключить сетевой диск. На экране появится окно одноименного Мастера подключения сетевого диска;

- выберите в меню Диск символ, которым будет обозначаться подключаемый к вашей системе сетевой диск, затем щелкните на расположенной рядом кнопке Обзор; - в открывшемся окне Обзор папки выберите из списка доступный для совместного использования диск удаленного компьютера и нажмите кнопку ОК.

- если вы хотите, чтобы соединение с данным сетевым диском автоматически восстанавливалось всякий раз при включении вашего компьютера, в окне Мастера подключения сетевого диска установите флажок рядом с функцией Восстанавливать при входе в систему. Щелкните на кнопке Готово.

Созданный вами сетевой диск будет обозначен в окне Мой компьютер выбранным вами символом и сетевым именем компьютера, которому фактически принадлежит. Например, сетевой диск Е on Veronika (К:) является диском Е подключенного к сети компьютера Veronika, но в вашей системе он обозначен символом К.

Чтобы отключить сетевой диск, щелкните на его изображении в окне Мой компьютер правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт Отключить.

Программное обеспечение: MS Windows, Cerberus FTP Server, WWW File Share PRO

4.0

Порядок выполнения работы:

- Ознакомиться с описанием и назначение программ.

- Выяснить IP адрес, компьютера на котором работаете. Выяснить адрес proxy – сервера в локальной сети.

| IP адрес |  |
| --- | --- |
| IP PROXY server |  |

- Установить программу Cerberus FTP Server, предназначенную для запуска FTP

сервера.

Дополнительная информация:

  - Выбрать тип лицензии: для бизнеса или домашнего ис- пользования. Выбирайте

Personal Use. На нижеуказанных рисунках

Рисунок 3 – Выбор типа лицензии

  - Создать аккаунт по умолчанию. Обычно это anonymous, т.е. любой человек, зная

ip-адрес вашего сервера, сможет войти на него. Для анонима можно не задавать пароль.

Рисунок 4 – Создание аккаунта по умолчанию

Initial Root - это корневая папка FTP сервера, к которой впоследствии вы сможете добавить другие доступные пользователям папки.

  - Последняя опция дает возможность включить определение IP-адреса FTP для того, чтобы сервер был доступен не только из локальной сети, но и из внешнего интернета. Так же эта настройка открывает 21-й порт для обмена данными. Если у вас установлен файрвол (а он обязательно должен быть установлен!), то разрешите в нем использование этого порта.

Рисунок 5 – Включение IP-адреса

Нажимаем кнопку Finish и наш FTP переходит в режим

Online, готовясь принять первых посетителей. О режиме работы

сервера сигнализирует зеленый или красный индикатор в статусной строке главного окна сервера:

Рисунок - Режимы работы сервера

На вкладке LOG отображаются все серверные сообщения о подключениях к FTP, передвижениях по каталогам, запросах на download/upload и прочее...

Вкладка CONNECTIONS показывает всех подключенных в данный момент пользователей. Список обновляется в режиме реального времени. Если кликнуть на любом пользователе правой кнопкой, то можно получить 2 команды управления подключением: Terminate User (принудительно выбросить пользователя с вашего FTP) и Block Address (блокировать данный IP-адрес, чтобы какой-нибудь хулиган не смог попасть на сервер). На вкладке TRANSFERS видны производимые с файлами

операции: процент скачивания/закачивания, прошедшее и оставшееся время, имя пользователя, имя файла и пр.

И, наконец, на вкладке STATISTICS отображается сводная информация о работе FTP сервера: общее число подключений, число подключений в данный  момент, количество удачно/неудачно скаченных с сервера и закаченных на него файлов.

Дефолтовый-то аккаунт мы создали, но никакие каталоги для него еще недоступны, посетители при входе на FTP будут видеть только пустую папку ftproot.

Для определения параметров аккаунта выберите в меню "Configuration - User Management" или нажмите на панели инструментов кнопку с изображением человечков:

Рисунок 7 – Определение параметров аккаунта Разберемся с настройками аккаунта

для анонима.

- Отключение аккаунта производится простым снятием галочки в окошке "Cerberus User Accounts- Property". - Там же мож- но задать пароль, дважды кликнув по слову "Password".

- Simultaneous Logins - число одновременных заходов для данного аккаунта. Выставьте необходимое значение или оставьте Unlimited по умолчанию. Чем больше посетителей входят одно- временно на ваш сервер, тем больше ресурсов они будут потреб- лять.

- Simple Directories - быстрое отключение всех виртуальных каталогов. В этом случае пользователи снова увидят лишь пустой каталог ftproot

Теперь научимся подключать каталоги. В окошке "Virtual

Root Directory for" жмем на кнопку "...", выбираем нужный каталог (который, кстати, может быть расположен на любом подключенном носителе: CD, другой раздел жесткого диска,

FDD и пр.), затем 	кнопку 	"Add" 	- 	выбранный 	каталог

добавлен 	в 	дерево 	ftproot. 	Теперь 	настроим 	для 	него 	права

(permissions): скачивание, закачка на сервер, переименование, удаление, создание каталогов, отображение скрытых файлов. Комбинация прав может быть любой для каждого каталога и каждой группы пользователей.

Создание отдельного паролированного аккаунта. Делается это нажатием кнопки "New":

Рисунок 8 – Создание отдельного аккаунта Обратите внимание, что здесь

произошли некоторые изменения по сравнению с анонимным логином, а именно:

- название группы является так же логином, который нужно будет в сти в FTP-клиенте для корректного подключения к серверу

- задан пароль для группы special

- число одновременных подключений ограничено 5 логина- ми

- отключена возможность анонимного подключения именно для этой группы! Не забывайте снимать галочку, если создаете особые группы, иначе любой гость без ввода пароля сможет уви- деть ваши секретные данные.

Опции"NT Users" мы касаться не будем, она дает возможность использовать учетные записи компьютеров для подключения к FTP. Оставим эту возможность отключенной.

Cerberus содержит несколько инструментов для борьбы с несанкционированным

пользователем.

Рисунок 9 – Настройка несанкционированного доступа

На вкладке General можно четко разграничить возможность доступа к серверу, добавляя целые диапазоны IP-адресов в "черный" или "белый" списки: deny / allow.

Но можно указать и конкретный IP-адрес, если снять галочку с опции "Assign a Range of addresses".

Вкладка "Auto-Blocking" более интересна:

Рисунок 10 - Вкладка "Auto-Blocking "Enable Auto-Blocking (DoS Protection)" - лучше сразу же включить эту опцию. Ее цель: определять и блокировать подо-зрительные подключения. Наример, кто-то долго и безостановочно пытается подключиться к вашему FTP в надежде методом перебора найти логин/пароль для какой-либо группы пользователей? Установите значение "Failed Login Attempts before Auto- Block" (число неудачных попыток логина перед автоблокировкой) "5" и через это число попыток наглому пользователю будет блокирован доступ к серверу. Время и режим блокировки определите чуть ниже: блокировать на ХХ минут или навсегда. Все блокированные адреса помещаются в окно "IP addresses (being watched)", откуда ошибочно блокированный адрес можно удалить кнопкой "Delete".

В заключении рассмотрим настройки самого сервера.

Рисунок 11 – Настройки сервера

"Use idle connection time" - по истечении указанного времени неактивные пользователи будут отключены от сервера

Рисунок 12 – Отключение неактивных пользователей

Здесь, в принципе, все просто и понятно: настройка логирования - что писать в логи (системные сообщения, команды, ошибки, подключения) и куда сохранять файл лога.

Рисунок 13 - Настройка логирования

Здесь можно настроить дополнительные интерфейсы сервера. Например, если у вас есть реальный IP и вы хотите сделать свой FTP доступным из внешнего интернета, то можете создать новый интерфейс, например, 194.146.135.129. Для локальной же сети можно включить отдельный интерфейс 10.10.10.10. Дефолтовый интерфейс 127.0.0.1 будет пригоден для тестирования сер- вера в пределах одного компьютера.

Переключение или включение дополнительных интерфейсов можно производить в главном окне сервера - "Interface".

Рисунок 14 - Переключение или включение дополнительных интерфейсов

Это сообщения вашего сервера, которые выдаются пользователю при подключении и отключении от FTP.

Рисунок 15 - Сообщения которые выдаются пользователю при подключении и отключении от FTP

Укажите, какое время использовать при отображении каталогов: мировое или локальное, которое сейчас установлено на вашем компьютере. Здесь же можно подавить вывод информационных стартовых сообщений.

Рисунок 	16 	– 	Отображение 	времени 	на 	ПК 	Возможность 	удаленного

администрирования сервера.

Рисунок 17 - Удаленное администрирование сервера.

Определение размеров буферов приема-передачи, установка FTP сервера как системного сервиса (чтобы мог стартовать одновременно с операционной системой), запрет на передачу файлов "сервер-сервер" (Deny FXP Transfers - некоторые клиенты умеют делать такую передачу)

Команда меню "Tools - Generate Statistics", создаст html- страницу с подробнейшей информацией об использовании FTP.

- Создайте систему папок. Разграничьте доступ к ним по сле- дующим параметрам:

  - Download. Укажите какие настройки необходимы:

  - Upload. Укажите какие настройки необходимы:

  - Download и Upload. Укажите какие настройки необходимы:

  - Вход по паролю. Укажите какие настройки необходимы:

- Закачайте 	с 	соседнего 	компьютера 	фалы 	на 	ваш 	FTP-сервер. 	Опишите последовательность операций:

- Создайте несколько пользователей. Укажите для них разные папки и разные права доступа.

Укажите для каждой папки строку доступа с другого компьютера:

| папка | Права | Строка доступа |
| --- | --- | --- |
|  | Чтение |  |
|  | Изменение |  |
|  | Чтение и изменение |  |

- Настройте доступ к вашим менеджер, предварительно его установив.

FAR - настройка доступа по FTP Откройте FAR, нажмите ALT+F2

папкам 	через 	FAR-

Выберете FTP и нажмите SHIFT+F4

Нажмите СОХРАНИТЬ

Далее ALT+F2 выберете созданное FTP и соединитесь с сервером.

Укажите строку доступа до серверов других компьютеров к одной из папок:

| Ws40-01 |  | Ws40-06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ws40-02 |  | Ws40-07 |  |
| Ws40-03 |  | Ws40-08 |  |
| Ws40-04 |  | Ws40-09 |  |
| Ws40-05 |  | Ws40-10 |  |

- Установите программу WWW File Share PRO 4.0, предназначенную для запуска HTTP сервера.

- Создайте страницу текста о себе, разместите на ней свое фото. Это можно выполнить в редакторе Word. Затем сохраните этот текст, как HTML-документ.

- Разместите этот документ в соответствующей папке WEB-сервера.

- Настройте доступ к файлам и папкам через HTTP сер-

вер.

Укажите для каждой папки строку доступа с другого ком- пьютера:

| папка | Права | Строка доступа |
| --- | --- | --- |
|  | Чтение |  |
|  | Изменение |  |
|  | Чтение и изменение |  |

Создайте документ MyLab1.doc, в котором в соответствие с вариантом, указанным в документе Var11a.doc, запишите тексты трех задач. Для формул используйте надстройку Microsoft Equa- tion через меню Вставка/Объект....

Закройте Var11a.doc и откройте документ Var11b.doc.

Создайте  второй  документ  MyLab2.doc,  щелкнув  по  инструменту "Создать".

Потренируйтесь в создании экзаменационного билета без записи макроса (рамкой обведены действия, записываемые в макрос):

- переключитесь в окно MyLab1.doc и выделите одну задачу;

- переключитесь в окно Var11b.doc и выделите любые два вопроса;

- скопируйте выделенные вопросы в буфер обмена;

- скопируйте выделенные вопросы в буфер обмена;

- переключитесь в окно MyLab2.doc через меню Окно;

- нажмите Ctrl+End, чтобы установить курсор в конец текста;

- установите закладку (Вставка/Закладка) под любым име-нем;

- запишите заголовок "БИЛЕТ №", не центрируя. В качестве номера билета впишите номер своего варианта;

- переведите курсор на новую строку нажатием Enter;

- вставьте вопросы из буфера обмена (курсор должен

стоять на новой строке);

- переключитесь в окно MyLab1.doc через меню Окно;

- скопируйте выделенную задачу в буфер обмена;

- переключитесь в окно MyLab2.doc через меню Окно;

- вставьте задачу из буфера обмена;

- выполните 	переход 	на 	закладку 	(Прав-

ка/Перейти/Закладка);

  - нажмите центрирование;

  - переведите курсор на одну строку вниз и нажмите Home;

  - выделите текст вопросов нажатием Shift+Ctrl+End;

- обратитесь к меню Формат/Список и задайте нумерованный список с начальным номером - 1;

- выполните Вставка/Закладка/Удалить;

c. нажмите клавишу со стрелкой вниз - курсор должен стоять на последней свободной строке;

- вернитесь в окно Var11a.doc через меню Окно и нажмите клавишу "стрелка вверх", чтобы снять выделение.

- При необходимости потренируйтесь, повторив пункт 4 без записи макроса.

- Перед записью макроса выделите одну задачу в MyLab1.doc и два вопроса в Var11b.doc. Активным должен быть документ Var11b.doc, в котором будет храниться макрос.

- Обратитесь к меню Сервис/Макрос/Начать запись. В

окне "Запись макроса" задайте имя макроса. В поле "Доступен для" выберите Var11b.doc. В области "Назначить" выберите значок "Клавишам".

- В окне "Настройка" задайте сочетание клавиш, с по- мощью которого будет запускаться макрос. Обычно это сочетание клавиш Ctrl или Alt с какой-нибудь буквенной клавишей. В поле "Сохранить изменения в" выберите Var11b.doc. Последовательно нажмите кнопки "Назначить" и "Закрыть".

- Аккуратно выполнить действия, обведенные рамкой в

п.4.

- Нажмите кнопку "Остановить запись".

- Проверьте работу макроса. Для этого выполните п.6 для других данных и запустите макрос требуемой комбинацией клавиш - в окне MyLab2.doc должен появиться еще один оформленный билет.

- Постарайтесь уменьшить текст макроса для отчета. Для этого откройте текст макроса через меню Сервис/ Макрос/ Мак- росы.../Изменение. При автоматической записи текст может со- держать много лишних команд, например, блоки With Selection.Find ... End With и With Font ... End With. Отключите эти строки, превратив их в комментарии. Опробуйте работу макроса. Если он работает правильно, то закомментированные строки можно удалить.

Замечание. При переносе документа, содержащего макрос на другой компьютер, макрос может работать неправильно, по- скольку меняется окружение документа и параметры настройки Word.

- Зарегистрируйте свой почтовый ящик.

| www-сервер |  |
| --- | --- |
| Login |  |
| password |  |
| Объем почтового ящика |  |

- Установите программу для получения электронной почты. 4. Сделайте все надлежащие настройки и заполните таблицу

| № п/п | Поле | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Название учетной записи |  |
|  | Имя пользователя |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Тип сервера входящей почты |  |
|  | Сервер входящей почты |  |
|  | Номер порта сервера для входящей почты |  |
|  | Тип сервера исходящей почты |  |
|  | Сервер исходящей почты |  |
|  | Номер порта сервера для исходящей по- чты |  |
|  | Учетная запись на сервере |  |

Нажмите кнопку OK  Вопросы к защите:

- Порядок настройки учетной записи электронной почты.

- Что такое: учетная запись, POP3, SMTP, сервер входящей (исходящей) почты, порт.

- Принцип передачи сообщений в электронной почте

- Формат почтового сообщения

- Что необходимо для использования электронной почты.

Методические указания

по проведению практического занятия № 26. РГР по теме «Выполнение схем алгоритмов»

Цель занятия:  Выполнить чертеж задачи по начертательной геометрии в карандаше или на компьютере.

Обеспечение:

  - методические указания

  - калькуляторы

Методические указания по выполнению практического задания.

Для выполнения схемы алгоритма решения задачи по начертательной геометрии на компьютере необходимо подготовить следующие документы, проверенные преподавателем: а) чертеж геометрической задачи;

б) черновик схемы алгоритма решения задачи.

Примеры отчетных документов представлены на рисунках 1, 2.

2 	Основные правила выполнения схем алгоритмов и программ

Схемы выполняют на листах стандартного формата. Схема должна быть построена таким образом, чтобы поток информации имел направление сверху вниз и слева направо. Такое направление считается стандартным и стрелки на соединяющих символы линиях, как правило, не указывают. Если поток имеет направление, отличное от стандартного, стрелки должны указывать это направление. Линии в схемах, как правило, должны подходить к символу (фигуре) слева или сверху, исходить справа или снизу и быть направлены к центру символа.

Символы и соединяющие линии должны иметь одинаковую толщину (рекомендуется тонкая линия). Желательно, чтобы символы были одного размера и располагались равномерно.

Форма символов должна повторять форму, установленную ГОСТ 19.701–90.

Перечень, наименование, обозначение и соотношение размеров символов и отображаемые ими функции приведены в приложении А.

Размеры символов определяются насыщенностью схемы, количеством

поясняющего текста внутри символов и техническими возможностями устройств вывода

компьютера.

Внутри символов помещают краткие записи и обозначения, служащие

для понимания выполняемых ими функций. Текст более подробного описания и

пояснения функций помещают в символе комментария.

Линии, соединяющие символы должны быть приемлемой длины. Линии потока информации допускается разрывать в следующих случаях: а) связываемые линией символы находятся на разных листах;

б) символы схемы удалены друг от друга, и соединяющие линии будут длинными или будут пересекать другие линии.

В месте обрыва линии и в месте ее продолжения применяют символы- соединители с одинаковым буквенным, цифровым или буквенно-цифровым обозначением.

В схемах может применяться идентификатор символов, который определяет символ для использования в справочных целях (например, порядковый номер символа по схеме). Идентификатор символа должен располагаться слева над символом. В схеме может применяться описание символа, используемое для улучшения понимания функции символа как части схемы, которое необходимо помещать справа над символом.

3 	Выполнение схем алгоритмов и программ в Visio

Visio – это современный графический редактор, предназначенный для быстрого и эффективного создания графических изображений любой сложности. Вне зависимости от способностей пользователя к рисованию Visio облегчает создание всех типов схем, диаграмм и рисунков. Он является не совсем традиционным графическим редактором: с одной стороны, обладает богатыми возможностями для построения сложных чертежей и графических изображений, а с другой – имеет множество полезных и удобных надстроек, обеспечивающих, например, доступ к организационным диаграммам или построение обычных и трехмерных графиков.

Составление схем в Visio можно условно разделить на три этапа:

- подготовка к работе;

- формирование изображения схемы;

- работа с текстом.

Контрольные вопросы

- Каково происхождение слова «алгоритм»?

- Приведите определение алгоритма.

- Что такое исполнитель? Приведите примеры.

- Из каких элементов состоят алгоритмы?

- Охарактеризуйте способы представления алгоритмов.

- Какова роль языка в представлении алгоритмов?

- Что называется «алгоритмическим языком»?

- В чем состоит свойство дискретности алгоритма?

- Что означает свойство результативности алгоритма?

- Что означает «массовость алгоритма»?

- Каковы основные алгоритмические конструкции?

- Какие элементы графических схем представления алгоритмов используются для отображения основных алгоритмических конструкций?

- Каковы основные конструкции алгоритмического языка?